薛环审字〔2020〕B-37

关于山东甄沃食品科技有限公司2000吨植物蛋白饮料生产线改扩建提升项目环境影响报告表的批复

山东甄沃食品科技有限公司：

你公司呈报的《山东甄沃食品科技有限公司2000吨植物蛋白饮料生产线改扩建提升项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于薛城区陶庄镇陶山北路路东，总投资3600万元，其中环保投资16万元，原《山东甄沃食品科技有限公司2000吨饮料生产项目环境影响报告表》于2018年9月通过枣庄市生态环境局薛城分局审批（批复文号：薛环审字〔2018〕B-42），已完成验收。现在原有工程基础之上，通过租赁现有厂区西侧厂房及配套设施，总建筑面积5800m2，包括主要生产车间、产品库、原料库及配套用房等，购置储存罐、过滤器、均值器、灭菌机等设备，在依托现有工程拌料工序提升改造的基础上实现年新增2000吨植物蛋白饮料的生产规模。

项目在符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，根据环评报告结论，在落实本环境影响报告表提出的污染防治措施后，可满足环境保护的要求，从环保角度同意按照报告表中提出的规模、地点、工艺和环境保护对策措施开展项目建设。

- 项目在建设及运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求：

- 1、严格落实报告中提出的各项大气污染防治措施。燃气锅炉经低氮燃烧处理后经15m高排气筒排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018）中表2一般控制区标准限值。无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。

- 2、实施雨污分流制，生活污水经化粪池处理后与生产废水经沉淀后，一同排入陶庄镇污水处理厂进行深度处理。废水排放需满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31692-2015）的A级标准》及陶庄镇污水处理厂的接管标准。正式投运前需取得城镇污水排入排水管网许可证。

- 3、生产设备产生的生产噪声，通过合理布局，采用防噪、降噪、选用低噪声设备，减震及厂房隔音处理等有效措施后，厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

- 4、严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到减量化、资源化、无害化。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求，全部合理综合利用或安全处置。生产过程中如产生危废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准要求存储，并委托有资质的单位处置。

- 5、落实报告中的各项环境监测计划及环境管理要求。制定应急预案，完善应急措施，防止事故发生。总量指标控制在：SO20.36t/a、NOx0.68t/a、烟尘（颗粒物）0.04t/a以内。

- 6、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，制定完整、细致的环境信息公开和公众参与方案，明确参与方式、时间节点等具体要求。建立与周边公众良好互动和定期沟通的机制与平台，畅通日常交流渠道，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

- 7、本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

- 8、本项目如还须依法办理其他批准或备案手续，在法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告报批重新审核。

四、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，则本文件自动作废。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目完成后按规定的程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入使用。

六、薛城区环境监察大队、陶庄镇政府负责该项目建设运营期间的环境保护监督检查工作。

2020年7月6日

主题词：环保  环境影响评价  报告表  批复

抄 送：薛城区环境监察大队、陶庄镇政府、山东顺泽建设项目管理有限公司

枣庄市生态环境局薛城分局   2020年7月6日       打印6份