薛环审字〔2020〕B-40

关于山东中力高压阀门股份有限公司年产5万台

智控阀门生产线项目环境影响报告表的批复

山东中力高压阀门股份有限公司：

你公司呈报的《山东中力高压阀门股份有限公司年产5万台智控阀门生产线项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于薛城经济开发区西区疏港路以东、朱桥二路以西、常庄四路以南、建阳炭黑以北，总投资23600万元，其中环保投资150万元。“年产5万台智控阀门生产线项目”原选址位于薛城区周营镇小巩湖村西，并于2018年11月以“薛环审字［2018］B-54号”通过薛城区环境保护局审批，现项目建设地点、工艺发生重大变更，重新环评。项目分期建设，一期工程建设铸造线两条，年产量为2.5万吨；二期工程建设铸造线一条，年产量为1.5万吨。建成后，预计年产5万台智控阀门。该项目已申请获得了薛城区经济和信息化局出具的产能置换方案说明，置换方式为“减量置换”。

项目在符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，根据环评报告结论及专家评审意见，在落实本环境影响报告表提出的污染防治措施后，可满足环境保护的要求，从环保角度同意按照报告表中提出的规模、地点、工艺和环境保护对策措施开展项目建设。

- 项目在建设及运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求：

- 1、施工期：①要严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《薛城区大气污染防治技术导则》等相关规定，落实相关扬尘治理措施，做到施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。②建筑施工噪声通过采取合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低施工设备噪声及设置隔声屏障等措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的标准要求。③施工期施工人员产生的生活污水经污水管网排入薛城区污水厂处理，施工废水排入临时沉淀池沉淀后回用。④施工建筑垃圾要按照要求采取清运措施外运后合理处置或综合利用，禁止乱存乱倒；土石方全部用于地势平整和地基回填；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。⑤针对本项目水土流失的特点，分别制定堆土区临时防护措施、土地整治措施、植物措施等方法，对不可避免的生态影响，造成一定生态损失的要制定生态影响的补偿措施。

- 2、不得擅自改变原料、工艺及设备。新上设备工艺需符合产业政策要求。

- 3、严格落实报告中提出的各项大气污染防治措施。生产过程中各产尘工序产生的粉尘分别经集气管道收集后排入布袋除尘器处理，最终由15m高排气筒排放；其中熔炼工序产生的废气由集气罩收集，经耐高温布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；有组织粉尘排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中“重点控制区”限值要求、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。热芯制芯（脱附）工序产生的废气由集气罩收集后，经“活性炭吸附+催化燃烧”装置处理，最终通过15m高排气筒排放；有组织及厂界无组织VOCS排放分别执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）表1、表2限值要求；喷塑烘干工序产生的VOCs等污染物经收集后由管道引至“活性炭吸附+催化燃烧”装置处理，最终通过15m高排气筒排放，有组织及厂界无组织VOCS排放分别执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2、表3限值要求；企业厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1监控点浓度限值要求。冷芯制芯工序产生的废气由集气罩收集经磷酸中和处理，通过15m高排气筒排放，NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求；天然气燃烧废气经低氮燃烧后经15m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOx浓度需满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中“重点控制区”标准限值。

4、实施雨污分流制。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，待满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准及薛城区污水处理厂接管要求后，排入薛城区污水处理厂统一处理，废水不得外排。正式投运前需取得城镇污水排入排水管网许可证。

5、生产设备产生的生产噪声，通过合理布局，采用防噪、降噪、选用低噪声设备，减震及厂房隔音处理等有效措施后，厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

- 6、严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到减量化、资源化、无害化。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求，全部合理综合利用或安全处置。生产过程中产生废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶等危废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准要求存储，并委托有资质的单位处置。

- 7、落实报告中的各项环境监测计划及环境管理要求。制定应急预案，完善应急措施，防止事故发生。总量指标：SO2、NOX、颗粒物、VOCS有组织排放量分别控制在在0.06t/a、0.14t/a、0.693t/a、0.493t/a以内。

- 8、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，制定完整、细致的环境信息公开和公众参与方案，明确参与方式、时间节点等具体要求。建立与周边公众良好互动和定期沟通的机制与平台，畅通日常交流渠道，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

9、本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

- 10、本项目如还须依法办理其他批准或备案手续，在法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告报批重新审核。

四、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，则本文件自动作废。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目完成后按规定的程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入使用。

六、薛城区环境监察大队、经济开发区管委会负责该项目建设运营期间的环境保护监督检查工作。

2020年7月27日

主题词：环保  环境影响评价  报告表  批复

抄 送：薛城区环境监察大队、经济开发区管委会、山东永润环保咨询有限公司

枣庄市生态环境局薛城分局   2020年7月27日       打印6份