山东航景科技有限公司

重载无人直升机研发生产交付综合基地项目

简介

一、项目基本情况

（一）建设地点、建设规模和内容

项目位于薛城经济开发区奚仲低空经济动力谷（朱桥一路东侧、南环路南侧、韦地科技西侧、常庄四路北侧），占地面积约为12905m2，租赁厂房进行建设，项目建成后可年产无人直升机系统200架。主要使用原材料为碳布、预浸料、环氧树脂、不锈钢、铝材、密度板、水性漆等

（二）工艺流程

本项目生产主要分为无人机结构件生产、无人机装配、无人机场内测试几个步骤。无人机结构件生产分为金属部件生产和复合材料结构件生产两部分。

1、金属部件生产

主要为以下几步（1）下料切割：（2）机加工：（3）焊接：（4）打磨。

2、复合材料结构件生产

复合材料结构件生产分为手糊成型工艺、预浸料成型工艺两种方式。

- （1）手糊成型工艺

通过人工将纤维材料和树脂按照一定比例手工涂覆或压实，再用真空袋封装后抽真空，将抽真空后的部件放入烘箱加热固化，得到最终产品。具体工艺如下。

①下料裁剪：根采用数控裁布机等设备对碳布、凯夫拉等纤维材料进行切割和裁剪。该生产过程中会产生噪声及废纤维材料。

②树脂调配：将环氧树脂、固化剂按照一定比例进行混合调配。该生产过程中会产生调配废气、废树脂桶、废固化剂桶。

③模具准备：模具准备工作分为模具制作和模具清理。

模具制作生产过程中会产生颗粒物废气、噪声及废木屑。

模具清理生产过程中会产生噪声及复合材料边角料及碎屑。

- ④脱模剂、脱模布：在模具表面喷涂脱模剂或铺贴脱模布，以形成一层润滑膜，降低模具和复合材料之间的粘附力，从而使复合材料结构件能够顺利地从模具中脱离。该生产过程中会产生脱模剂喷涂废气、废脱模剂桶。

- ⑤铺层糊制：采用人工在模具上涂刷一层树脂胶液，然后铺设一层纤维材料，并使其充分浸透树脂。该生产过程中会产生铺层废气和噪声。

⑥抽真空：在铺层糊制后将整个模具放入真空袋中，开启真空泵，将封装后的模具进行抽真空。该生产过程中会产生噪声。

⑦固化：将抽真空后的复合材料放入烘箱中进行高温固化处理，固化温度为80℃~110℃。烘箱采用电加热，固化过程中树脂从液态或黏性状态转变为固态。由于部件处于真空袋中，该工序虽然产生固化废气，但不会有废气排出。该生产过程中会产生噪声。

- ⑧拆袋脱模：固化完成后结构件在加热设备内冷却至室温后取出，随后在密闭脱模室内进行拆袋脱模操作。拆除预浸料外面的真空布，然后利用聚四氟乙烯板将固化后的预浸料脱下。拆袋时固化工序产生的有机废气会全部排出。该生产过程中会产生有机废气、噪声、废真空布、废气处理设施的废活性炭、废催化剂。

⑨后处理：对结构件进行必要的修整、打磨、钻孔等以提高外观质量和性能。该生产过程中会产生打磨废气、噪声及复合材料边角料及碎屑、除尘器收尘、废除尘器布袋。

- （2）预浸料成型工艺

预浸料成型工艺主要是将预浸料叠层铺贴在模具上，用真空袋封装抽真空后，通过热压罐加压并在要求的温度下固化成型。具体工艺流程如下：

下料裁剪、模具准备、脱模剂、脱模布、铺层、抽真空、固化、拆袋脱模、后处理。

下料裁剪、模具准备、脱模剂、脱模布、抽真空、固化、拆袋脱模、后处理工序和手糊成型工艺流程一样。

铺层工序如下：

将裁剪好的预浸料按照设计要求的铺层方向和顺序放置在模具表面。在铺放过程中，使用滚轮等工具对预浸料进行压实处理，以确保预浸料与模具表面紧密贴合。该生产过程中会产生噪声。

3、喷涂

- 将需要喷涂的部件运送至喷漆房进行喷漆。调漆、底漆喷涂、中间漆喷涂、面漆喷涂工序全部在喷漆房内进行。项目车间内设封闭喷漆房一处、烘干室一处。喷漆房用于调漆、喷漆，烘干室用于喷漆后的漆面烘干。

- 该生产过程会产生调漆废气、喷漆废气、烘干废气，废水性漆桶、水性漆渣、废气处理设施的废活性炭、废过滤棉、废催化剂。

- 4、装配：

- 按规定的技术要求将复合材料结构件、金属部件与导航系统、航电系统、电缆等零部件进行组装，装配成无人机整机产品。

- 5、调试：

- 无人机产品整机组装生产完后，需要进行静态参数测试、动态飞行试验、环境适应实验、电磁兼容试验等测试，经过严格测试合格后，方可投入实际使用。

- 6、成品入库：

测试合格后的产品入库代售。不合格品进行不合格品管理。

二、环境保护措施

- （1）保护措施

- 废气：树脂调配、手糊成型铺层、拆袋脱模、脱模剂喷涂工序有组织废气经活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；调漆、喷漆、烘干工序有组织废气经过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；后处理打磨工序及模具制作工序有组织废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。焊接、金属打磨工序废气，经移动式烟粉尘净化器处理后，在车间内无组织排放。

- 废水：循环冷却设备排污水以及生活污水，项目废水经厂内污水管网排入枣庄北控污水处理有限公司深度处理。

- 噪声：建筑隔声、基础减震、机动车要求减速行驶，禁止鸣笛等。

- 固废：一般固废合理处置；危险废物委托有资质单位处理。

- （2）总量指标

- 运营期间VOCs、颗粒物为有组织排放，需申请总量。

- 本项目需申请污染物排放总量：VOCs为0.107t/a、颗粒物为0.060t/a。

- 按照《山东省生态环境厅关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>》（鲁环发[2019]132号）要求，拟建项目污染物应实行区域内2倍消减替代，项目有组织倍量替代后，VOCs量为0.214t/a、颗粒物量为0.120t/a。