编号：            号

山东省建设项目污染物总量确认书

- (试 行)

项目名称：重载无人直升机研发生产交付综合基地项目

建设单位(盖章)：山东航景科技有限公司

申报时间： 2024 年 11 月 21 日

山东省环境保护局制

- 建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 重载无人直升机研发生产交付综合基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 山东航景科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 王伟 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 李素文 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 13810428360 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | — |  |  |
| 建设地点 |  |  | 枣庄市薛城经济开发区奚仲低空经济动力谷 （朱桥一路东侧、南环路南侧、韦地科技西侧、常庄四路北侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | C3741飞机制造 |  |  |
| 总投资 (万元) |  |  | 10000 | 环保投资(万元) |  |  |  | 200 |  |  |  | 环保投资比例 |  | 2.0% |
| 投产日期 |  |  | 2025年5月 |  |  |  |  | 年工作时间 |  |  |  | 300天 |  |  |
| 主要产品 |  |  | 无人直升机系统 |  |  |  |  | 产量 |  |  |  | 200架 |  |  |
| 环评单位 |  |  | 枣庄市宇辰环保咨询 有限公司 |  |  |  |  | 环评评估单位 |  |  |  | / |  |  |
| 一、主要建设内容 本项目位于枣庄市薛城经济开发区奚仲低空经济动力谷（朱桥一路东侧、南环路南侧、韦地科技西侧、常庄四路北侧），项目占地12905m2，租赁厂房进行生产，总建筑面积12905m²。项目建成后年产无人直升机系统200套。 项目①树脂调配、手糊成型铺层、拆袋脱模、脱模剂喷涂工序产生的废气由“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理，通过15m高排气筒DA001排放。②调漆、喷漆、烘干工序产生的废气由“过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理，通过15m高排气筒DA002排放。③后处理打磨工序产生的废气由袋式除尘器处理，通过15m高排气筒DA003排放。 项目淋雨试验用水循环使用，不外排。生活污水经化粪池收集后和循环冷却系统排水一起由管网排入枣庄北控污水处理有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、水及能源消耗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水(吨/年) |  | 1462.6 |  |  |  | 电(千瓦时/年) |  |  |  |  |  | 230.4万 |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | -- |  |  |  | 燃煤硫分(%) |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃油(吨/年) |  | -- |  |  |  | 天然气(万m3/a) |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 三、主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染要素 | 污染因子 |  |  |  | 排放浓度 |  |  |  | 年排放量(t/a) |  |  | 排放去向 |  |  |
| 废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 350mg/L |  |  |  | 0.403（纳管量） 0.029（控制量） |  |  | / |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 25mg/L |  |  |  | 0.029（纳管量） 0.001（控制量） |  |  |  |  |  |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 4.44mg/m3 |  |  |  | 0.095t/a |  |  | 经收集由两级活性炭吸附+15m高排气筒(DA001)高空排放 |  |  |
|  | VOCs |  |  |  | 1.25mg/m3 |  |  |  | 0.012t/a |  |  | 经收集由过滤棉+两级活性炭吸附+15m高排气筒(DA002)高空排放 |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 6.04mg/m3 |  |  |  | 0.058t/a |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 4.05mg/m3 |  |  |  | 0.002t/a |  |  | 集气罩+袋式除尘器+15高排气筒(DA003)高空排放 |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
| 固废(危废) | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、总量指标调剂及“以新带老”情况 项目生活污水经化粪池收集后和循环冷却系统排水一起由管网排入枣庄北控污水处理有限公司。项目废水排放量为1152.6m3/a，排入枣庄北控污水处理有限公司的COD总量为0.403t/a、氨氮总量为0.029t/a，最终从枣庄北控污水处理有限公司排放的COD总量为0.029t/a、氨氮总量为0.001t/a。项目COD、氨氮所需总量纳入枣庄北控污水处理有限公司总量中，从枣庄北控污水处理有限公司调剂。 - 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。运营期间VOCs、颗粒物为有组织排放，需申请总量。项目有组织VOCs排放量为0.107t/a、有组织颗粒物排放量为0.060t/a， 本项目需申请污染物排放总量：VOCs为0.107t/a、颗粒物为0.060t/a。 按照《山东省生态环境厅关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>》（鲁环发[2019]132号）要求，拟建项目污染物应实行区域内2倍消减替代，项目有组织倍量替代后，VOCs量为0.214t/a、颗粒物量为0.120t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、政府下达的“十三五”污染物总量指标(吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  | 氨氮 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 工业粉尘 |  | VOCs |  |  |
| 六、建设项目环境影响评价预测污染物排放总量(吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  | 氨氮 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 工业粉尘 |  | VOCs |  |  |
| 七、市或区(市)环保局初审总量指标(吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  | 氨氮 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 工业粉尘 |  | VOCs |  |  |
| 市或区(市)环保局初审意见： (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、省或市环保局总量管理部门确认总量指标(吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  | 氨氮 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  |  | 工业粉尘 |  | VOCs |  |
| 省或市环保局总量管理部门意见： (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有  关  说  明

1.为落实国家和省关于加强宏观调控和总量减排的部署要求，省环保局特制定本《总量确认书》，主要适用于国家、省级环保部门审批的建设项目，并作为环评审批的重要依据之一。各市可参照制定。

2.建设单位需认真填写建设项目总量指标等相关内容，经市环保局总量管理部门审查同意后，将确认书连同有关证明材料报省环保局。省环保局收到申报材料后，视情况决定是否需要现场核查。对证明材料齐全、符合总量管理要求的，自受理之日起20个工作日内予以总量指标确认。

3.对附表四“总量指标调剂及‘以新带老’情况”的填写内容主要包括：(1)二氧化硫、化学需氧量等主要污染物总量指标来源及数量；(2)替代项目削减总量的工程措施、主要工艺、削减能力及完成时限；(3)相关企业纳入《“十三五”主要污染物总量削减目标责任书》及国家、省、市污染治理计划的工程项目完成情况等。

4.对市、县政府未下达“十三五”期间氨氮、烟尘和工业粉尘污染物总量指标的，确认书中的相关总量指标栏目可不填写。

4.确认书编号由省环保局总量管理部门统一填写。

5.确认书一式五份，建设单位、县(区、市)、市、省环保厅总量管理部门、负责项目环评审批的部门各1份。

6.如确认书所提供的空白页不够，可增加附页。