- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：年产9万吨高档轻量化玻璃瓶节能降碳智能化改造扩能升级项目

建设单位（盖章）：枣庄市宏伟玻璃有限公司

编制日期：          2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9万吨高档轻量化玻璃瓶节能降碳智能化改造扩能升级项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-370403-89-02-302970 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑奇 | 联系方式 |  | 18866691999 |
| 建设地点 | 山东省枣庄市薛城区 陶庄镇 夏庄村（枣庄市宏伟玻璃有限公司院内） |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 16 分52.442秒， 34 度 51 分 8.536秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3055玻璃包装容器制造 |  | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30，57、玻璃制造 304；玻璃制品制造 305中“特种玻璃制造；其他玻璃制造； 玻璃制品制造（电加热的除外； 仅切割、打磨、成型的除外）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 R扩建 □技术改造 |  | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 薛城区行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12000 |  | 环保投资（万元） | 1000 |
| 环保投资占比（%） | 8.33 |  | 施工工期 | 13个月 |
| 是否开工建设 | √否□是： |  | 用地（用海）面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 改扩建项目排放废气虽含有汞及其化合物、铅及其化合物等有毒有害物质，但厂界外500米范围内无环境空气保护目标，故无需进行大气专项评价；改扩建项目无新增废水，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运，故无需进行地表水专项评价；改扩建项目Q<1，故无需进行环境风险专项评价；改扩建项目500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、徊游通道，故无需进行生态专项评价；改扩建项目位于内陆地区，故无需进行海洋专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 改扩建项目属于玻璃包装容器制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目。项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。改扩建项目已经取得了山东省建设项目备案证明（项目代码2403-370403-89-02-302970，附件3）。 根据中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)及《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》(工信部[2012]第14号)，项目的工艺、设备和产品均不在淘汰落后生产工艺装备目录中。项目的建设符合国家相关产业政策。 2、选址符合性分析 改扩建项目位于薛城区陶庄镇夏庄村（枣庄市宏伟玻璃有限公司院内）。经查询，项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围，根据《枣庄市薛城区陶庄镇总体规划》，项目用地属于工业用地（附件4、附件5），根据枣庄市薛城区陶庄镇人民政府出具的项目初审意见表，项目选址符合陶庄镇总体规划。项目与陶庄镇土地利用规划关系见附图6，项目建设符合国家及地方用地规划。根据薛城区三区三线图所在地为建成区，位于城镇开发边界范围内（附图7） 项目周边关系：项目东侧为道路，隔路为农用地；南侧为农用地；西侧为道路，隔路为农用地；北侧为其他企业。（见附图2和附图3）。 项目周围无重点文物保护单位，同时改扩建项目产生的污染物较少，项目污染物经过合理的处理后都能达到环境保护的标准，经过采取相应措施后对环境的影响较小，厂址选择合理。 3、项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2023年动态更新）》（枣环委字〔2024〕6号）符合性分析 表1-2 与枣环委字〔2024〕6号文件符合性分析 相关要求; 项目情况. 生态保护红线及生态空间保护。在枣政字〔2021〕16号管控要求基础上，将执行《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求，补充纳入到对生态保护红线内自然保护地核心保护区外允许开展的有限人为活动的管理要求中，结合最新批复的“三区三线”划定成果，调整生态保护红线面积至381.62平方公里（占全市国土面积的8.36%），主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准）；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），改扩建项目不在生态红线保护区范围内，因此项目建设符合生态保护红线规定要求，符合生态保护红线及生态空间保护要求。根据薛城区三区三线图所在地为建成区，位于城镇开发边界范围内。. 环境质量底线。全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为43微克/立方米；全市水环境质量明显改善，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例完成省分解任务（暂定目标100%），全面消除地表水劣五类水体及城市（区<市>）黑臭水体，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到93%左右，重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。; 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中PM2.5、PM10、O3浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，改扩建项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境；改扩建项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此项目建设符合环境质量底线规定要求。. 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量控制在省分解目标值之内，煤炭消费量控制在省分解目标值之内，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分区管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 改扩建项目不属于“两高一资”项目，利用现有厂房进行建设，外购原料从事生产加工，能够对所有原料进行充分利用，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，因此项目建设不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，符合资源利用上线的相关要求。. 构建生态环境分区管控体系. （一）生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 改扩建项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。. （二）大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的25.9%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区（聚集区）主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新（改、扩）建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的68.3%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区（聚集区），强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 改扩建项目采用先进生产工艺和设备，严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度，对周围大气环境影响较小。. （三）水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 改扩建项目不新增废水，现有生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运，对周边水环境影响较小。. （四）土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 改扩建项目位于薛城区陶庄镇夏庄村（枣庄市宏伟玻璃有限公司院内），项目用地属于工业用地，项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，对土壤环境影响较小。. （五）环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.37平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.73平方公里，占全市国土面积的30.69%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1560.64平方公里，占全市国土面积的34.20%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 改扩建项目位于枣庄市薛城区陶庄镇夏庄村（枣庄市宏伟玻璃有限公司院内），属于重点管控单元。项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小。与枣庄市环境管控单元分类关系图见附图5。. 枣庄市环境管控单元准入清单（薛城区陶庄镇重点管控单元ZH37040320005）. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。2、依法淘汰落后产能，取缔不符合产业政策的小型制革、印染、染料、造纸、电镀、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、农药、淀粉、鱼粉、石材加工和选矿等严重污染水环境的生产项目。3、严格执行分阶段逐步加严的地方污染物排放标准，引导城市建成区内现有涉及造纸、印染、医药、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。4、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。5、提高化工产业准入门槛，严格限制新建剧毒化学品项目，从源头控制新增高风险化工项目。6、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。7、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。8、在环境敏感区、脆弱区等需要重点保护的区域内，禁止使用剧毒、高毒、高残留农药，限制使用其他农药和化肥。; 改扩建项目位于工业聚集区，属于玻璃包装容器制造，无废水外排。对现有设施进行提升改造，满足左栏4要求。不属于左栏1、2、3、5、6、7、8范畴。. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。2、加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。3、实行新（改、扩）建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥、平板玻璃等产能过剩行业实行产能等量替换或减量置换。4、严格执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》标准。对排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求，对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要限期退出。5、新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水（符合接管标准的除外），不得接入城镇生活污水处理设施。6、推进农药化肥减量。推广农药减量控害、化肥减量增效和增施有机肥技术，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。7、推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。8、规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。9、将规模以上畜禽养殖场（小区）纳入重点污染源管理，对设有排污口的畜禽规模养殖场（小区）实施排污许可制。10、对属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内项目，落实《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》《枣庄市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》等文件关于碳排放减量和常规污染物减量要求；并根据相关文件的更新，对应执行其更新调整要求。; 改扩建项目实行煤炭的减量置换，无废水外排，不属于两高项目满足3要求，不属于左栏1、2、4、5、6、7、8、9、10范畴。. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。3、在工业企业集聚区要全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置。4、开展涉重企业重金属污染调查，采取结构调整、清洁生产、末端治理等综合措施，控制新增污染。加强环境监管，定期开展重金属环境监测、监察，提升企业内部重金属污染预防、预警和应急能力。5、强化工业风险源应急防控措施，完善应急池等工业风险源应急收集设施，以及拦污坝、排污口人工湿地等应急缓冲设施。6、严格控制高毒高风险农药使用，推广高效低毒低残留农药、生物农药等新型产品和先进施药器械，做好高毒农药替代工作，逐步减少化学农药的使用。7、尽快对疑似污染地块开展调查评估，对拟收回土地使用权的化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构、公园、城市绿地、游乐场所等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 改扩建项目运营期将编制大气污染应急减排项目清单；制定重污染天气应急预案；强化工业风险源应急防控，并完善应急池等工业风险源应急收集设施。满足1、2、5要求，不属于左栏3、4、6、7范畴。. 资源开发效率要求; 1、从严审批高耗水、高污染排放、产生有毒有害污染物的建设项目。2、推进工业企业再生水循环利用。引导高耗水企业使用再生水，推进企业废水深度处理回用，对具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得新增取水许可。推广企业中水回用、废污水“零排放”等循环利用技术。3、禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步压缩地下水开采量。加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。坚持节水优先的方针，全面提高用水效率，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。建立农业节水体系，完善农业节水工程措施，加强节水灌溉工程建设和节水改造，选育抗旱节水品种，发展旱作农业，推广水肥一体化等节水技术。优先推进粮食主产区、缺水和生态环境脆弱地区节水灌溉发展，提高田间灌溉水利用率。4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。5、对属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内项目，严守“两高”行业能耗煤耗只减不增底线，严格落实节能审查以及产能减量、能耗减量和煤炭减量要求；并根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》《枣庄市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》等文件的更新，对应执行其更新调整要求。; 改扩建项目用水量较小，废气处理后达标排放；已取得煤炭质量，不属于高耗能企业，满足1、4要求，不属于左栏2、3、5范畴。. 由表1-1可知，本项目属于重点管控单元，不在生态保护红线内，符合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2023年动态更新）》（枣环委字〔2024〕6号）相关要求。 - 项目与其他环保政策符合性分析 （1）与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）符合性分析见表1-2。 表1-2项目与《建设项目环境保护管理条例》符合性分析 要求; 拟建项目符合性. 第十一条; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; 根据前述分析，项目类型、规模、布局等符合《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等环境保护法律法规；位于工业聚集区，符合陶庄镇总体规划。. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 根据项目“三线一单”符合性分析，项目建设采取严格的污染防治措施，不会对周围大气、水质量环境造成影响，满足区域环境质量改善目标管理的要求。. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 根据分析，拟建项目污染物排放浓度满足相应国家和地方排放标准要求，已采取废气、废水、噪声、固废、土壤、生态破坏预防及控制措施。. 由上表可知项目符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）相关要求。 （2）与《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析 表1-3 项目《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析 要求; 拟建项目符合性; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于左侧项目内容; 符合. 第十六条; 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府。 县级以上人民政府生态环境主管部门根据本行政区域重点污染物排放总量控制指标、排污单位现有排放量和改善环境质量的需要，核定排污单位的重点污染物排放总量控制指标。; 本项目废气经处理后达标排放，根据规定向主管部门申请总量。; 符合. 第十七条; 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。; 本项目排污前，根据相关要求申请排污许可证。; 符合. 第十八; 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。; 本项目将依法进行环境影响评价。; 符合. 第四十四条; 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于山东省薛城 区 陶庄镇 夏庄村（枣庄市宏伟玻璃有限公司院内），位于工业聚集区。; 符合. 第四十五条; 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 本项目排污前，将按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 符合. 第四十六条; 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目将根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施，并严格执行三同时内容。; 符合. 由上表可知项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订）中相关要求。 （3）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析见表1-4。 表1-4 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 分类; 文件要求; 改扩建目 情况; 符合性. 淘汰低效落后产能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。（省工业和信息化厅、省发展改革委牵头，各市、县[市、区]人民政府落实。以下均需各市、县[市、区]人民政府落实，不再列出）按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省能源局、省生态环境厅牵头）; 改扩建项目属于玻璃制品制造，对现有设施进行提升改造，不属于淘汰低效落后产能行业。; 符合. 压减煤炭消费量; 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。（省发展改革委牵头）非化石能源消费比重提高到13%左右。（省能源局牵头）制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。（省发展改革委、省生态环境厅牵头）加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。持续推进“外电入鲁”，到2025年，省外来电规模达到1700亿千瓦时左右。（省发展改革委、省能源局牵头）大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65亿平方米。（省住房城乡建设厅、省发展改革委、省生态环境厅、省能源局牵头）基本完成30万千瓦及以上热电联产电厂30公里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。（省能源局牵头）对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。（省住房城乡建设厅、省能源局、省发展改革委、省生态环境厅牵头）; 改扩建项目已取得煤炭减量替代方案的审查意见，新增煤炭用量11500t/a，符合相关要求。; 符合. 强化工业源NOx深度治理; 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。（省生态环境厅、省工业和信息化厅牵头）; 改扩建项目对现有环保设计进行升级改造，已安装在线监测设施，确保大气污染物稳定达标排放。; 符合. 由上表可知项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》中相关要求。 （4）与“山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)”符合性分析见表1-5。 表1-5 与“碧水保卫战行动计划(2021-2025)”符合性分析 序号; 内容; 改扩建项目情况; 符合性分析. 1; - 精准治理工业企业污染 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流(河段)清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 改扩建项目不新增废水，现有项目生活污水经化粪池处理后后环卫部门清运; 符合. 2; - 推动地表水环境质量持续向好 严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水质指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。. 由上表可知项目符合“山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)”中相关要求。 （5）与“山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)”符合性分析见表1-6。 表1-6 与“净土保卫战行动计划(2021-2025)”符合性分析一览表 序号; 内容; 改扩建项目情况; 符合性分析. 1; 重金属和固体废物污染防治方面，提升重金属污染防控水平，部署了深化涉重企业排查整治、严防矿产资源开发污染土壤等重点工作；加强固体废物环境管理，明确了持续推进“无废城市”建设、推行生活垃圾分类等重点工作。; 固体废物均得到合理处置，无固废外排。; 符合. 由上表可知项目符合“净土保卫战行动计划(2021-2025)”中相关要求。 （6）与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的符合性分析 表1-7 《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析一览表 序号; 第三轮“四减四增”行动实施方案 的相关规定; 本项目情况; 符合性. 一; 产业结构绿色升级行动. 1; (1)严格环境准入； (2)优化调整重点行业结构； (3)开展传统产业集群升级改造； (4)优化含VOCs原辅材料和产品结构。; 项目属于玻璃包装容器制造，不涉及VOCs，不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案; 符合. 二; 能源结构清洁低碳高效发展行动. 1; (1)加快推进能源低碳转型； (2)严格合理控制煤炭消费总量； (3)积极开展燃煤锅炉关停整合； (4)持续推进清洁取暖。; 项目已取得煤炭减量替代方案的审查意见，同时使用水、电能、天然气等清洁能源。; 符合. 三; 交通结构绿色转型行动. 1; (1)加快建设绿色交通运输体； (2)加快提升机动车绿色低碳水平； (3)强化非道路移动源综合治理； (4)加强油品监管。; 厂区原料购自本地，减少了公路运输量; 符合. 四; 面源污染精细化管理提升行动. 1; (1)减少化肥农药使用量； (2)深化扬尘污染治理； (3)推进矿山治理； (4)加强秸秆综合利用和禁烧。; 不属于农业生产项目、矿山开采项目; 符合. 五; 多污染物协同治理行动. 1; (1)强化VOCs全流程、全环节综合治理； (2)深化重点行业深度治理； (3)开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理； (4)稳步推进大气氨污染防控。; 项目属于玻璃包装容器制造，不涉及VOCs项目不涉及餐饮油烟、恶臭异味。; 符合. 结合上表分析结果，符合《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》要求。 （7）与山东省《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知（鲁发改工业〔2023〕34号）、《“两高”项目管理目录（2023版）》符合性分析见表1-7。 表1-7 鲁发改工业〔2023〕34号)、“两高”项目管理目录（2023版）符合性分析 鲁发改工业〔2023〕34号要求; 本项目情况; 符合性. - 优化调整“两高”项目范围。将沥青防水材料和醋酸，调出“两高”项目范围。将铸造用生铁从钢铁行业调出单列。凡是属于《山东省“两高”项目管理目录(2023年版)》(以下简称《目录》)范围内的新建(含改扩建，下同)固定资产投资项目，都属于“两高”项目。“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个高耗能高排放环节投资项目。; C3055玻璃包装容器制造，不属于“两高”行业和项目范围。; 符合. 由上表可知项目符合《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知（鲁发改工业〔2023〕34号）、《“两高”项目管理目录（2023版）》中相关要求。 （8）与《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析见表1-8。 表1-8 与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性分析 方案要求; 改扩建项目情况; 符合性. （一）各类施工工地扬尘污染整治。; 认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层; 筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。 改扩建项目主要为设备的安装，不新建厂房。; 符合. （二）物料运输扬尘污染整治。; 运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 改扩建项目不涉及左列内容。; 符合. （三）道路扬尘污染整治。; 开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。涉及锅炉物料（含废渣）企业，储煤场应采用封闭储存。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应配备有密封防尘装置；炉渣应采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应; 减排措施。 改扩建项目运输车辆采取密闭措施，按规定路线行驶，运输过程不得遗撒、泄漏物料。物料储存采用入棚、入仓储存，储煤场应采用封闭储存，上料系统应密闭运行。废气经处理后达标排放; 符合. （四）工业企业无组织排放整治。; 工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 改扩建项目无露天堆场料场，原材料及煤炭均贮存在车间内部。; 符合. 由上表可知项目符合《山东省扬尘污染综合整治方案》中相关要求。 (9)与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发〔2020〕30号)的符合性分析见表1-9。 表1-9 与鲁环发〔2020〕30号符合性分析 意见要求; 项目情况; 符合性. 三、管控要求; （一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口; 原料采用密闭车厢运输，储存于全封闭车间内。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。; 符合. （二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料给料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料给料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置 VOCs 有效收集治理设施。含 VOCs 物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 粒状采用密闭储存，不涉及VOCs物料。; 符合. （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs 产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs 或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉及VOCs 化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。; 生产过程中的产尘点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用，不涉及VOCs物料。; 符合. （四）加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含 VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。; 制定“一厂一策”深度治理方案，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修，记录保存期限不得少于五年。; 符合. 由上表可知项目符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发〔2020〕30号)中相关要求。 （10）项目与《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》符合情况见表1-9。 表1-9 与《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》的符合性 内容; 符合性分析; 是否符合. (十二)产品质量 产品质量必须符合相应标准要求。企业应建立产品质量可追溯和责任追究体系，有健全的产品质量保证体系。; 本项目生产玻璃瓶符合相应标准要求，并健全的产品质量保证体系。; 符合. (十三)鼓励发展的产品品种 鼓励发展低消耗、低污染、高附加值以及采用新技术的产品，着重鼓励发展以下产品品种: 1.轻量化度不超过1.0的轻量化玻璃瓶罐。(一次性瓶轻量化度按 L=0.44x瓶重/满口容重()，回收瓶轻量化度按 L=0.44x瓶重/满口容重(0.81)) 2.三氧化二铁含量不超过 0.03%,吨制品产值高于 4000 元的高档玻璃瓶罐。 3.三氧化二铁含量不超过 0.02%,吨制品产值高于 6500 元的高档玻璃器皿。; 本项目生产轻量化玻璃瓶。; 符合. （十六）清洁生产 日用玻璃生产企业应符合清洁生产要求，使用含硫量低的优质燃料，严格控制配合料质量、控制硫酸盐和硝酸盐原料的使用、禁止使用白砒、三氧化二锑、含铅、含镉、含氟（全电熔窑除外）、 铬矿渣及其他有害原辅材料，产品后加工工序应使用环保型颜料和制剂；采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头消减污染源，提高资源利用效率。新建或改扩建项目应达到《日用玻璃行业清洁生产评价指标体系》 中清洁生产先进企业水平。; 项目废气经脱硫处理后达标排放，不使用有毒有害原辅料，产品不使用颜料，对现有工程进行升级改造，达到清洁生产先进企业水平; 符合. （十七）污染防治与污染物在线监测 生产企业对污染物排放应采取有效的环境保护措施，并依法取得排污许可；向城镇排水设施排放污水的，还应取得污水排入排水管网许可，污染物排放必须符合国家或地方相关标准要求。 企业应按有关规定安装污染物在线监测系统，自觉接受国家或地方环保部门的监督和检查。; 窑炉废气采用干法脱硫+陶瓷管除尘+SCR脱硝+60m高排气筒排放。项目不排放废水。已安装污染物在线监测系统并与环保部门联网; 符合. （十八） 新建、改扩建项目应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向有审批权的环境保护行政主管部门报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”要求建设与项目相配套的环境保护措施，并按规定程序实施竣工环境保护验收。; 项目严格执行环境保护“三同时”要求; 符合. 由上表可知项目符合《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》中相关要求。 综上所述，枣庄市宏伟玻璃有限公司年产9万吨高档轻量化玻璃瓶节能降碳智能化改造扩能升级项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 枣庄市宏伟玻璃有限公司成立于2006年05月19日，注册地位于薛城区陶庄镇夏庄村，法定代表人为郑军伟。厂区现有项目产能为3.6万t/a玻璃制品，根据发展需要，拟投资12000万元利用现有厂房进行建设(不新增用地)，拟对原有瓶罐玻璃生产线进行绿色智能化升级改造，年产能增加至9万吨。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30，57、玻璃制造 304；玻璃制品制造 305中特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外； 仅切割、打磨、成型的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，枣庄市宏伟玻璃有限公司委托山东绿源工程设计研究有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。山东绿源工程设计研究有限公司接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号）《环境影响评价技术导则》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）等相关要求，编制了项目环境影响评价报告表。 通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报审批。 2、改扩建项目产品方案 ①产品方案 产品方案见表2-1： 表2-1 改扩建项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 改扩建前产能; 改扩建后产能; 增减量. 1; 轻量化汽水瓶; t/a; 15000; 40000; +25000. 2; 高档啤酒瓶; t/a; 15000; 30000; +15000. 3; 轻量化罐头瓶; t/a; 6000; 10000; +4000. 4; 其他轻量化产品; t/a; 0; 10000; +10000. 合计; t/a; 36000; 90000; 54000. 3、主要建设内容 改扩建项目位于山东省枣庄市薛城区陶庄镇夏庄村（枣庄市宏伟玻璃有限公司院内），依托现有厂区厂房，不新增占地。厂区总占地约为58870m2，主要建设内容见表2-2。 表2-2 改扩建项目主要建设内容一览表 工程种类; 组成; 改扩建前建设内容; 改扩建后建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约为4000m2，设置两条玻璃制品生产线，1#炉窑58m2，2号炉窑60m2; 建筑面积约为4000m2，对现有两条玻璃制品生产线进行升级改造，提升产能，1#炉窑 88m2，2号炉窑108m2; 生产线升级改造. 煤制气装置; 建筑面积约为500m2，设置煤气发生炉3套，两用一备。; 建筑面积约为500m2，设置煤气发生炉3套，两用一备。; 依托现有. 辅助工程; 办公楼; 人员办公，2F，建筑面积1370m2。; 人员办公，2F，建筑面积1370m2。; 依托现有. 宿舍楼; 人员休息，2栋，5F，建筑面积共计4000m2。; 人员休息，2栋，5F，建筑面积共计4000m2。; 依托现有. 磅房; 建筑面积约为30m2，员工办公用房; 建筑面积约为30m2，员工办公用房; 依托现有. 门卫; 建筑面积约64m2，人员值班; 建筑面积约64m2，人员值班; 依托现有. 储运工程; 成品库1#; 建筑面积约2600m2，用于成品的包装及储存; 建筑面积约2600m2，用于成品的包装及储存; 依托现有. 成品库2#; 建筑面积约2100m2，用于成品储存; 建筑面积约2100m2，用于成品储存; 依托现有. 成品库3#; 建筑面积约1600m2，用于成品的贮存; 建筑面积约1600m2，用于成品的贮存; 依托现有. 成品库4#; 建筑面积约1600m2，用于成品的贮存; 建筑面积约1600m2，用于成品的贮存; 依托现有. 成品库5#; 建筑面积约600m2，用于成品的贮存; 建筑面积约600m2，用于成品的贮存; 依托现有. 综合仓库; 建筑面积约10000m2，用于原料的贮存及原辅料分选、配料和上料; 建筑面积约10000m2，用于原料的贮存及原辅料配料和上料; 依托现有. 原料库; 建筑面积约3500m2，用于原料的贮存; 建筑面积约3500m2，用于原料的贮存; 依托现有. 储煤库; 建筑面积约5400m2，用于煤炭的贮存; 建筑面积约5400m2，用于煤炭的贮存; 依托现有. 运输; 厂内：铲车、叉车；厂外：社会运输车辆; 厂内：铲车、叉车；厂外：社会运输车辆; 依托现有. 氨水储罐; 设置地上储罐10m3和15m3，地下储罐35m3，储存18%的氨水; 设置地上储罐10m3和15m3，地下储罐35m3，储存18%的氨水; 依托现有. 公用工程; 供水; 用水量5460m3/a，来自区域供水管网; 全厂用水量5460m3/a，来自区域供水管网; 依托现有. 供电; 用电量1100万kW·h/a，来自区域电网; 改扩建项目用电量100万kW·h/a，扩建后全厂用电1200kW·h/a。; 依托现有. 供气; /; 用气量145万m3/a，来自区域供气管网; 新建. 排水; 雨水：雨污分流、雨水管网；生产、生活污水经一体化污水站处理后回用，不外排，脱硝用水循环使用，不外排。; 雨水：雨污分流、雨水管网；生活污水经化粪池处理后环卫部门清运施肥，脱硝用水循环使用，不外排。; 新建. 环保工程; 废气治理; 窑炉废气经干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝排放由45m高排气筒（DA001）排放；对原有无组织排放的玻璃破碎分选废气配料上料废气进行收集处理，经收集后由布袋除尘器处理后排放（DA002、DA003）。; 升级现有窑炉脱硫、除尘系统、增加排气筒高度；窑炉废气经干法脱硫+陶瓷管除尘+SCR脱硝后由60m高排气筒（DA001）排放；对原有无组织排放的玻璃破碎分选废气配料上料废气进行收集处理，玻璃破碎分选废气经布袋除尘处理后由15m排气筒（DA002）排放；配料上料废气布袋除尘处理后由15m排气筒（DA003）排放。; 依托现有升级改造. 废水治理; 雨水：雨污分流、雨水管网；生活污水经一体化污水站处理后环卫部门清运，脱硝用水循环使用，不外排。; 雨水：雨污分流、雨水管网；生活污水经化粪池处理后环卫部门清运，脱硝用水循环使用，不外排。; 依托现有. 噪声治理; 对主要高噪声设备采取厂房隔声、基础减震、加强维护等措施进行降噪处理。; 对主要高噪声设备采取厂房隔声、基础减震、加强维护等措施进行降噪处理。; 新增降噪措施. 固废; 设置一般固废暂存区1000m2，用于暂存不合格产品、除尘器粉尘、炉渣；危废暂存间30m2，暂存废润滑油、废煤焦油、废油桶; 设置一般固废暂存区1000m2，用于暂存不合格产品、除尘器粉尘、炉渣；危废暂存间30m2，暂存废润滑油、废煤焦油、废油桶; 依托现有. 绿化; 绿化面积约1500m2; 绿化面积约1500m2; 依托现有. 4、原辅材料 主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览 类别; 名称; 单位; 改扩建前用量; 改扩建后用量; 增减量; 备注. 原辅材料; 纯碱; t/a; 2500; 5500; +3000; 含水率约15%. 石英砂; t/a; 9500; 18000; +8500; 含水率约20%. 碎玻璃; t/a; 27000; 74000; +47000; 外购经预处理的碎玻璃. 方解石; t/a; 1500; 3000; +1500; 含水率约10%. 长石; t/a; 2000; 4000; +2000; 含水率约10%. 18%氨水; t/a; 300; 750; +450; 储罐贮存，依托现有，不新增储罐. 能源消耗; 新鲜水; m3/a; 4740; 5460; +720; 区域供水管网. 电能; kwh/a; 1100万; 1200万; +100万; 区域供电管网. 天然气; m3/a; 0; 145万; +145万; 区域供气管网. 煤炭; t/a; 9500; 21000; +11500; 外购. 注：本项目不使用含砷、锑澄清剂，外购碎玻璃直接使用，无需再进行破碎清洗。 表 2-4 主要原辅料理化性质及补充信息 名称; 理化性质; 爆炸燃烧性; 毒性特性. 碎玻璃; 主要成分为二氧化硅和其他氧化物。; 不燃; 无毒. 石英砂; 主要成分为SiO2，含杂质铁氧化物。石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7; 不燃; 不属危险性，但长期吸入粉尘会引起矽肺病. 纯碱; 化学式为Na2CO3，白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩。熔点(℃)：851，相对密度(水=1)：2.53，易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等; 不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤; 无毒. 方解 石; 主要矿物质为CaCO3，常含铁、锰、锌、镁等杂质。方解石是一种分布很广的矿物。密度2.60~2.8g/cm3，莫氏硬度3。; 不燃; 无毒. 长石; 长石是一种含有钙、钠、钾的铝硅酸盐矿物，它有很多种，如钠长石、钙长石、钡长石、钡冰长石、微斜长石、正长石、透长石等。它们都具有玻璃光泽，颜色多种多样，有无色的，有白色、黄色、粉红色、绿色、灰色、黑色等等。有些透明，有些半透明。长石本身应该是无色透明的，之所以有色或不完全透明，是因为含有其他杂质。有些成块状，有些成板状、有些成柱状或针状等等。; 不燃; 无毒. 氨水; 18%的氨的水溶液，无色透明液体，有强烈刺激性臭味，易分解形成氨气; 可燃; LD50：4090mg/kg (大鼠经口). 5、主要设备 主要设备见表2-5。 表2-5 改扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 改扩建前数量 （台/套）; 改扩建后数量 （台/套）; 增减量（台/套）; 备注. 1; 马蹄焰玻璃熔窑; 2; 2; 0; 升级改造熔窑将现有1#炉窑 58m2，2号炉窑60m2升级为1#炉窑 88m2，2号炉窑108m2；熔化工序. 2; 行列式制瓶机; 5; 6; +1; 制瓶工序. 3; 料道; 5; 6; +1; 熔化工序. 4; 双螺杆空气压缩机; 5; 5; 0; 熔化工序. 5; 退火炉; 5; 6; +1; 由电炉改为天然气炉，退火工序. 6; 两段式煤气发生炉; 3; 3; 0; 两用一备，制气. 7; 全自动检验机（视觉）; 3; 3; 0; 产品检验. 8; 全自动码垛机; 4; 5; +1; 产品包装. 9; 窑炉池底鼓泡机; 2; 2; 0; /. 10; 自动玻璃分选系统; 1; 1; 0; 分选破碎工艺. 11; 自动供料机; 1; 1; 0; 上料工序. 12; 全自动激光检验机; 2; 2; 0; 产品检验. 13; 芯子自动控制设备; 5; 6; +1; 制瓶工序. 14; 磁悬浮空压机; 0; 2; +2; 生产公用. 15; 余热锅炉; 2; 2; 0; 余热利用（一用一备）. 6、公用工程 （1）给排水 给水：现有项目用水主要为员工生活用水，脱硝用水、喷淋降尘用水、冷却循环水、绿化用水；改扩建项目不新增员工，无新增生活用水，生产过程中无用水工序；生产过程中涉及脱硝用水量、冷却循环水量、余热锅炉用水增加，其他喷洒抑尘用水、绿化用水无变化。 改扩建完成后全厂用水情况如下： 生活用水：职工生活用水量按40L/人·d统计计算（包含食堂用水），全厂劳动定员150人，则新鲜水用量为2160m3/a。 喷洒抑尘用水：车间及道路使用新鲜水进行喷洒抑尘，用水量以5m3/d，年运行时间300d，则用水量为1500m3/a。 绿化用水：绿化面积1500m2，用水量为2L/m2·d，绿化天数以200天计，则，新鲜水用量为600m3/a。 脱硝用水：脱硝用水循环使用，定期补充新鲜水，现有工程补充水量约为120 m3/a，改扩建项目建成后补充量约为300m3/a。 冷却循环水：煤气发生炉需要循环水系统进行冷却处理，定期补充新鲜水，现有工程补充水量约为240 m3/a，改扩建项目建成后补充量约为600m3/a。 余热锅炉用水：为更好利用窑炉余热，在窑炉尾气处理处设置余热锅炉一套，余热锅炉用水循环使用，定期补充新鲜水，现有工程补充水量约为120 m3/a，改扩建项目建成后补充量约为300m3/a。 综上；全厂用水量为5460m3/a 排水：厂区排水采用“雨污分流制”，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外沟渠。 生活污水产污系数为80%，则生活污水产生量为1440m3/a，经化粪池处理后委托环卫部门清运，其他用水蒸发损耗不外排。 全厂水平衡图见图2-1。 2160 1728 5460 生活用水 化粪池 1728 300 损耗432 脱硝用水 循环水池 循环使用 损耗600 由环卫部门定期清运 喷洒抑尘用水 绿化用水 损耗1500 损耗600 1500 600 冷却循环水 循环水池 循环使用 余热锅炉 300 损耗300 600 损耗300 图2-1 全厂水平衡图（m3/a） （3）供电： 改扩建用电量约100万kWh/a，扩建完成后全厂用电量为1200万kWh/a，由区域供电系统提供。 （4）燃料 玻璃炉窑生产用气使用煤气发生炉制备，新增煤炭用量为11500t/a，全厂用量为21000t/a，退火炉使用天然气加热，用气量为145万m3/a。 7、职工人数及工作制度 现有项目员工人数为150人，改扩建完成后不新增员工，生产实行三班制，每班8h，年工作日为360d，计8640h/a。 改扩建项目预计从2024年12月施工，2025年12月正式投产，建设期13个月。 8、厂区总平面布置 分别在厂区东侧、西侧设置两个出入口，办公楼位于厂区西侧，依次向东为成品库2#，生产车间，成品库1#；成品库1#北侧为宿舍楼，向西依次为储煤库，综合仓库和原料库；煤制气装置位于生产车间北侧。 厂区布局符合生产流程和使用功能，总体布局较为合理。项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 、施工期 本项目为瓶罐玻璃生产线进行绿色智能化升级改造项目，将对现有两条玻璃制品生产线进行升级改造，提升产能，厂区内其他工程和情况均不发生变化，本项目无需新增建筑物，无需土建施工，施工期仅为设备的购置和安装。 2、运营期生产工艺 改扩建项目生产工艺与现有项目相同，仅对生产设施进行提升改造，并新增产量。 (1)煤制气生产工艺 煤的气化过程是一个复杂的热化学过程。将煤加入发生炉内，由下部鼓入的空气首先经过灰渣层，在此层得到预热；再向上穿过氧化层、还原层、干馏层、干燥层，使高温煤中的有机物被氧化而生成含有氢、CO、CH4等物质的可燃气体。 主要化学反应为：在氧化层：2C+O2=2CO2 CO+O2=2CO2 C+O2=CO2； 在还原层：CO2+C=2CO C+H2O=CO+H2 C+H2O=CO2+H2；还有副反应：C+2H2=CH4 煤炭提升至储煤仓，加入炉内，煤受到来自气化段煤气的加热干馏，干馏后半焦状态下的煤炭在气化段与空气发生反应，气化段生成的煤气分为两部分，一部分从两段炉下段煤气出口经旋风除尘器出炉，另一部分向上经中心管与干馏煤气混合从上段煤气出口出炉。下段出口煤气经旋风除尘器除尘后进入强制风冷器，继续除尘降温，然后进入间冷器进一步降温。上段出口煤气进入电捕焦油器除焦后，直接进入风冷器，与下段煤气混合，在混合中完成降温，混合后煤气进入电捕轻油器，捕除轻油，煤气经加压风机加压后送往热风炉。 二段式煤气发生炉自上而下由干馏段和气化段组成，首先煤从炉顶煤仓经两段下煤阀进入炉体，煤在干馏段经过充分的干燥和长时间的低温干馏，逐渐形成半焦，进入气化段，炽热的半焦在气化段与炉底鼓入的气化剂充分反应，经过炉内还原层，氧化层而形成灰渣，由炉栅驱动从灰盆自动排出。煤在低温干馏的过程中，以挥发分析出为主生成的煤气称为干馏煤气，组成两段炉的顶部煤气，约占总煤气量的40%，其热值较高（6700KJ/nm3）温度较低（120℃），并含有大量的焦油。这种焦油为低温干馏产物，其流动性较好，可采用电捕焦油器捕集起来，作为化工原料和燃料；冷却过程中水含有少量含酚废水，在加料过程喷淋在物料中，经熔化池高温燃烧处理。在气化段，炽热的半焦和气化经过还原，氧化等一系列化学反应生成的煤气，称为气化煤气。组成两段炉的底部煤气，约占总煤气量的60%，其热值相对较低（6400KJ/nm3），温度较高(450℃左右)因煤在干馏段低温干馏时间充足，进入气化段的煤已变成半焦，因此生成的气化煤气不含焦油，又因距炉栅灰层较近，所以含有少量飞灰，底部煤气就可经除尘器处理。经处理后的上段煤气和下段煤气进入生产区窑炉进行生产。 余热锅炉：高温窑炉废气进入余热回收装置，高温烟气变成低温烟气经烟囱排入大气。吸收热量的水用于厂区供暖。 图2-2 煤制气工艺流程及产污环节图 (2)玻璃制品生产工艺 ①原辅料配比加料：项目购置的碎玻璃原料无需清洗，通过玻璃分选系统进行破碎分选处理，分选出碎玻璃中的杂质。通过供料机加入配比好的原辅料，该工序会产生粉尘和噪声； ②熔化：将已经混合好的原辅材料经皮带送入窑炉内进行加热熔化，窑炉的燃料为煤制气，该窑炉的炉心温度为1600℃，该工序会产生废气（颗粒物、SO2、NOx以及脱硝过程产生的氨逃逸）； ③制瓶成型：熔化结束后将熔化的料液进入料道，形成成型工艺所要求的热均匀与热稳定的玻璃流，进入行列式制瓶机开始制瓶，用空压机压缩空气进行电吹成形，该工序会产生噪声； ④退火：将已成形的玻璃瓶送入退火炉进行退火处理，退火的主要作用是为防止玻璃瓶急剧降温发生冷爆，改扩建项目建成后退火炉采用天然气作为退火燃料，该工序会产生废气（颗粒物、SO2、NOx）和噪声； ⑤检验：退火后的玻璃瓶需进行检验，合格的产品可以包装入库，对于不合格的产品可回用于生产； ⑥包装、入库：经检验合格的玻璃瓶可进行包装入库，用于销售。 窑炉熔化 不合格产品 制瓶成型 退火 废气、噪声、固废 噪声 废气、固废 废气、噪声 检验 包装入库 煤制气 压缩空气 天然气 合格产品 原辅料破碎分选配料 图2-3 玻璃瓶工艺流程及产污环节 2 、产排污环节 改扩建项目运营期产污环节见表2-6。 表2-6 运营期污染物情况一览表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 处理方式. 废气; 窑炉废气; 窑炉; 烟尘、SO2、NOx、氟化物、氨、铅及其化合物、汞及其化合物; 经干法脱硫+陶瓷管除尘+SCR脱硝处理后由60m排气筒DA001排放. 破碎分选废气; 破碎分选; 颗粒物; 经除尘器处理后由15m排气筒DA002排放. 配料废气; 配料工序; 颗粒物; 经除尘器处理后由15m排气筒DA003排放. 退火天然气燃烧废气; 退火炉; 烟尘、SO2、NOx; 在车间内无组织排放. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 基础减震、隔声降噪. 固废; 一般固废; 废玻璃、除尘器粉尘、废布袋、废陶瓷多管、炉渣、粉煤灰；; 合理处置. 危废; 废润滑油、废煤焦油、废油桶、废催化剂. 煤气冷却; 含酚废水; 加料过程喷淋在物料中，经熔化池高温燃烧处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、企业现有情况及环评文件办理情况 表2-7 枣庄市宏伟玻璃有限公司项目环评批复及验收情况一览表 序号; 项目名称; 环评编制单位; 环评批复. 1; 枣庄市宏伟玻璃有限公司3.6万t/a玻璃制品项目; 枣庄市环境保护科学研究所; 2006年4月16日; 薛城区环境 保护局; 2006年4月30日. 验收监测报告; 验收情况. 山东天诚环保检测有限公司; 2009年 1月; 薛城区环境保护局; 2009年1月16日（东线2.1万t/a生产线未验收）. 2; 枣庄市宏伟玻璃有限公司日用玻璃综合技术改造项目; 环评编制单位; 环评批复. 河南源通环保工程有限公司; 2016年9月; 薛城区环境 保护局; 薛环审字(2016)B-38（2016.12.22）. 验收监测报告; 验收情况. 薛城区环境监测站; 2017年9月; 薛城区环境 保护局; 薛环验[2017]17号（2017.9.30）. 2、现有工程产品方案 表2-8 现有工程产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 改扩建前产能. 1; 轻量化汽水瓶; t/a; 15000. 2; 高档啤酒瓶; t/a; 15000. 3; 轻量化罐头瓶; t/a; 6000. 合计; t/a; 36000. 3、现有工程工艺流程 图2-4 煤制气工艺流程及产污环节图 窑炉熔化 不合格产品 制瓶成型 退火 废气、噪声、固废 噪声 废气、固废 废气、噪声 检验 包装入库 煤制气 压缩空气 电能 合格产品 原料破碎分选配料 图2-5 玻璃制品工艺流程及产污环节 3、现有项目污染物排放、治理措施及达标性分析 （1）废气 现有工程污染排放口共有3个，其中DA001为窑炉废气排气筒，2024年4月对原有无组织排放玻璃破碎分选废气及配料上料废气进行治理措施提升，经收集后由布袋除尘器处理后排放（DA002、DA003），2024年5月29日进行了新增加两个排放口排污许可变更。企业于2024年1月已经完成了自行监测，且改扩建项目预计2025年12月正式投产，故新增的2个污染物排放口废气监测拟根据改扩建项目进行统一监测，新增2个排放口污染物排放情况采用系数法进行核算。 表2-9 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 2024.1.25. 采样点位; 厂区玻璃窑炉废气排放筒检测口. 废气流量(Nm3/h); 27471. 氧含量%; 12.7. 二氧化硫实测浓度（mg/m3）; 20; 氮氧化物实测浓度（mg/m3）; 19; 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 2.1. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; 22; 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 21; 颗粒物折算浓度（mg/m3）; 2.3. 二氧化硫排放速率（kg/h）; 0.549; 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.522; 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.058. 采样日期; 2024.1.11. 采样点位; 厂区玻璃窑炉废气排放筒检测口. 废气流量(Nm3/h); 29848; 22592; 20013. 氧含量%; 11.3; 14.9; 12.3. 氟化物实测浓度（mg/m3）; 0.64; 0.70; 0.76. 氟化物折算浓度（mg/m3）; 0.59; 1.03; 0.79. 氟化物排放速率（kg/h）; 0.019; 0.016; 0.015. 汞及其化合物实测浓度（mg/m3）; 3.63*10-3; 3.79*10-3; 3.89*10-3. 汞及其化合物折算浓度（mg/m3）; 3.37*10-3; 5.59*10-3; 4.02*10-3. 汞及其化合物排放速率（kg/h）; 1.08*10-4; 8.56*10-5; 7.78*10-5. 废气流量(Nm3/h); 29081; 23717; 28738. 氧含量%; 12.4; 12.5; 12.9. 铅及其化合物实测浓度（mg/m3）; 0.010; 0.017; 0.014. 铅及其化合物折算浓度（mg/m3）; 0.010; 0.018; 0.016. 铅及其化合物排放速率（kg/h）; 2.91*10-4; 4.03*10-4; 4.02*10-4. 林格曼黑度; ＜1（级）; ＜1（级）; ＜1（级）. 根据检测结果可知，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放浓度及林格曼黑度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表2玻璃工业重点控制区排放标准（颗粒物 10mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3、氟化物5mg/m3、铅及其化合物0.5mg/m3、林格曼黑度 1级），汞及其化合物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中相关排放限值（0.01mg/m3）。 表2-10 无组织废气检测期间气象参数统计表 检测日期; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 低云量; 总云量; 天气状况. 2024.1.11; 9:10; W; 1.6; 2.3; 101.1; 1; 2; 晴. 10:30; W; 1.7; 4.9; 101.0; 1; 1. 11:50; W; 1.7; 9.1; 100.9; 1; 1. 表2-11 无组织废气检测结果表 检测日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 2024.1.11; 颗粒物; 1#上风向; 0.138; 0.143; 0.147. 2#下风向; 0.209; 0.194; 0.206. 3#下风向; 0.277; 0.199; 0.244. 4#下风向; 0.247; 0.197; 0.200. 根据《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表3中“除水泥外的其他建材”排放标准（颗粒物 1mg/m3）。 - 破碎分选废气 - 现有项目外购的碎玻璃通过厂区分选机进行破碎分选时会产生粉尘，经集气罩（收集效率95%计）+布袋带除尘（处理效率以99%计）处理后由15m排气筒（DA002）排放，根据企业提供材料，配套风机风量约为5000m3/h，分选时间约为4800h/a。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）可采用产污系数法进行污染物排放量核算，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废源综合利用业行业系数手册”可知，破碎+分选+水洗产污系数（本项目不涉及水洗），颗粒物产生量为225克/吨-原料，现有项目碎玻璃用量2.7万吨/年，则颗粒物产生量为6.075t/a，收集量为5.771t/a，产生速率为1.2023kg/h，产生浓度为240.46mg/m³；经处理后排放量为0.058t/a，排放速率为0.0121kg/h，排放浓度为2.42mg/m³；未收集的在车间内无组织排放，无组织产生量约为0.304t/a，速率为0.0633kg/h，车间内自然沉降喷洒降尘能减少80%扬尘，无组织排放量为0.061t/a，排放速率为0.0127kg/h。 - 配料废气 - 现有项目原辅料配料混合过程会产生一定量粉尘，配料混合工序均在封闭车间中进行，经集气罩（收集效率95%计）+布袋带除尘（处理效率以99%计）处理后由15m排气筒（DA003）排放，根据企业提供材料，配套风机风量约为5000m3/h，分选时间约为4800h/a。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）可采用产污系数法进行污染物排放量核算，参考《环境保护实用数据手册》，物料在投放、搅拌混合过程中的损失量为0.15kg/t-原料，项目原辅料总量约为4.25万t/a，则粉尘产生量为6.375t/a，收集量为6.056t/a，产生速率为1.2617kg/h，产生浓度为252.34mg/m³；经处理后排放量为0.061t/a，排放速率为0.0127kg/h，排放浓度为2.54mg/m³；未收集的在车间内无组织排放，无组织产生了约量为0.319t/a，速率为0.0665kg/h；车间内自然沉降喷洒降尘能减少80%扬尘，无组织排放量为0.064t/a，排放速率为0.0113kg/h。 - （2）废水 - 现有项目目前购进的原料碎玻璃直接使用，不需在厂内进行清洗，故不再产生碎玻璃清洗废水。厂区内现状无生产废水产生，主要为生活废水，经厂区一体化污水站处理后委托环卫部门清运。 - （3）噪声 现有项目的噪声源主要是煤气发生炉、玻璃窑炉、退货炉、风机等设备。通过合理布置噪声源位置，通过减震、隔音以及加强厂区绿化等措施降低对周围环境的影响。 表2-12 企业厂界噪声监测结果一览表 检测日期; 点位编号; 检测点位; 检测结果Leq（A）. 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2024.1.11; 1#; 西厂界外1m; 52.8; 47.4. 2#; 南厂界外1m; 53.0; 47.8. 3#; 北厂界外1m; 53.4; 48.3. 4#; 东厂界外1m; 54.3; 48.4. 检测期间，昼间噪声最大值56.6dB(A)，夜间噪声最大值48.8dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的2类标准限值(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))。 （4）固废 现有项目营运期固体废物主要包括：生活垃圾、废杂质、碎玻璃、炉渣、废布袋、粉煤灰、亚硫酸钠；危险废物为煤焦油、废润滑油、废催化剂、废润滑油、含酚废水；根据企业实际生产情况，固废实际产生情况及治理措施如下： 2-13 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 年度产生量t/a; 利用处置方式和去向. 1; 玻璃分选; 废杂质; 2.7; 收集后环卫部门清运. 2; 生产过程; 碎玻璃; 3600; 收集，回用生产. 3; 废气处理; 粉尘; 247; 收集，回用生产. 4; 煤气生产; 炉渣; 400; 收集外售. 5; 废气处理; 废布袋; 0.05; 收集后环卫部门清运. 6; 煤气净化; 粉煤灰; 8; 收集外售. 7; 脱硫; 亚硫酸钠; 63.53; 收集，回用生产. 8; 生活; 生活垃圾; 10; 收集后环卫部门清运. 9; 煤气生产; 煤焦油; 450; 暂存危废间，委托有资质单位处理. 10; 设备维护; 废润滑油; 0.3. 11; 废气处理; 废催化剂; 0.5t/3a. 12; 废润滑油桶; 废润滑油; 0.01. 13; 煤气冷却; 含酚废水; 140; 加料过程喷淋在物料中，经熔化池高温燃烧处理. 现有项目污染物产生及排放汇总见表2-14。 表2-14 现有项目污染物产生、排放情况一览表 污染物类别; 污染工序; 污染因子; 污染物处理情况; 产排情况（t/a）. 废水; 生活污水、生产废水; CODcr、氨氮; 一体化污水站处理后回用; 0. 废气; 窑炉废气排气筒; 颗粒物; 干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝; 2.4941. 二氧化硫; 15.4118. 氮氧化物; 14.2353. 氟化物; 0.1932. 汞及其化合物; 0.0011. 铅及其化合物; 0.0041. 破碎分选废气; 颗粒物; 布袋除尘; 0.058. 配料废气; 颗粒物; 布袋除尘; 0.061. 固废; 废杂质; 收集后环卫部门清运; 2.7. 碎玻璃; 收集，回用生产; 3600. 粉尘; 收集，回用生产; 247. 炉渣; 收集外售; 400. 废布袋; 收集后环卫部门清运; 0.05. 粉煤灰; 收集外售; 8. 亚硫酸钠; 收集，回用生产; 63.53. 生活垃圾; 收集后环卫部门清运; 10. 煤焦油; 暂存危废间，委托环卫部门清运; 450. 废润滑油; 0.3. 废催化剂; 0.5t/3a. 废润滑油; 0.01. 含酚废水; 加料过程喷淋在物料中，经熔化池高温燃烧处理; 140. 注:现有项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气排放总量引用2023年全年在线监测数据排放量统计（烟尘2.12t/a、SO213.1t/a、NOX 12.1t/a）；氟化物、汞及其化合物、铅及其化合物数据引用2024年自行监测中最大排放速率进行折算。根据企业提供资料，2023年生产负荷约为85%左右，各污染物排放量以产能100%进行折算。 4、排放总量及排污许可 根据《枣庄市宏伟玻璃有限公司日用玻璃综合技术改造项目环境影响报告表》可知，污染物总量指标为：烟尘3t/a、SO2 24t/a、NOX31t/a；现有项目已经取得了排污许可证，属于重点管理（证书编号：91370400789254605B001V），排污许可证中大气排放总许可量为：烟尘3t/a、SO2 24t/a、NOX 79.2t/a。 根据数据核算可知，现有项目折算后总量排放量为烟尘2.4941t/a、SO215.4118 t/a、NOX14.2353 t/a，在总量指标控制范围内，满足排放总量要求；现有破碎分选配料工序颗粒物废气由无组织排放变为有组织排放，排放量为0.119t/a，无总量指标要求。 5、现有项目存在的主要环境问题 根据现场勘查可知，部分环保标识已缺失，台账记录情况不完善，厂区部分区域有扬尘。建议完善厂区环保标识和加强台账管理，完善台账记录；定期对厂区进行清扫，降低扬尘的产生。 此外鉴于2024年1月企业完成了自行监测，2024年4月针对废气治理措施提升排气筒 DA002、DA003目前未进行自行监测，其监测频次为1次/两年，且改扩建项目已经提上日程预计2025年12月正式投产，故DA002、DA003污染物排放口废气监测拟根据改扩建项目进行统一监测。 6、改扩建项目依托现有项目可行性分析 本项目依托厂区内的现有厂区进行建设，利用厂区内现有的供水、排水、供电等公共设施，且厂区内能够接入燃气管道，满足改扩建项目需求。现有双段式煤气发生炉技术参数如下。 表2-15 双段式煤气发生炉技术参数一览表 比较项目; 双段式煤气发生炉CG3Q3.2-2. 炉膛直径（mm）; 3200. 炉膛面积（m2）; 8.04. 燃料耗量（kg/h）; 2100~2500. 空气消耗量（m3/kg·煤）; 1.5~2.5. 蒸汽消耗量（m3/kg·煤）; 0.3~0.5. 适用煤种; 不粘结或弱粘结烟煤、无烟煤，煤质 应符合GB9143中要求. 煤的粒度（mm）; 20~60. 煤气热值（低）（kJ/m3）; 6189~6690. 煤气产量（m3/h）; 6500~8000. 煤气出口压力（kPa）; <0.98. 炉底鼓风压力（kPa）; 5~6. 加煤方式; 自动. 灰盘转速（r/h）; 2.97. 加煤机驱动装置; 液压驱动. 液压站功率（kW）; 85. 排渣形式; 湿式、自动排渣. 现有项目设置3套双段式煤气发生炉（两用一备），根据双段式煤气发生炉技术参数，单台煤气发生炉煤炭最大使用量为2500kg/h，改扩建后年运行时间为8640h，两套煤气发生炉煤炭最大使用量为43200t/a，现有项目煤炭用量为9500t/a，改扩建项目新增煤炭用量11500t/a，合计21000t/a，小于两套煤气发生炉煤炭用量的的最大负荷，故依托现有设施可行。 - 以新带老措施 - 改扩建项目对现有的窑炉进行升级改造，增加产能；退火炉使用天然气代替原有的电能；环保设施由“干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝”更换为“干法脱硫+陶瓷管除尘+SCR脱硝”，并将45m排气筒改建成60m，对现有玻璃破碎分选及配料工序废气收集经布袋除尘处理后由15m排气筒排放。 - 原有项目设置一体化污水处理站对玻璃清洗废水进行处理回用，该一体化污水处理站已运行多年，其设备设施已经老化；改扩建项目完成后，外购玻璃无需清洗，无生产废水产生，废水仅为生活污水。鉴于生活废水产生量较小，且一体化污水处理站设备设施老化可能会导致其无法正常运行，故拟淘汰一体化污水处理站，设置防渗式三段式化粪池对生活污水进行沉淀处理，处理后由环卫部门清运。 - 退火炉使用天然气代替电能必要性：天然气炉的运行成本通常低于电炉。天然气的热值高，燃烧稳定，能够提高能源利用效率，从而在长期运行中节省成本，使用天然气可以降低退火炉内各区域温度温差，提高良品率。‌ |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 本次环评SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3浓度引用《枣庄市环境质量报告》（二〇二三年简本）中薛城区监测数据。空气监测统计结果列于表3-1。 表3-1 枣庄市2023年薛城区年空气监测结果 单位：μg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 单位; ug/m3; ug/m3; ug/m3; ug/m3; mg/m3; ug/m3. 年均值; 12; 33; 77; 43; 1.1; 185. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 由上表可知，薛城区空气质量二氧化硫、氮氧化物、PM10、CO达标，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限制要求，属于不达标区。PM10、PM2.5浓度造成超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易引起扬尘，O3超标原因与机动车尾气排放、工业企业VOCs、工业污染源密集排放有关。 枣庄市已经制定了《枣庄市环境保护“十四五”规划》要求，通过加强细颗粒物和臭氧协同控制、强化重污染天气应对和区域大气污染联防联控、持续推进涉气污染源治理等针对削减措施；结合实际情况可知，环境空气会有明显改善。 2、地表水环境 项目所在区域地表水系主要是蟠龙河，蟠龙河下游为薛城大沙河，薛城大沙河全长46 km，在枣庄市境内河长40.6 km，水质现状参考《枣庄市环境质量报告书》(2023年)薛城大沙河十字河大桥监测断面数值，见表3-2。 表3-2 薛城大沙河十字河大桥断面例行监测结果统计一览表 单位：mg/L 评价因子; pH （无量纲）; 高锰酸 盐指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; CODcr. 平均值; 8.0; 3.9; 1.9; 0.05; 0.006; 0.0002; 0.00002; 0.0007; 15.7. Ⅲ类标准; 6～9; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005; 0.0001; 0.05; 20. 评价因子; 总磷; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物. 平均值; 0.036; 0.002; 0.016; 0.459; 0.00004; 0.0005; 0.00006; 0.002; 0.002. Ⅲ类标准; 0.2; 1.0; 1.0; 1.0; 0.01; 0.05; 0.005; 0.05; 0.2. 由上表可知，2023年薛城大沙河十字河大桥断面以上各水质因子可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，说明薛城大沙河十字河大桥断面水质较好，地表水水质比较稳定。 3、声环境 根据《枣庄市环境质量报告》（2023年），薛城区按1000×1000米划分26个网格，监测面积为26平方公里，区域环境噪声昼间等效声级为53.7分贝，夜间等效声级为44.7分贝，按照城市区域环境噪声质量等级划分为较好等级。 4、生态环境 项目位于薛城区陶庄镇，属于建成区，项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。 5、辐射环境 改扩建项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境：改扩建项目厂界外500米范围内无敏感大气敏感保护目标。 - 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 项目在企业现有厂区内建设，不新增用地，项目用地周边生态环境保护目标主要为薛城大沙河蟠龙河支流。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 窑炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、铅及其化合物排放浓度及林格曼黑度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表2玻璃工业中重点控制区限值；汞及其化合物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中相关排放限值。 退火炉天然气燃烧废气无组织排放，无组织颗粒物、氨执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放监控点浓度限值要求，无组织SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 具体标准值见表3-4。 表3-4 废气排放标准一览表 排放源; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. DA001; 颗粒物; 10; 60; 1.0; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）. SO2; 50; --. NOx; 100; --. 林格曼黑度; 1.0（级）; --. 氟化物; 5; --. 铅及其化合物; 0.5; --. 氨; 8; --. 汞及其化合物; 0.01; --; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中相关排放限值. DA002; 颗粒物; 10; 15; --; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）. DA003; 颗粒物; 10; 15; --; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）. 无组织; SO2; --; --; 0.40; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOx; --; --; 0.12. 颗粒物; --; --; 1.0; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）. 氨; --; --; 1.0. 3、噪声 运营期噪声执行《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-8。表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中提出的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标：目前山东省纳入总量控制指标的有：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、VOCs、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。 根据《枣庄市宏伟玻璃有限公司日用玻璃综合技术改造项目环境影响报告表》可知，污染物总量指标为：烟尘3t/a、SO2 24t/a、NOX 31t/a。 因现有项目破碎分选配料工序颗粒物废气由无组织排放变为有组织排放，无总量指标；故改扩建后破碎分选配料工序颗粒物总量指标进行全厂申请。 改扩建完成后全厂废气排放量为：颗粒物3.4247t/a，二氧化硫23.1177t/a，氮氧化物35.5883t/a。 表3-5 污染物总量核算情况 单位：t/a 污染物名称; 改扩建项目建成后全厂排放量; 原项目环评总量; 全厂排放量与环评总量对比的增减量; 需额外申请量. 颗粒物; 3.4247; 3; +0.4247; 0.4247. SO2; 23.1177; 24; -0.8823; /. NOx; 35.5883; 31; +4.5883; +4.5883. 改扩建项目需新申请总量指标颗粒物0.425t/a（取小数点后三位），氮氧化物4.588t/a（取小数点后三位）。 按照《山东省生态环境厅关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>》（鲁环发〔2019〕132号）要求，“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物总量指标的2倍进行削减替代。”枣庄市属于“上一年度细颗粒物平均浓度超标的设区的市”，因此项目有组织废气排放总量指标实行2倍削减替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目利用现有厂房开展建设，主要为设备的安装及升级改造，不涉及大型土建施工，本次不再对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1）源强分析 改扩建项目废气主要为主要为窑炉废气、分选废气、配料废气、退火天然气燃烧废气。 - （1）窑炉废气 - 现有项目玻璃瓶产能约为3.6万t/a，运行时间为8640h/a，根据现有污染物排放监测数据折算污染物排放量：颗粒物2.4941t/a，二氧化硫15.4118t/a，氮氧化物14.2353t/a，氟化物0.1932t/a ，汞及其化合物0.0011t/a，铅及其化合物0.0041t/a。现有窑炉废气经干法脱硫（处理效率以70%计）+布袋除尘器（处理效率以99%计）+SCR脱硝（处理效率以80%计）+处理后由60m排气筒排放；现有污染物产生量：颗粒物约为249.41t/a，二氧化硫约为51.3727t/a，氮氧化物约为71.1765t/a，氟化物约为0.1932t/a ，汞及其化合物约为0.0011t/a，铅及其化合物约为0.0041t/a。 - 改扩建完成后全厂产能为9万t玻璃瓶品，运行时间为8640h/a，根据企业设计改扩建完成后风量为60000m3/h；改扩建项目生产工艺与现有项目相同，通过类比计算污染物产生量：颗粒物约为623.525t/a，产生速率为72.1672kg/h，产生浓度为1202.8mg/m³；二氧化硫约为128.4318t/a，产生速率为14.8648kg/h，产生浓度为247.7mg/m³；氮氧化物约为177.9413t/a，产生速率为20.5951kg/h，产生浓度为343.3mg/m³；氟化物约为0.483t/a，产生速率为0.0559kg/h，产生浓度为0.93mg/m³；汞及其化合约为0.0028t/a，产生速率为0.0003kg/h，产生浓度为0.005mg/m³；铅及其化合物约为0.0103t/a，产生速率为0.0012kg/h，产生浓度为0.02mg/m³。 - 改扩建项目拟对现有脱硫及除尘设施进行升级改造，提升处理效率；窑炉废气经干法脱硫（处理效率以82%计）+陶瓷多管除尘（处理效率以99.5%计）+SCR脱硝（处理效率以80%计）处理后由60m排气筒排放，以最不利因素考虑，项目环保设施对氟化物、汞及其化合物和铅及其化合物的处理效率以0计。颗粒物排放量约为3.1176t/a，排放速率约为0.3608kg/h，排放浓度约为6.0mg/m³；二氧化硫排放量约为23.1177t/a，排放速率约为2.6757kg/h，排放浓度约为44.6mg/m³；氮氧化物排放量约为35.5883t/a，排放速率约为4.1190kg/h，排放浓度约为68.7mg/m³；氟化物排放量约为0.4830t/a，排放速率约为0.0559kg/h，排放浓度约为0.93mg/m³；汞及其化合物排放量约为0.0028t/a，排放速率约为0.0003kg/h，排放浓度约为0.005mg/m³；铅及其化合物排放量约为0.0103t/a，排放速率约为0.0012kg/h，排放浓度约为0.02mg/m³。 改扩建项目依托现有储罐储存氨水，脱硝用的氨水全部采用外购，储存于氨水储罐中。正常情况下氨水贮存整个过程不会有氨气产生，不会引起厂区以外范围的异味和恶臭。当使用氨水进行脱硝时，由于氨与NOx的不完全反应，会有少量的氨与烟气一起逃逸出反应器，这种情况称之为氨逃逸。由于采用SCR脱硝装置，在脱硝反应过程中少量未及时参与氮氧化物反应的氨，逃逸到烟气中，随烟气排放。参照《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）的规定，氨逃逸质量浓度宜小于2.5mg/m3，符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）的规定，则氨排放浓度以2.5mg/m3计，排放速率为0.15kg/h，按年利用小时数8640h计，设计氨逃逸量为1.296t/a。 表4-1 窑炉废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理措施; 污染物排放情况; 排放口编号. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 治理措施; 处理能力m³/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 窑炉废气废气; 颗粒物; 623.525; 72.1672; 1202.8; 干法脱硫+陶瓷多管除尘+SCR脱硝; 60000; 100; 99.5; 是; 3.1176; 0.3608; 6.0; DA001. SO2; 128.4318; 14.8648; 247.7; 100; 82; 是; 23.1177; 2.6757; 44.6. NOx; 177.9413; 20.5951; 343.3; 100; 80; 是; 35.5883; 4.1190; 68.7. 氟化物; 0.4830; 0.0559; 0.93; 100; 0; 是; 0.483; 0.0559; 0.93. 汞及其化合物; 0.0028; 0.0003; 0.005; 100; 0; 是; 0.0028; 0.0003; 0.005. 铅及其化合物; 0.0103; 0.0012; 0.02; 100; 0; 是; 0.0103; 0.0012; 0.02. 氨; 1.296; 0.15; 2.5; 100; 0; 是; 1.296; 0.15; 2.5. - （2）破碎分选废气 - 外购的碎玻璃通过厂区分选机进行破碎分选时会产生粉尘，经集气罩（收集效率95%计）+布袋带除尘（处理效率以99%计）处理后由15m排气筒（DA002）排放，根据企业提供材料，配套风机风量约为5000m3/h，分选时间约为4800h/a。由于现有工程未有可类比的监测数据，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）可采用产污系数法进行污染物排放量核算，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废源综合利用业行业系数手册”可知，破碎+分选+水洗产污系数（本项目不涉及水洗），颗粒物产生量为225克/吨-原料，改扩建后全厂碎玻璃用量为7.4万吨/年，则颗粒物产生量为16.65t/a，收集量为15.8175t/a，产生速率为3.2953kg/h，产生浓度为659.06mg/m³；经处理后排放量约为0.1582t/a，排放速率约为0.033kg/h，排放浓度约为6.6mg/m³；未收集的在车间内无组织排放，无组织产生量约为0.8325t/a，速率约为0.1734kg/h，车间内自然沉降喷洒降尘能减少80%扬尘，无组织排放量约为0.1665t/a，排放速率约为0.0347kg/h。 - （3）配料废气 - 项目原辅料配料混合过程会产生一定量粉尘，配料混合工序均在封闭车间中进行，经集气罩（收集效率95%计）+布袋带除尘（处理效率以99%计）处理后由15m排气筒（DA003）排放，根据企业提供材料，配套风机风量约为5000m3/h，分选时间约为4800h/a。由于现有工程未有可类比的监测数据，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）可采用产污系数法进行污染物排放量核算，参考《环境保护实用数据手册》，物料在投放、搅拌混合过程中的损失量为0.15kg/t-原料，项目原辅料总量约为10.45万t/a，则粉尘产生量为15.675t/a，收集量为14.8913t/a，产生速率为3.1024kg/h，产生浓度为620.48mg/m³；经处理后排放量约为0.1489t/a，排放速率约为0.031kg/h，排放浓度约为6.2mg/m³；未收集的在车间内无组织排放，无组织产生量约为0.7837t/a，速率约为0.1633kg/h；车间内自然沉降喷洒降尘能减少80%扬尘，无组织排放量约为0.1567t/a，排放速率约为0.0326kg/h。 - （4）退火炉废气 - 退火炉天然气天然气燃烧机配套低氮燃烧功能，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》可知，天然气的低位发热量大约在34.94 MJ/Nm3至35.99 MJ/Nm3之间，本次计算以天然气热值35.17 MJ/Nm3 计算。则颗粒物产生系数为0.168g/m3天然气，SO2产生系数为0.168g/m3天然气，NOx产生系数为2.524g/m3天然气。天然气燃烧后通过无组织排放。项目年使用天然气约为145万m3。 表4-2 退火炉天然气燃烧废气产排情况一览表 污染物; SO2; NOx; 颗粒物. 产污系数g/m3; 0.168; 2.524; 0.168. 天然气燃烧污染物产生量(t/a); 0.2436; 3.6598; 0.2436. 天然气燃烧污染物产生速率(kg/h); 0.0508; 0.7625; 0.0508. （5）卸料、堆存过程无组织粉尘 项目运营期煤及原料自卸车在密闭生产车间原料区完成卸料，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P =ZCy+FCy={Nc×D×(a/b) + 2×Ef ×S}×10-3 式中：P指颗粒物产生量(单位：吨)； ZCy 指装卸扬尘产生量(单位：吨)； FCy 指风蚀扬尘产生量(单位：吨)； Nc 指年物料运载车次 4300(单位：车)； D 指单车平均运载量 30(单位：吨/车)； (a/b)指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，0.0014，b 指物料含水率概化系数，本项目物料含水率概化系数参考使用煤炭的系数 0.0054； Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目堆场风蚀扬尘概化系数参考使用煤炭的系数 31.1418(单位：千克/平方米)； S 指堆场占地面积 堆场以5000计(单位：平方米)。 经计算，本项目卸料、堆存颗粒物产生量约为344.8t。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：P指颗粒物产生量(单位：吨)； Uc 指颗粒物排放量(单位：吨)； Cm 指颗粒物控制措施控制效率(单位：%)，出入车辆进行清洗，同时洒水抑尘，粉尘控制效率约为99.78%； Tm 指堆场类型控制效率(单位：%)，封闭原料库，粉尘控制效率为99%。 本项目颗粒物排放量约为0.172t/a。 （6）运输扬尘 运输车辆在行驶过程中会产生少量扬尘，扬尘的产生和车速及自身车重及表面粉尘量有关，因此环评要求项目建设方车辆在厂内运输行驶限制车速，对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，运输车辆出厂前一律清洗轮胎，因此，运输车辆在站场内行驶产生的扬尘极少，不会对站场周边的环境造成不利影响。运输途中车辆不允许超载，降低车速，运输砂石料要用毡布加棚覆盖，减少扬尘对运输路线附近大气环境的污染，降低对沿线敏感点的不利影响。 项目废气产生及排放情况见下表： 表4-3 项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理措施; 污染物排放情况; 排放口编号. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 治理措施; 处理能力m³/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 窑炉废气废气; 颗粒物; 623.525; 72.1672; 1202.8; SCR脱硝+干法脱硫+陶瓷多管除尘; 60000; 100; 99.5; 是; 3.1176; 0.3608; 6.0; DA001. SO2; 128.4318; 14.8648; 247.7; 100; 82; 是; 23.1177; 2.6757; 44.6. NOx; 177.9413; 20.5951; 343.3; 100; 80; 是; 35.5883; 4.1190; 68.7. 氟化物; 0.4830; 0.0559; 0.93; 100; 0; 是; 0.483; 0.0559; 0.93. 汞及其化合物; 0.0028; 0.0003; 0.005; 100; 0; 是; 0.0028; 0.0003; 0.005. 铅及其化合物; 0.0103; 0.0012; 0.02; 100; 0; 是; 0.0103; 0.0012; 0.02. 氨; 1.296; 0.15; 2.5; 100; 0; 是; 1.296; 0.15; 2.5. 分选破碎废气; 颗粒物; 15.8175; 3.2953; 659.06; 布袋除尘）; 5000; 95; 99; 是; 0.1582; 0.0330; 6.60; DA002. 颗粒物; 0.8325; 0.1734; /; 自然沉降、喷洒抑尘; /; /; 80; 是; 0.1665; 0.0347; /; 无组织. 配料废气; 颗粒物; 14.8913; 3.1024; 620.48; 布袋除尘; 5000; 95; 99; 是; 0.1489; 0.0310; 6.2; DA003. 颗粒物; 0.7837; 0.1633; /; 自然沉降、喷洒抑尘; /; /; 80; 是; 0.1567; 0.0326; /; 无组织. 退火炉废气; 颗粒物; 0.2436; 0.0508; /; /; /; /; /; /; 0.2436; 0.0508; /; 无组织. SO2; 0.2436; 0.0508; /; /; /; /; /; /; 0.2436; 0.0508; /; 无组织. NOx; 3.5698; 0.7625; /; /; /; /; /; /; 3.5698; 0.7625; /; 无组织. 卸料、堆存; 颗粒物; 344.8; 39.907; /; 车辆清洗、喷洒抑尘; /; /; 99.78; /; 0.172; 0.020; /; 无组织. 2）排放口基本情况及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020），项目排放口情况及监测要求如下。 表4-4 排放口基本情况及监测要求 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 编号及名称; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃; 类型; 排放浓度mg/m³; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 60; 3; 185; 主要排放口; 10; 排气筒出口; 颗粒物; 在线监测. 50; 二氧化硫; 在线监测. 100; 氮氧化物; 在线监测. 1（无量纲）; 林格曼黑度; 1次/年. 5; 氟化物; 1次/年. 0.5; 铅及其化合物; 1次/年. 0.01; 汞及其化合物; 1次/年. 8; 氨; 1次/年. DA002; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 10; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/两年. DA003; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 10; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/两年. 无组织; /; /; /; /; 1.0; 厂界; 颗粒物; 1次/年. /; /; /; /; 0.4; 厂界; SO2; 1次/年. /; /; /; /; 0.12; 厂界; NOx; 1次/年. 3）大气污染物排放量核算 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放源编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 6; 0.3608; 3.1176. SO2; 44.6; 2.6757; 23.1177. NOx; 68.7; 4.119; 35.5883. 氟化物; 0.93; 0.0559; 0.483. 汞及其化合物; 0.005; 0.0003; 0.0028. 铅及其化合物; 0.02; 0.0012; 0.0103. 氨; 2.5; 0.15; 1.296. 2; DA002; 颗粒物; 6.6; 0.033; 0.1582. 3; DA003; 颗粒物; 6.2; 0.031; 0.1489. 有组织排放总计t/a; 颗粒物; 3.4247. SO2; 23.1177. NOx; 35.5883. 氟化物; 0.483. 汞及其化合物; 0.0028. 铅及其化合物; 0.0103. 氨; 1.314. 4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 破碎分选; 颗粒物; 自然沉降、喷洒抑尘; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）; /; 0.1665. 2; 配料; 颗粒物; 0.1567. 3; 退火; 颗粒物; 车间通风; 0.2436. 4; SO2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /; 0.2436. 5; NOx; /; 3.6598. 6; 卸料、堆存; 颗粒物; 自然沉降、喷洒抑尘; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373—2018）; /; 0.172. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.0; 0.7388. SO2; 0.4; 0.2436. NOx; 0.12; 3.6598. 表4-7 大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织） 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 4.1635. 2; SO2; 23.3613. 3; NOx; 39.2481. 4; 氟化物; 0.4830. 5; 汞及其化合物; 0.0028. 6; 铅及其化合物; 0.0103. 7; 氨; 1.3140. 4）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。改扩建项目废气非正常工况排放时按照废气治理效率为0进行核算，主要为排气筒DA001、DA002和DA003。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-8 非正常工况下废气排放情况 污染源; 污染物; 事故类型; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m³; 单次持续时间/h; 年发生频次（次/年）; 应对措施. DA001; 颗粒物; 环保设施故障; 72.1672; 1202.8; 1; 1; 立即停产、检修. SO2; 14.8648; 247.7. NOx; 20.5951; 343.3. 氟化物; 0.0559; 0.93. 汞及其化合物; 0.0003; 0.005. 铅及其化合物; 0.0012; 0.02. 氨; 0.15; 2.5. DA002; 颗粒物; 布袋除尘器故障; 3.2953; 659.06; 1; 1. DA003; 颗粒物; 布袋除尘器故障; 3.1024; 620.48; 1; 1. 5）大气环境影响分析 通过对比《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）中表3表 3 重点管理工业炉窑排污单位废气主要污染物项目、排放形式及污染防治设施；本项目窑炉废气处理设计干法脱硫+陶瓷多管除尘+SCR脱硝，分选和配料采用布袋除尘属于可行技术。 干法脱硫+陶瓷多管除尘+SCR脱硝工作原理： 干法脱硫：从玻璃熔炉内引出的烟气沿着烟道进入脱硫反应器，在反应器内喷入脱硫剂进行脱硫，喷入的脱硫剂（主要成分为碳酸钠细粉）与烟道内烟气中的 SO2 其它酸性物质充分接触，快速发生化学反应，SO2等酸性物质被吸收净化，处理效率以82%计。 陶瓷多管除尘：当含尘气体进入除尘器，通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，达到除尘效果。处理效率以99.5%计。 SCR脱硝设施：是一种以NH3作为还原剂将废气中的 NOx分解成无害的N2和 H2O 的干法脱硝方法。氨（NH3）是通过氨喷射器注入烟道与烟气混合的，然后进入反应器，通过催化剂层，与 NOx发生反应。处理效率以80%计。 布袋除尘工作原理： 是一种过滤式除尘器。它是利用滤料纤维间的空隙来过滤粉尘粒子。粒子黏附在滤料上面而与气体分离。布袋除尘装置的净化效率很高，处理效率本项目取99%。但随着滤料表面捕集的粉尘量的增加，系统阻力亦随之增加。为恢复滤料的过滤作用必须进行反吹。反吹方式可分为脉冲反吹和回转反吹，反吹形式可分为在线反吹和离线反吹。 2、废水 （1）废水源强分析 改扩建项目建设完成后，全厂废水主要为生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运。 ①生活污水 生活区设有化粪池，生活污水产污系数为80%，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、200mg/L、35mg/L，则生活污水产生量为2160m3/a。生活污水经化粪池处理后，与纯水制备废水及经处理的生产废水一同排入污水管网。 表4-9 生活污水排放一览表 污染源; 污染物; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 采取措施; 处理效率（%）; 污染物排放浓度（mg/L）; 污染物排放量（t/a）. 生活污水; COD; 300; 0.648; 经化粪池处理后委托环卫部门清运。; 10; 270; 0.583. BOD5; 200; 0.432; 20; 160; 0.346. SS; 200; 0.432; 10; 180; 0.389. NH3-N; 35; 0.076; 10; 31.5; 0.068. - （2）废水污染防治措施 ①生活污水根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，改扩建项目生活污水处理工艺为隔油池、化粪池。隔油池对动植物油具有较好的去除效率，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 （3）废水类别、污染物及污染物治理设施信息 废水类别、污染物及污染物治理设施信息见表4-10。 表4-10 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施工艺; 排放口编号. 1; 生活污水; COD、NH3-N等; 环卫部门清运; 不外排; W1; 化粪池; /; /; /. 综合分析可知，项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 3、噪声 改扩建项目噪声主要有设备噪声、装卸噪声和车辆运输噪声。 （1）运营期噪声源强及降噪措施 I运营期生产设备噪声 ①运营期生产噪声源强 改扩建项目新增主要产噪设备为行列式制瓶机、料道、芯子自动控制设备，根据国内同类行业噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～90dB(A)之间。主要设备噪声污染源源强调查清单见1。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单 声源名称; 声源位置; 坐标; 声功率级(dB); 降噪措施. 行列式制瓶机; 生产车间; {13.13,-6.79,1}; 80; 基础减震，隔声. 料道; 生产车间; {22.7,-5.01,1}; 70. 退火炉; 生产车间; {34.04,-3.95,1}; 70. 全自动码垛机; 生产车间; {49.29,-43.65,1}; 70. 磁悬浮空压机; 生产车间; {19.16,-44.36,1}; 85. 磁悬浮空压机; 生产车间; {17.38,-35.15,1}; 85. 风机; 综合仓库; {58.15,29.37,1}; 90. 风机; 综合仓库; {-40.66,64.88,1}; 90. 风机; 室外; {-32.36,27.18,1}; 90. 注：表中坐标以厂界中心（117.281173,34.852863）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2）噪声预测 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境影响预测方法选取参数模型法，主要预测方法为依据“B.1.3 室内声源等效室外声源升功率级计算方法”将改扩建项目室内声源等效为室外声源；等效后的室内声源按照室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ①室内声源等效 室外声源声功率级计算方法 改扩建项目声源所在室内声场为近似扩散声场，按照下列公示（B.1）求出： 式中：Lp1 ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2 ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②工业企业噪声计算 多个室外声源在一定工作时间内，对改扩建项目声源预测点产生的贡献值计算公式 （B.6）如下： 式中：Leqg——项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j——在 T 时间内j声源工作时间，s。 ③预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，噪声预测值（Leq）计算公式如下： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ④室外声源在预测点产生的声级计算模型 考虑改扩建项目声源与预测点之间地形平整、无明显高差、无障碍物、绿化稀疏。因此本评价只考虑户外点声源衰减包括的几何发散（Adiv）和大气吸收（Aatm）引起的衰减。 综合衰减按照以下基本公式（A.1）： A、点声源几何发散（Adiv） 点声源几何发散选取半自由声场公示（A.10）。 式中：LA (r)——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LAw——点声源 A 计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 B、大气吸收引起的衰减（Aatm） 大气吸收引起的衰减按公示（A.19）计算： 式中：Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般 根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表4-12）； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 表4-12 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度/℃; 相对湿度/%; 大气吸收衰减系数α/（dB/km）. 倍频带中心频率/HZ. 10; 70; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 20; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 15; 20; 0.3; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. 3）预测结果 在考虑各噪声源经过减振、厂房隔声等消声降噪后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响，现状噪声引用自行监测数据。根据计算，噪声预测结果见表4-13。 表4-13 噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 现状值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 44.6; 54.3; 54.7; 60; 达标. 东侧; 夜间; 44.6; 48.4; 49.9; 50; 达标. 南侧; 昼间; 37.89; 53.0; 53.1; 60; 达标. 南侧; 夜间; 37.89; 47.8; 48.2; 50; 达标. 西侧; 昼间; 42.18; 52.8; 53.2; 60; 达标. 西侧; 夜间; 42.18; 47.4; 48.5; 50; 达标. 北侧; 昼间; 30.97; 53.4; 53.4; 60; 达标. 北侧; 夜间; 30.97; 48.3; 48.4; 50; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（117.281173,34.852863）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 图4-2 项目厂界噪声预测等值线图 根据上表预测结果可知，高噪声设备昼间对厂界的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会造成厂界超标；噪声对周围环境的影响可以接受。 II运输车辆噪声 改扩建项目运输车噪声源强一般在85dB（A）左右，进出厂区车辆要求低速行驶，禁止鸣笛，按照固定路线行驶，厂区四周绿化，降低对人员办公及生活的影响，可降噪25dB（A）左右。 对运输车辆噪声进行预测，预测结果见下表。 表4-14 运输车辆噪声预测结果 噪声源; 降噪后源强; 不同距离噪声贡献值dB（A）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 90; 100. 运输车; 60dB; 40; 34; 30; 28; 26; 24; 23; 22; 21; 20. 由表4-14可知，项目运输车辆出入厂区时通过采取低速行驶、禁止鸣笛、厂区四周绿化等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2 类标准要求，运输车辆噪声对周边声环境影响不大。 项目原料及产品运输车辆会对沿途的环境敏感点造成一定的环境影响，建设单位应加强管理和培训教育，优化运输路线。尽量选择敏感点少、路况好的线路，运输车辆应限速限鸣，遇村庄等敏感点路段和进入城市市区后，应低速行驶并禁止鸣笛等，运输方案的优化，可在一定程度上减轻对运输道路两侧敏感点的噪声影响。 III装卸噪声 此外项目运行产生的装卸噪声主要为装卸货物和货物搬运噪音，源强在 65～75dB(A）之间，为不连续性噪声，仅在装、卸货时产生。通过加强管理、轻拿轻放、禁止汽车鸣笛等措施控制。 因此，项目噪声不会对周围环境造成影响。 （3）监测要求 噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-15 改扩建项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/季度. 4、固体废物 改扩建完成后一般工业固废主要有废玻璃、除尘器粉尘、废布袋、炉渣、废陶瓷多管、粉煤灰、脱硫过程产生的硫酸钠；危险废物主要有废润滑油、废煤焦油、废油桶、废催化剂。本评价针对全厂进行核算。 （1）废玻璃 生产过程中会产生不合格产品及修边产生的废玻璃渣，通过类比现有项目，产生的废玻璃约为产品量的10%，即全厂不合格品产生量为9000t/a。收集破碎后，与配料一同回炉重造。根据《固体废物分类与代码目录》，废玻璃属于工业生产活动中产生的废玻璃边角料、残次品等废物，项目代码为SW17 900-004-S17。 （2）除尘器粉尘 根据废气源强分析，全厂粉尘回收量约为650.8t/a，收集后回用生产。根据《固体废物分类与代码目录》，除尘器粉尘属于其他工业生产过程中产生的固体废物，项目代码为SW59 900-099-S59。 （3）废布袋 改扩建后分选配料除尘器布袋需每年更换1次，共计更换约为100m2内袋，约为0.035t/a，收集后委托环卫部门清运。根据《固体废物分类与代码目录》，废布袋属于工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料，项目代码为SW59 900-009-S59。 - （4）废陶瓷多管 改扩建项目对现有的窑炉废气的除尘设施进行升级改造，陶瓷多管需定期更换，更换量约为0.2t/a。废陶瓷多管属于工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料，项目代码为SW59 900-009-S59。 （5）炉渣 煤气发生炉原煤反应过程会产生一定的炉渣，通过类比现有项目，炉渣产生量按原煤燃烧量的5%考虑，全厂用煤量为21000t/a，则全厂炉渣产生量约为1050t/a，收集后外售处理。炉渣属于煤炭燃烧产生的炉渣，项目代码为SW03 900-001-S03。 （6）粉煤灰 煤气发生下段煤气过滤时会产生少量粉煤灰，通过类比现有项目，粉煤灰产生量按原煤燃烧量的0.1%考虑，全厂用煤量为21000t/a，则粉煤灰全厂产生量约为21t/a，收集后外售处理。粉煤灰属于从燃煤过程产生的烟气中收捕下来的细微固体颗粒物，不包括从燃煤设施炉膛排出的灰渣。主要来 自电力、热力的生产和供应业和其他使用燃煤设施的行业，又称飞灰或烟道灰，项目代码为SW02 900-001-S02。 （7）脱硫过程产生的亚硫酸钠 本项目采用干法脱硫工艺去除烟气中SO2，脱硫过程产生的亚硫酸钠，经计算，全厂去除约105.3t的SO2，亚硫酸钠的产生量约186.03t/a，收集后回用。脱硫过程产生的亚硫酸钠其他行业烟气处理产生的脱硫石膏或脱硫灰，项目代码为SW06 900-099-S06。 - 生活垃圾 - 改扩建项目不新增员工，故不新增生活垃圾，改扩建完成后全厂生活垃圾约为10t/a。 （9）化粪池污泥 改扩建完成后生活污水经化粪池处理，产生污泥约3t/a，由环卫进行定期清运。 （10）分选废料 在分选过程中将废玻璃中的杂质（金属、废纸等）清理出来，产生量约为7.4t/a，由环卫进行定期清运。 （11）废催化剂 本项目危险废物主要来源于脱硝过程中失活的催化剂。根据《国家危险废物名录》 （2021 年版）废催化剂为危险废物，危险废物类别及代码是“HW50” 废催化剂，环境治理，772-007-50，烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂”。催化剂每三年需更换一次，更换量约0.5t。暂存于危废暂存间，再交由有资质的单位处置。 - （12）废润滑油 设备维护过程中产生的废矿物油量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油属于危废，危废类别为HW08 ，代码900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；每年更换一次，在厂内危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置。 （13）废矿物油桶 项目在设备维护保养过程中会产生废矿物油桶，产生量约为0.02t/a，代码为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。用耐腐蚀的容器暂时储存，暂存在危废暂存间内，定期送有危废处理资质的单位进行清运处置。 - （14）煤焦油 - 通过类比现有项目，本项目按煤用量5%计算，全厂用煤量为21000t/a，则煤焦油产生量为1050t/a，收集后交给有资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2021 年版）煤焦油为危险废物。危废类别及代码为“HW11 精（蒸）馏残渣，燃气生产和供应业，450-003-11，煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油”。 - 含酚废水 - 煤气冷气过程中会产生含酚废水，含酚废水是一种碳氢化合物的溶液, 其中酚类以一元酚为主, 以苯酚含量最高，可在高温下燃烧生成二氧化碳和水蒸汽,燃烧方程式如下： - 含酚废水（C6H6O）+7O2=6CO2+3H2O - 通过类比现有项目，改扩建完成后全厂含酚废水产生量约为360t/a，收集后直接于加料环节喷淋在物料上，经熔化池高温燃烧处理，不在厂区贮存。参照《国家危险废物名录》（2021 年版），危废类别及代码“HW11 精（蒸）馏残渣，燃气生产和供应业，450-003-11，煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油”进行管理。 固体废物产生情况见表4-16。 表4-16 固体废物产生情况及处理方式一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 1; 生产; 废玻璃; 一般工业固废SW17 900-004-S17; /; 固态; /; 9000; /; 回用生产. 2; 除尘; 除尘器粉尘; 一般工业固废SW59 900-099-S59; /; 固态; /; 650.8; /; 回用生产. 3; 除尘; 废布袋; 一般工业固废SW59 900-009-S59; /; 固态; /; 0.035; /; 环卫部门清运. 4; 除尘; 废陶瓷多管; 一般工业固废SW59 900-009-S59; 固态; /; 0.2; /; 环卫部门清运. 5; 生产; 炉渣; 一般工业固废SW03 900-001-S03; /; 固态; /; 1050; 收集外售. 6; 生产; 粉煤灰; 一般工业固废SW02 900-001-S02; /; 固态; /; 21; /; 收集外售. 7; 脱硫; 亚硫酸钠; 一般工业固废SW06 900-099-S06; /; 固态; /; 186.03; /; 收集回用. 8; 分选; 分选废料; 一般工业固废SW59 900-009-S59; 固态; /; 7.4; /; 环卫部门清运. 9; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 10; /; 环卫部门清运. 10; 化粪池污泥; 化粪池污泥; /; 半固态; /; 3; /. 11; 脱硝; 废催化剂; 危险废物 HW50 772-007-50; 废催化剂; 固态; T; 0.5t/3t; 桶装; 委托有资质单位定期处置. 12; 维护; 废润滑油; 危险废物 HW08 900-214-08; 废矿物油; 固态; T，I; 0.5; 桶装. 13; 维护; 废润滑油桶; 危险废物 HW08 900-249-08; 废矿物油; 固态; T，I; 0.02; 桶装. 14; 生产; 煤焦油; 危险废物 HW11 450-003-11; 煤焦油; 半固态; T; 1050; 桶装. 15; 煤气冷却; 含酚废水; 危险废物 HW11 450-003-11; 含酚废水; 液态; T; 360; /; 加料过程喷淋在物料中，经熔化池高温燃烧处理，不在厂区贮存. (2)一般固废管控措施 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并将固体废物分类堆放。一般固体废物处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关要求进行管理。 本评价要求建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 (3)危险废物贮存场所 现有项目设置危废间一座，位于储煤库东侧，选址地质结构稳定，地震烈度7度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；项目选址不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；周围不存在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域。综上所述，本项目危废暂存间选址可行。 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求建设，分类储存。 (4)固废处置 固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 一般固废的处置需按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）相关要求执行。 危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托有资质的单位进行处理处置。 建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 表4-18 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.5t/3t; 脱硝; 固态; 废催化剂; 废催化剂; 3次/年; T; 委托有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 维护; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 1次/年; T，I. 3; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 维护; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 1次/年; T，I. 4; 煤焦油; HW11; 450-003-11; 1050; 生产; 半固态; 煤焦油; 煤焦油; 1次/年; T. 5; 含酚废水; HW11; 450-003-11; 360; 煤气 冷却; 液态; 酚类; 酚类; /; T; 加料过程喷淋在物料中，经熔化池高温燃烧处理，不在厂区贮存. 表4-19 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 厂区 中部; 30m2; 桶装; 40t; 1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08. 3; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08. 4; 煤焦油; HW11; 450-003-11. 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023），对周围环境影响很小。 - 5、地下水、土壤 企业已在建设过程中对化粪池、危废间等区域做好硬化防渗处理，采取严格的防渗措施，并定期检查和维护，切实落实好地下水防渗工作，可避免因污水下渗造成地下水环境污染，确保项目对周围地下水环境影响较小。 项目最大可能及最不利条件为化粪池发生泄漏，大量污染物短时间内泄漏并渗入裸露土壤。项目化粪池做好防渗措施后。不会发生泄漏。综合分析，项目对土壤环境影响较小，且在做到相应的规范化设计、防渗和施工情况下，基本不会污染土壤。项目将严格落实土壤和地下水污染防治措施，按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。厂区相关区域采取硬化、防渗等措施，对周边地下水、土壤环境的影响较小。 6、生态 改扩建项目占地范围内无生态环境保护目标，对周边生态环境影响不大。 7、环境风险 （1）现有风险防范措施 现有项目已编制突发环境事件应急预案，并在枣庄市生态环境局薛城分局备案（备案号：370405-2023-041），并在厂区定期组织员工进行演练。 （2）改扩建项目风险物质及分布位置 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）所提供的方法，对项目的原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、火灾和爆炸伴生/次生物等进行识别。项目涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的环境风险物质、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质为废矿物油、残存在管道内的天然气；改扩建项目未新增氨水储罐，氨水贮存已在现有突发环境事件应急预案进行风险物质分析，故改扩建项目无需进行风险评价。 表4-20 风险物质情况一览表 名称; 使用位置; 最大储存量(t); 临界量 Qi（t）; Q值. 天然气; 燃烧机; 0.01; 10; 0.01. 危险废物; 危废暂存间; 40; 50; 0.8. 废润滑油; 设备维护; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; /; /; /; 0.81004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，改扩建项目Q值＜1，不属于重大风险源。 （2）可能影响途径 ①暂存在危废间的废矿物油泄露到外环境导致，导致地表水、地下水、土壤受到污染； ②废矿物油、液化天然气发生火灾风险，导致周围大气环境收到影响，消防废水泄露到外环境，导致地表水、地下水、土壤受到污染。 （3）风险防范措施 ①机构设置 改扩建项目建设单位拟在厂区设置专门的管理机构，承担安环工作。安全环保机构配有必要的仪器设备，负责厂区的安全、事故应急处理等工作，需定期开展的检查内容包括：对重要的危险区域（易燃易爆、易受到伤害场所等）、重要的设备、重要岗位人员的行为等开展定期检查；根据季节特点，对防汛、防台、防寒保暖、防暑降温、防火、防爆等措施开展检查；对安全管理方案实施情况（技术、责任部门/人员、进度、资源等）每月检查不少于1次；对重要安全岗位作业等情况每月检查不少于1次，上述检查均根据实际检查结果，提交问题清单，便于及时调整。 ②泄漏事故应急措施 A、防止废矿物油的泄漏 经常检查废矿物油盛放容器，危废间做好防渗措施。定期检漏，危废间施工应按规范要求进行； B、废矿物油收集过程应做好防渗防漏措施； C、做好员工的技术培训及环境安全教育，树立牢固的环保意识。 ③火灾事故应急措施 A、现场人员判断火灾大小，小的火灾能够扑灭的，立即用灭火器等将火焰扑灭。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。扑灭后，立即查找泄漏源，找到泄漏源立即采取措施切断泄漏源。 B、对于火灾较大不能立即扑灭的，立即报告厂区组织人员进行处置。 C、对于火灾较大不能立即扑灭的，在报告的同时组织现场无关人员撤离现场，扑救火灾切忌盲目灭火，防止发生大的火灾爆炸后造成伤亡。 D、接到报警后应急救援小组应立即赶赴现场履行各自职责。 E、如果厂区力量无法利用现有设施和人员控制住事态进一步扩大，则上报政府消防、安全和环保部门请求支援。 F、根据起火物料特性，选择合适的灭火方法，应首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 G、如果火势中有容器或有受到火焰辐射热威胁的容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。 H、现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。 I、扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。 J、扑救具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。 K、在生产区域等发生火灾时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。消防液应及时导入事故应急池中，防止外泄污染水体和土壤。 (3)应急预案 ①报警：1)现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警。2)如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警。3)报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 ②启动应急预案：1)经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；2)如启动预案，立即通知各小组成员到位；3)判断是否拨打119。 ③现场救援：1)利用灭火器材灭火；2)利用消火栓或消防水灭火；3)对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；4)抢救受困人员或受伤人员。 ④现场警戒及疏散：1)在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；2)迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；3)保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；4)搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 ⑤伤员救护：1)轻微受伤人员擦拭药水；2)受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；3)拨打120。 ⑥人员清点和现场恢复。 ⑦查明事故原因。 ⑧演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 (4)风险小结 改扩建项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提及的安全设施和安全对策后，工程事故对周围环境影响处于可接受水平。 8、全厂污染物排放情况 改扩建完成后全厂污染物排放清理见下表 表4-21 全厂污染物排放情况一览表 项目分类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量; 改扩建项目排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量; 改扩建项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 颗粒物; 2.6131; 3.4247; 2.6131; 3.4247; +0.8116. SO2; 15.4118; 23.1177; 15.4118; 23.1177; +7.7059. NOx; 14.2353; 35.5883; 14.2353; 35.5883; +21.353. 氟化物; 0.1932; 0.483; 0.1932; 0.483; +0.2898. 汞及其化合物; 0.0011; 0.0028; 0.0011; 0.0028; +0.0017. 铅及其化合物; 0.0041; 0.0103; 0.0041; 0.0103; +0.0062. 氨; 0; 1.296; 0; 1.296; +1.296. 一般废物; 分选废料; 2.7; 7.4; 2.7; 7.4; +4.7. 废玻璃; 3600; 9000; 3600; 9000; +5400. 除尘器粉尘; 247; 650.8; 247; 650.8; +403.8. 废布袋; 0.05; 0.035; 0.05; 0.035; -0.015. 废陶瓷多管; 0; 0.2; 0; 0.2; +0.2. 炉渣; 400; 1050; 400; 1050; +650. 粉煤灰; 8; 21; 8; 21; +13. 亚硫酸钠; 63.53; 186.03; 63.53; 186.03; +122.5. 危险废物; 废催化剂; 0.5t/3a; 0.5t/3a; 0.5t/3a; 0.5t/3a; 0. 废润滑油; 0.3; 0.5; 0.3; 0.5; +0.2. 废润滑油桶; 0.01; 0.02; 0.01; 0.02; +0.01. 煤焦油; 450; 1050; 450; 1050; +600. 含酚废水; 140; 360; 140; 360; +220. 生活垃圾; 生活垃圾; 10; 10; 10; 10; 0. 化粪池污泥; 化粪池污泥; 0; 3; 0; 3; +3. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 干法脱硫+陶瓷多管+SCR脱硝+除尘由60m排气筒排放 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中相关排放限值 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘由15m排气筒排放 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018） |
|  | DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘由15m排气筒排放 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018） |
|  | 无组织 | SO2 | 密闭作业、喷洒抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018） |
|  |  | 氨 | 储罐密闭、定期维护 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 化粪池 | 委托环卫部门清运 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 经车间内合理布局、设备基础减振、加强设备管理、建筑隔声、加强车辆管理等降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目一般固废合理处理。危废暂存于危废间，危险废物委托有资质单位处置，含酚废水加料过程喷淋在物料中，经熔化池高温燃烧处理，不在厂区贮存。 一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中提出的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业已对对化粪池、循环池、储罐等区域做好硬化防渗处理，采取严格的防渗措施，确保渗漏系数≤1×10-7cm/s，并定期检查和维护，切实落实好地下水防渗工作，可避免因污水下渗造成地下水环境污染，确保项目对周边地下水环境影响较小。 综合分析，改扩建项目对土壤环境影响较小，且在做到相应的规范化设计、防渗和施工情况下，基本不会污染土壤。 厂区相关区域采取硬化、防渗等措施，对周边土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），改扩建项目应实行简化管理。排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料使得排污许可证齐全，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在5年及以上，确保环保部门执法人员随时调阅检查。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 ③应做好例行监测，需要根据项目排污特点及全厂实际情况及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）等要求，建立健全各项监测制度并保证其实施。对项目所有的污染源（废气、噪声、废水等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施。 |  |  |  |

- 六、结论

枣庄市宏伟玻璃有限公司年产9万吨高档轻量化玻璃瓶节能降碳智能化改造扩能升级项目建设符合相关产业政策要求，符合区域总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 改扩建项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 改扩建项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.6131 | 3 | 0 | 3.4247 | 2.6131 | 3.4247 | +0.8116 |
|  | SO2 | 15.4118 | 24 | 0 | 23.1177 | 15.4118 | 23.1177 | +7.7059 |
|  | NOx | 14.2353 | 31 | 0 | 35.5883 | 14.2353 | 35.5883 | +21.353 |
|  | 氟化物 | 0.1932 | / | 0 | 0.483 | 0.1932 | 0.483 | +0.2898 |
|  | 汞及其化合物 | 0.0011 | / | 0 | 0.0028 | 0.0011 | 0.0028 | +0.0017 |
|  | 铅及其化合物 | 0.0041 | / | 0 | 0.0103 | 0.0041 | 0.0103 | +0.0062 |
|  | 氨 | 0 | / | 0 | 1.296 | 0 | 1.296 | +1.296 |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般废物 | 分选废料 | 2.7 | 0 | 0 | 7.4 | 2.7 | 7.4 | +4.7 |
|  | 废玻璃 | 3600 | 0 | 0 | 9000 | 3600 | 9000 | +5400 |
|  | 除尘器粉尘 | 247 | 0 | 0 | 650.8 | 247 | 650.8 | +403.8 |
|  | 废布袋 | 0.05 | 0 | 0 | 0.035 | 0.05 | 0.035 | -0.015 |
|  | 废陶瓷多管 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 炉渣 | 400 | 0 | 0 | 1050 | 400 | 1050 | +650 |
|  | 粉煤灰 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 21 | +13 |
|  | 亚硫酸钠 | 63.53 | 0 | 0 | 186.03 | 63.53 | 186.03 | +122.5 |
| 危险废物 | 废催化剂 | 0.5t/3a | 0 | 0 | 0.5t/3a | 0.5t/3a | 0.5t/3a | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | +0.2 |
|  | 废润滑油桶 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | +0.01 |
|  | 煤焦油 | 450 | 0 | 0 | 1050 | 450 | 1050 | +600 |
|  | 含酚废水 | 140 | 0 | 0 | 360 | 140 | 360 | +220 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 化粪池污泥 | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位 t/a。