枣庄市何庄水库改建及引调水工程

地表水环境影响专项评价报告

建设单位：山东坤泽投资发展有限公司

2025年3月

目录

1概况	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响因素的识别、评价因子及评价标准	1

1.3评价标准	2

1.4评价等级及范围	3

1.5评价时期	5

1.6水环境保护目标确定	5

2项目基本情况介绍	7

2.1项目概况	7

2.2项目组成	7

2.3工程规模及主要工程参数	10

2.4工程建设方案	10

2.5总平面布置	13

3地表水环境现状调查与评价	15

3.1调查范围	15

3.2流域概况	15

3.3调查因子	15

3.4调查时期	15

3.5水环境质量现状调查	15

4.地表水环境影响预测及评价	24

4.1施工期地表水环境影响	24

4.2运营期地表水环境影响	24

5地表水环境保护对策措施	30

5.1施工期地表水环境保护措施	30

5.2运营期地表水环境保护措施	30

6地表水环境管理和监测计划	32

6.1环境管理	32

6.2运营期水质环境监测	32

7结论	33

# 1概况

## 1.1项目由来

国家、省、市长期以来高度重视城乡居民饮水安全，省委、省政府已将农村供水水质达标率纳入省对市高质量发展综合绩效考核。枣庄市长期以来饮用水水源90%依赖地下水，供水工程数量多、规模小，受地质、农业面源污染、水处理工艺落后等影响，尤其是新的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）实施后，部分供水工程总硬度、硝酸盐指标超标。为确保人民群众喝上优质水、放心水，按照省、市部署加快推进城乡供水一体化，枣庄市规划建设中心城区城乡供水一体化项目。该项目新建22万吨/天规模化水厂1座，水源主要为岩马水库、南四湖下级湖等地表水和金河水源地、羊庄水源地等地下水，实现薛城区、高新区、市中区、峄城区互联互通、互补互济，覆盖160余万人。

为保障枣庄市城乡居民饮水安全，加快推进城乡供水一体化进程，根据《枣庄市中心城区城乡供水一体化项目水资源论证报告书》及城市生活饮用水水源地划定及保护要求，枣庄水厂需自南四湖下级湖取水，拟对何庄水库增容将其作为城市生活饮用水水源地，新建生活库159.5万m3。何庄水库增容后形成北部生活库及南部工业库，生活库与工业库利用现有的隔坝分离。其中生活库总库容159.5万m3，作为中心水厂南四湖下级湖生活饮用水水源地，通过引水口及引水管道承接南四湖下级湖水，再泵送至枣庄水厂；南部工业库总库容约41.1万m3，承接南水北调水，作为工业调蓄水库，工程建设不改变其功能与控制运用条件。

该项目的实施对实现中心城区城乡供水“同源、同网、同质、同服务、同监管”，保障城乡居民饮水安全具有重要意义，是十分必要的。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十一、水利-124.水库-其他”，本项目应编制环境影响报告表。

受山东坤泽投资发展有限公司的委托，山东绿源工程设计研究有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）的相关要求，我单位编制了本项目的环境影响报告表。

## 1.2环境影响因素的识别、评价因子及评价标准

### 1.2.1环境影响因素的识别及评价因子的筛选

结合工程布置及施工布置、工程规模、工程运行方式等因素，采用矩阵法对工程各环境因素可能产生的影响进行初步识别分析，结果见表1.2-1。

表1.2-1 项目环境影响识别表

| 环境要素 | 环境因子 | 影响源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设阶段 | 运行阶段 |
| 地表水环境 | 水文 | 0 | +2L |
|  | 水资源 | 0 | +3L |
|  | 水文情势 | 0 | +3L |
|  | 水质 | 0 | +2L |

注：（1）+、-分别表示有利影响和不利影响；

（2）0、1、2、3分别表示影响的程度忽略不计、小、中、大；

（3）R、L分别表示可逆和不可逆影响。

经筛选、识别确定本项目主要环境影响因子是水资源、水文情势、水质影响。

### 1.2.2评价因子筛选

根据环境影响识别及本项目对何庄水库水文要素影响特征，本次评价给出了环境影响评价现状评价因子和预测评价因子，详见表1.2-2。

表1.2-2评价因子一览表

| 环境要素 | 主要污染源 | 现状监测因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 水文情势 | 水位、流量、流速 | 水面面积、水量、径流过程、水位、流量 |
|  | 水质 | 水温、pH值、DO、SS、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群 | SS、CODCr、氨氮、总磷、总氮 |

## 1.3评价标准

### 1.3.1地表水水质量标准

按地表水环境功能区划分，本项目属于薛城大沙河流域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅲ类水标准，SS参考《地表水资源质量标准》(SL63-94)表3中标准。具体标准值见表1.3-1。

表1.3-1地表水环境质量标准限值  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 溶解氧 | ≥5 |
| 3 | 高猛酸盐指数 | ≤6 |
| 4 | COD | ≤20 |
| 5 | BOD5 | ≤4 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 |
| 8 | 总氮 | / |
| 9 | 石油类 | ≤0.05 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | ≤10000 |
| 11 | SS | ≤360 |

### 1.3.2废水污染物排放标准

施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。生活污水在施工区设置旱厕，粪便经化粪池沉淀、降解处理后定期清运就近施肥。基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。回用废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫，消防、建筑施工水质标准。具体排放标准见表1.3-2。

表1.3-2废水排放标准一览表

| 序号 | 项目 | 建筑施工 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0-9.0 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫，消防、建筑施工水质标准 |
| 2 | 色度 | ≤30 |  |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |  |
| 4 | 浊度（NTU） | ≤10 |  |
| 5 | 五日生化需氧量（mg/L） | ≤10 |  |
| 6 | 氨氮（mg/L） | ≤8 |  |

## 1.4评价等级及范围

1、评价等级

依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，对环境影响评价等级和评价范围的确定，本项目为水污染影响与水文要素影响型两者兼有的复合影响型，建设项目评价等级判定表见下表。

表1.4-1水污染影响型建设项目评价等级判别表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

根据施工期生态环境影响分析，本项目废水为施工人员生活污水和施工废水。

施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。生活污水在施工区设置旱厕，粪便经化粪池沉淀、降解处理后定期清运就近施肥。基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。

由上表与项目情况可知，项目水污染影响型建设项目评价等级为三级B。

表1.4-2水文要素型水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比α/% | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖泊 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5;或R≥10 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α>10;或不稳定分层 | 20＞β>2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ>10 | 0.3＞A1＞0.5;或1.5＞ A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1>0.5； 或1.5＞A2>0.2；或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15； 或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |

根据工程设计方案，袁河为小流域，无实测流量资料，但袁河流域紧邻薛城大沙河流域，降雨条件及下垫面条件较为相似，薛城大沙河流域有完备的雨量资料，本次河道设计洪水采用薛城大沙河流域的实测暴雨资料计算设计洪水。工程建设内容为何庄水库增容，增容后何庄水库生活库总库容159.5万m3。兴利库容144.98万m3，工程规模为中型。设计入库流量1.5m3/s（4730.4万m3），工程永久占地404174m2（606.26亩），扩建后水库底面积343.002亩（0.229km2），现有水库面积0.06km2。

本项目年径流量与总库容百分比α=4730.4/159.5=29.65，兴利库容与年径流量百分比β=144.98/4730.4=0.03。工程垂直投影面积及外扩范围A1=0km2；工程扰动水底面积A2：0.06km2。

表1.4-3本项目地表水评价等级判定表

| 水文要素影响型 | 参数 | 水温 | 径流 | 受影响地表水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年径流量4730.4万m³，总库容159.5万m3 | 年径流量4730.4万m³，兴利库容144.98万m3 | 工程垂直投影面积及外扩范围A1：0km2；工程扰动水底面积A2：0.06km2 |
| 结果 |  | α=29.65 | β=0.03 | A1=0km2，A2：0.06km2 |
| 评价等级 |  | 三级 | 三级 | 三级 |

综上所述，因此本项目营运期水文要素环境评价等级为三级。综上，本次地表水环境影响评价等级确定为三级。

2、评价范围

评价范围：根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.3.3节要求，本项目评价范围确定如下：

考虑到工程建设对水资源、水文情势的影响特征等，最终确定评价范围为何庄水库。

## 1.5评价时期

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.4节，评价时期确定原则见下表。

表1.5-1评价时期确定表

| 受影响地表水体类型 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 水污染影响型（三级A）/水文要素影响型（三级） |
| 河流、湖库 | 丰水期、平水期、枯水期；至少丰水期和枯水期 | 丰水期和枯水期； 至少枯水期 | 至少枯水期 |
| 入海河口（感潮河段） | 河流：丰水期、平水期和枯水期；河口：春季、夏季和秋季；至少丰水期和枯水期，春季和秋季 | 河流：丰水期和枯水期；河口：春、秋2个 季节；至少枯水期或1个季节 | 至少枯水期或1个季节 |
| 近岸海城 | 春季、夏季和秋季；至少春、秋2个季节 | 春季或秋季；至少1个季节 | 至少1次调查 |
| 注1:影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2:跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3:造成入海河口(湾口)宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的5%以上)，评价等级应不低于二级 注4:对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物(如防波堤、导流堤等)，其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5:允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6:同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |

根据前文确定评价等级为三级，因此本次评价确定评价时期为枯水期。

## 1.6水环境保护目标确定

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和润游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，本项目水环境保护目标为何庄水库库区。

# 2项目基本情况介绍

## 2.1项目概况

项目名称：枣庄市何庄水库改建及引调水工程；

建设单位：山东坤泽投资发展有限公司；

项目性质：新建；

行业类别：N763天然水收集与分配；

建设地点：枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北，项目地理位置图见附图1；

投资总额：53001.20万元；

建设规模：总占地面积404174m2（606.26亩），工程建设内容为新建生活库，增容后何庄水库总库容200.6万 m3。其中生活库总库容159.5万m3，工业库总库容41.1万m3。工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等。何庄水库围坝、入库（泄水）涵洞、出库泵站等主要建筑物级别为3级，临时建筑物为5级。何庄水库无防洪任务，水库设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇。入库（泄水）涵洞设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇；消能防冲设计标准为20年一遇。何庄水库生活库总库容159.50万m3，调蓄库容145.71万m3，死库容13.79万m3。何庄水库增容后划定为城市生活饮用水水源地。

## 2.2项目组成

主要建设内容为何庄水库增容，主要包括：生活库库区开挖；围坝填筑及附属构筑物；新建入库（泄水）涵洞1座；新建出库泵站1座，总装机1800kW；新建管理及监测设施；新建排洪渠（袁河改道）长1.137km及引水管线。主要建设内容见表2.2-1。

表2.2-1项目基本组成一览表

| 类别 | 工程名称 |  | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 库区开挖 |  | 在红线内范围内，留出老河道改道及管理区，平面上尽量做大。利用已有隔堤加固后作为隔坝，形成北部生活库及南部工业库。其中，生活库坝顶高程56.50m6-12（与原设计一致），蓄水位55.70m，库底高程46.20m，最大蓄水深9.5m，建成生活库总库容159.5万m3及引水管线。 |
|  | 围坝填筑及附属构筑物 |  | 包括坝顶构造、坝面排水及坝体排水、上坝道路。1、坝顶结构包括路面、防浪墙、照明设施等三部分。坝顶宽6.0m，电缆沟0.72×0.5m，下游路沿石0.15×0.5×0.7m，沥青路面宽5.0m。坝顶道路全长2099.2m。围坝坝顶上游防浪墙，墙高1.0m。坝顶下游设现浇混凝土路沿石，高0.5m，长0.7m，厚0.15m。在围坝坝顶上游环库一周布置照明设施，灯具采用高压钠灯，光源容量为2×250W，间距30.0m。2、围坝下游坝面设纵、横向排水设施。横向排水沟每100m设一道，断面尺寸30×30cm，采用M10浆砌块石结构。横向排水沟总长344m，与截渗沟相连通。3、水库围坝修建完成后需新建上坝道路，按原生产路方向布置，至坝脚处后设上坝坡道与坝顶道路连接。 |
|  | 入库（泄水）涵洞 |  | 涵洞设计为1孔，洞身结构为钢筋混凝土箱涵，孔口尺寸2.0m×2.0m，闸门采用铸铁闸门，启闭设备选用手电两用螺杆式启闭机 |
|  | 出库泵站 |  | 在何庄水库东北侧围坝桩号0+380处新建泵站1座，泵站自何庄水库引水，向中心水厂供水 |
|  | 排洪渠工程设计（袁河改道） |  | 采用双孔钢筋混凝土箱涵。长度1.137km，涵洞净宽2.8m，净高3.0m。无永久征地。 |
| 辅助工程 | 管理及监测设施 |  | 新建何庄水库管理办公楼一座，位于何庄水库北部，面积约为7000m2，自用光伏发电等工程建设信息化系统，用于监测雨水情、水位、压力、流量、设备运行状态等，并形成数字孪生工程的基础感知层 |
| 公用工程 | 给水 |  | 施工人员生活饮用水利用附近村庄自来水，施工用水来自河道及附近村庄自来水。 |
|  | 供电 |  | 施工用电包括生产用电和照明用电，项目各施工区用电引接村庄输电线路供电。 |
| 环保工程 | 施工期 | 废气 | 燃油废气：采用优质、污染小的无铅汽油、柴油，加强机械检修和维护，必要时安装尾气净化器，确保尾气达标排放； 施工扬尘：降低车速，对车轮进行冲洗，建筑物施工区设置围栏 |
|  |  | 废水 | 在工程现场共设置沉淀池、隔油池，施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。 生活污水在施工区设置旱厕，粪便经化粪池沉淀、降解处理后定期清运就近施肥。 基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。 |
|  |  | 噪声 | 施工期施工现场四周采用隔声围挡防护措施；使用低噪声设备，严格控制施工时间，严禁夜间施工，应与当地交管部门协商，加强机动车运输管理，合理控制车速和车辆鸣号。 |
|  |  | 固废 | 固体废弃物主要包括施工中弃土、建筑垃圾、油渣和施工人员产生的生活垃圾。 弃土、建筑垃圾进行资源化利用，运送至指定地点处置，不得向外环境排放；油渣量定期委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |
| 临时工程 | 施工临时道路 |  | 根据水库工程实际情况，需新建施工简易临时道路（宽6m），采用拖拉机压实长度0.88km，临时道路占地11.7亩 |
|  | 临时工厂仓库、生活福利设施 |  | 何庄水库施工仓库主要为水泥仓库、油料仓库及其他仓库，经计算需要水泥仓库为100㎡，油料仓库为60m2，其他仓库为50m2，共计210m2；设生活福利设施1处，布置在水库西北侧，占地5亩。施工工厂共计临时占地5.3亩。 |
| 生态 | 施工期 |  | 1、施工期应该严格按照设计施工，尽量避开农田和林地。 2、施工过程中保护好表层土，施工避开农作物生长季节。 3、严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，以减少对地表的碾压；在施工作业带以外，不准随意砍伐、破坏树木和植被，不准乱挖植被，减少对生态环境的影响。 4、对新增水土流失重点区域和重点工程进行因地制宜、重点设防，建立工程措施、植物措施和临时措施相结合的防治措施体系，有效防治项目区原有水土流失和工程建设造成的新增水土流失，促进项目区地表修复和生态建设。 5、对临时占用农田的恢复，使之恢复原状，将施工期对临时占地的影响降到尽可能低的程度。 6、将生产污水，垃圾及其它施工机械的废弃物收集后处理；有害的施工材料尤其是粉尘类材料的堆放要远离水体；降低对河流水质和水生生物的影响。 7、施工活动尽量减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，应及时对破坏的河岸带植被进行修复，维护近岸的水生生态环境。 |
|  | 运营期 |  | 项目建成后恢复和缓解了施工期临时占地对植被的不利影响。项目运营期不会对水生植物、浮游生物、底栖生物产生不利影响。 |
| 移民安置 |  |  | 本工程不涉及城镇拆迁及农村移民安置 |

表2.2-2工程特性表

| 工程项目 | 建筑物名称 | 指标名称 | 单位 | 设计指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活库 | 围坝 | 总库容 | 万m3 | 159.50 |
|  |  | 调蓄库容 | 万m3 | 145.71 |
|  |  | 死库容 | 万m3 | 13.79 |
|  |  | 最高蓄水位 | m | 55.70 |
|  |  | 正常蓄水位 | m | 55.00 |
|  |  | 设计洪水位（P=5%） | m | 55.25 |
|  |  | 校核洪水位（P=1%） | m | 55.37 |
|  |  | 死水位 | m | 47.20 |
|  |  | 防浪墙顶高程 | m | 57.50 |
|  |  | 坝顶高程 | m | 56.50 |
|  |  | 库底高程 | m | 46.20 |
|  |  | 坝顶宽度 | m | 6.00 |
|  |  | 最大坝高 | m | 5.48 |
|  |  | 围坝长（新建） | m | 2099（1000） |
|  | 隔坝 | 防浪墙顶高程 | m | 57.50 |
|  |  | 坝顶高程 | m | 56.50 |
|  |  | 坝顶宽度 | m | 6.00 |
|  |  | 隔坝长 | m | 570 |
|  | 入库（泄水） 涵洞 | 站址 | / | 库西南，1+300 |
|  |  | 设计入库流量 | m3/S | 1.5 |
|  |  | 设计出库流量 | m3/S | 18.00 |
|  |  | 结构型式 | m | 钢筋混凝土箱涵 |
|  |  | 洞身尺寸（宽m×高m） |  | 2.0×2.0 |
|  | 出库泵站 | 站址 | / | 库东北，0+390 |
|  |  | 设计流量 | m3/S | 1.5 |
|  |  | 设计扬程 | m | 43.20 |
|  |  | 泵型 |  | 卧式双吸泵 |
|  |  | 机组台数 | 台 | 4（3用1备） |
|  |  | 总装机 | kw | 1800KW |
|  | 排洪渠 （袁河改道） | 流域面积 | km2 | 2.58 |
|  |  | 设计流量（P=5%） | m3/S | 54.2 |
|  |  | 排洪渠长度 | m | 1137 |
|  |  | 断面型式 |  | 双孔箱涵，2× 3.0m×2.8m |
|  | 管理楼 | 建筑面积 | m2 | 7000 |

## 2.3工程规模及主要工程参数

①工程等别

何庄生活库总库容159.5万m3。

何庄水库增容后作为中心城区城乡供水生活饮用水水源地，工程供水对象为中心城区居民用水，供水对象重要性比较重要。本工程的工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。

②建筑物级别

何庄水库围坝、入库（泄水）涵洞、出库泵站等主要建筑物级别为3级，临时建筑物为5级。

③设计标准

何庄水库无防洪任务，水库设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇。

入库（泄水）涵洞设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇；消能防冲设计标准为20年一遇。

出库泵站设计洪水标准取30年一遇，校核洪水标准取100年一遇。

排洪渠设计洪水标准采用20年一遇。

施工期设计洪水标准为5年一遇。

## 2.4工程建设方案

2.4.1何庄水库

何庄生活库来水为南四湖水，水库坝址以上流域来水通过新建排洪渠进入老河道，水库周边地面径流由围坝外排水沟下泄，因此何庄水库无防洪任务。

根据《防洪标准》（GB50201-2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），何庄水库围坝等挡水建筑物等级为3级，水库设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇.

2.4.1.1围坝及隔坝工程设计

围坝采用混凝土心墙砂壳坝坝型。围坝顶宽6.00m，上下游坝坡坡比均为1：3，坝顶高程56.50m，坝顶上游侧设钢筋混凝土防浪墙，防浪墙高1.0m。坝底为现状地面，清基0.5m，清基边坡1:1。上游护坡采用干砌石护坡，护坡下设复合土工膜防渗，防渗体顶部至坝顶锚入防浪墙，防渗体底部至库底锚入库底齿墙。塑性混凝土防渗墙轴线与坝顶中心线重合，墙顶高程56.00m，墙后0.40m，墙底至⑤层强风化花岗闪长岩面以下1.00m。

2.4.1.2围坝护坡

结合以往水库护坡设计经验，采用干砌方块石护砌。干砌方块石护坡厚25cm，下设2～4cm碎石垫层厚10cm，中粗砂10cm。中粗砂与碎石垫层间设复合土工膜一层（SNG-PET-10、膜厚0.3mm、SNG-PET-10）。在上游戗台内外侧各设一道浆砌石齿墙，宽0.8m，深1.0m。在库底坝脚处设混凝土锚固齿墙，宽0.8m，深1.0m；在上游坡顶设混凝土锚固齿墙，宽0.4m，高0.7m。将土工膜锚入上下混凝土锚固齿墙。

2.4.1.3附属设施及构造

①坝顶构造

坝顶结构包括路面、防浪墙、照明设施等三部分。

坝顶路面：为满足交通管理及防汛抢险要求，坝顶采用沥青混凝土路面，形成环库一周，为满足防洪，坝顶上游设防浪墙，下游侧设路沿石。坝顶路面向下游侧倾斜，坡比1％，下游路沿石与下游竖向排水沟相交处留开口，坝顶雨水通过下游坝坡竖排水沟排至坝下游截渗沟。坝顶宽6.0m，电缆沟0.72×0.5m，下游路沿石0.15×0.5×0.7m，沥青路面宽5.0m。坝顶道路全长2099.2m。

沥青混凝土路面厚33cm，路面结构层由面层（细砾沥青混凝土面层厚3cm、粗粒沥青混凝土厚5cm）、基层（水泥稳定级配碎石厚15cm）、底基层（级配碎石厚10cm）组成。围坝坝顶上游防浪墙，墙高1.0m。坝顶下游设现浇混凝土路沿石，高0.5m，长0.7m，厚0.15m。

照明设施：在围坝坝顶上游环库一周布置照明设施，灯具采用高压钠灯，光源容量为2×250W，间距30.0m，路灯采用C25混凝土基础（0.8×0.8×1.0m），紧邻栏杆基础下游侧设置电缆沟，断面0.72×0.5m，沟内尺寸0.24×0.4m，C10混凝土垫层，浆砌砖边墙，C25混凝土压顶，顶部设C25钢筋混凝土盖板44×50×5cm，沟内设C25钢筋混凝土预制支架10×5×50cm，间距0.7m，沟底埋设Φ75PE管排水入下游坝坡排水沟，间距100m。

②坝面排水及坝体排水

围坝下游坝面设纵、横向排水设施。横向排水沟每100m设一道，断面尺寸30×30cm，采用M10浆砌块石结构。结合横向排水沟在围坝0＋850、1+050、1＋250、1+450、1+650处设5道宽1.8m的C25现浇混凝土台阶踏步，以方便安全检查上、下6-33围坝；横向排水沟总长344m，与截渗沟相连通，截渗沟将水流汇集后排入泄水涵洞出水渠。

由于围坝上游坝坡采取了复合土工膜防渗措施，下游坝脚渗流出逸点很低，故下游坝脚采用贴坡排水体型式。贴坡排水沿下游坝脚通长布置，贴坡排水高出坝脚的垂直高度为1.5m，贴坡排水在护坡坡顶及坡脚处均设30×50cm浆砌石齿墙。贴坡排水下游自坝脚护至截渗沟边界(5m宽)。贴坡排水自上而下依次为干砌块石20cm、2～4cm碎石垫层10cm、SNG-PET-10土工布一层。

③上坝道路

水库围坝修建完成后需新建上坝道路，按原生产路方向布置，至坝脚处后设上坝坡道与坝顶道路连接。上坝道路为沥青混凝土路面，面层为3.5cm细粒式沥青宽6m，下设透层，下层为20cm厚二灰碎石宽9m，底部为原状土路基。

2.4.2入库（泄水）涵洞工程设计

入库（泄水）涵洞建筑物级别为3级。在何庄水库西南侧围坝桩号1+300处修建入库涵洞一座并兼做泄水涵洞，南四湖下级湖通过引水钢管接入涵洞进行充库，库水通过涵洞尾水渠进入何庄支流河道。泄水能力根据将水库最高蓄水位降至死水位47.20m所需泄空时间确定，泄水洞腾空库容时间按不超过15天控制。

在满足泄空时间要求及充库能力的原则下同时考虑施工要求，确定泄水洞洞身尺寸为2.0×2.0m。

2.4.3出库泵站工程设计

依据《防洪标准》（GB50201-2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），出库泵站建筑物级别为3级。

在何庄水库东北侧围坝桩号0+380处新建泵站1座，泵站自何庄水库引水，向中心水厂供水。

泵站主厂房为半地下干室型泵房，内设4台卧式单级双吸离心泵机组并预留一个机组坑位，轴线平行于输水管道。配电室、加药间与泵房并列布置，分别布置在泵房东、西侧。泵站采用自进水池上、下层分层取水型式。泵站出水管接输水管道。

2.4.4排洪渠工程设计（袁河改道）

袁河改线防洪标准按20年一遇设防，20年一遇洪峰流量为48.72m3/s，改线长度1.137km。拟定河底纵向比降为1/250.67，采用C30钢筋混凝土双孔涵管从地面下穿过，涵洞单孔高3.0m，宽2.8m，隔断宽0.4m，底板厚0.7m，顶板厚0.6。改道河流水深2.52m，流速3.46m/s.

采用双孔钢筋混凝土箱涵。长度1.137km，涵洞净宽2.8m，净高3.0m。无永久征地。

2.4.5管理设施设计

新建何庄水库管理办公楼一座，位于何庄水库北部，面积约为7000m2，结构形式为框架结构，设计使用年限50年，建筑抗震设防烈度7度，建筑抗震设防类别为丙类，屋面防水等级为Ⅰ级。

## 2.5总平面布置

1、总平面布置

枣庄市何庄水库改建及引调水工程位于枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北。

何庄水库增容后形成北部生活库及南部工业库，生活库与工业库利用现有的隔坝分离。其中生活库总库容159.5万m3，作为中心水厂南四湖下级湖生活饮用水水源地，通过引水口及引水管道承接南四湖下级湖水，再泵送至枣庄中心水厂；南部工业库总库容约41.1万m3，承接南水北调水，作为工业调蓄水库，工程建设不改变其功能与控制运用条件。

生活库拟在征地红线范围内建设，位于征地红线内北部区域。水库由围坝、隔坝、入库（泄水）涵洞、出库泵站组成。围坝长2099m，新建围坝长1000m；新筑水库围坝采用混凝土心墙砂壳坝，采用上游面复合土工膜防渗结合坝体塑性混凝土防渗墙的防渗措施；坝顶宽6.0m，坝顶设防浪墙，围坝上游坡采用干砌石护坡，下游坡采用碎石护坡，坝外设截渗沟。既有隔坝长570m，采用上游面复合土工膜防渗结合坝体塑性混凝土防渗墙的防渗措施；对隔坝进行坡面整理，设坝顶路及防浪墙，生活库迎水面采用干砌石护坡。入库（泄水）涵洞布置在生活库西南，在围坝上的桩号为1+300；涵洞采用钢筋混凝土箱涵结构，洞径为2.0m×2.0m，库内设置检修门及工作门各一道，库外设置工作门一道，兼顾充库及泄水。出库泵站布置在水库东北角，在围坝上的桩号为0+390，泵站采用干室型泵房结构，内设4台卧式双吸泵，水库进水池设置分层取水闸门控制，主泵房左右分别设配电室及加药控制间。在水库东、南建设排洪渠对老河道改道，排洪渠采用梯形断面衬砌渠道，长1063m。

2、现场布置

施工总布置内容包括：施工临时道路、施工工厂、生活区等。

工程临时占地共计17亩，其中施工临时道路占地11.7亩，施工工厂占地5.3亩。

工程施工，根据水库工程实际情况，需新建施工简易临时道路（宽6m），采用拖拉机压实长度0.88km，临时道路占地11.7亩。

施工场区主要包括施工工厂及仓库、生活福利设施、土方临时堆存区等，施工工厂及仓库的设置以便于施工为原则；生活福利设施尽量远离仓库，使工作与休息得到有利的保障；土方临时堆存区是用于堆放临时弃土的场所，设置在不影响施工且运距较近的地方，便于建筑物回填使用。

何庄水库施工仓库主要为水泥仓库、油料仓库及其他仓库，经计算需要水泥仓库为100㎡，油料仓库为60m2，其他仓库为50m2，共计210m2；设生活福利设施1处，布置在水库西北侧，占地5亩。施工工厂共计临时占地5.3亩。

# 3地表水环境现状调查与评价

## 3.1调查范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）第6.2.3节要求，本次评价确定地表水环境现状调查范围为：何庄水库及其上游。

## 3.2流域概况

### 3.2.1自然地理概况

薛城区所处地貌单元为低丘—平原地带，地形较为平坦，地势中部高，北、南部低。中部多为低山丘陵区；北、南部为山前冲洪积倾斜平原，西部湖区周围主要为湖积平原。

项目区位于山前冲洪积倾斜平原，由河流多次堆积而成，总的趋势是北及东部高，南及西南低，微向湖区倾斜，地面高程32～80m。地层多为第四纪冲洪积层、湖积层、元古界、古生界、太古界地层。岩性以粘土、壤土、砂质粘土、粘质砂土、中细砂及粗砂夹砾石、灰岩、页岩；变质岩主要为黑云母斜长片麻岩、花岗片麻岩、混合片麻岩等。

### 3.2.2水系概况

袁河发源于沙沟镇上殷村南杜塘村西，流经杜塘村、下殷庄、关帝庙村后，袁河村东郭洼村西，运河村东，最后汇入微山湖，全长6.58公里，流域面积30平方公里。目前，袁河村东（潘庄灌区一级引渠）至104国道段治理完成，该河段建设南水北调节制闸一座（104国道上游500米）。该河道为季节性山洪河道，由雨水冲击而成，全年除雨季河道内存水外，其它季节干枯。

## 3.3调查因子

水温、pH值、DO、SS、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群。

## 3.4调查时期

与评价时期一致，即枯水期。

## 3.5水环境质量现状调查

因何庄水库未设监控断面，本次评价在枯水期进行补充检测。

### 3.5.1现状监测

本次评价为调查项目何庄水库水质现状，于2025年3月3日至2025年3月5日开展枯水期监测。

（1）监测点位设置

根据周边地表水系分布和排水去向，枯水期在何庄水库及上游布设3个监测断面，主要目的为了解评价区域周围地表水水质现状情况。具体见表3.5-1和附图3.5-1。

表3.5-1地表水质量现状监测布点情况一览表

| 类别 | 水质监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水温、pH值、DO、SS、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群 | 何庄水库上游点位1# | 连续监测 3天、每天 1次 |
|  |  | 何庄水库库区取水口点位2# |  |
|  |  | 何庄水库出水口下游点位3# |  |

（2）监测项目

地表水监测项目为：水温、pH值、DO、SS、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群。

（3）监测时间和监测频率

山东睿测检测服务有限公司于2025年3月3日至2025年3月5日，对何庄水库枯水期进行监测，监测三天，每天采样一次。

（4）监测分析方法

地表水检测方法、依据、检出限及设备见表3.5-2。

表3.5-2地表水分析方法、设备及检出限一览表

| 检测项目 | 分析方法依据 | 方法名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | HJ1147-2020 | 水质pH值的测定电极法 | / |
| 水温 | GB/T13195-1991 | 水质水温的测定 温度计或颠倒温度计法 | / |
| 溶解氧 | HJ506-2009 | 水质溶解氧的测定电化学探头法 | / |
| 悬浮物 | GB/T11901-89 | 水质悬浮物的测定重量法 | 4mg/L |
| 高锰酸盐指数 | GB/T11892-89 | 水质高锰酸盐指数的测定 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | HJ828-2017 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | HJ505-2009 | 水质五日生化需氧量(BOD₅)的测定稀释与接种法 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| 总磷 | GB/T11893-89 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
| 总氮 | HJ636-2012 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |
| 石油类 | HJ970-2018 | 水质石油类的测定紫外分光光度法 | 0.01mg/L |
| 粪大肠菌群 | HJ347.2-2018 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法 | 20MPN/L |

附图3.5-1 地表水水质现状检测点位图

地表水监测期间枯水期水文参数见表3.5-3，监测数据结果如表3.5-4所示。

表3.5-3枯水期何庄水库地表水检测期间水文参数

| 时间 | 点位 | 检测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水面宽（m） | 水深（m） | 流速（m/s） | 水面面积（m2） | 水量（m3） |
| 2025.3.3 | 2# | 169 | 6.5 | 静流（＜0.02） | 57100 | 371150 |

表3.5-4枯水期地表水环境质量监测结果

| 采样点位名称 | 何庄水库上游点位1# | 何庄水库库区取水口点位2# | 何庄水库出水口下游点位3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2025.03.03 |  |  |
| pH(无量纲) | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| 水温(℃) | 6.3 | 7.4 | 8.4 |
| 溶解氧(mg/L) | 12.1 | 11.8 | 11.6 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 7.6 | 5.4 | 4.8 |
| 化学需氧量(mg/L) | 20 | 13 | 14 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 7.1 | 4.9 | 4.2 |
| 氨氮(mg/L) | 0.083 | 0.029 | 0.032 |
| 悬浮物(mg/L) | ND | ND | ND |
| 总磷(mg/L) | 0.10 | 0.96 | 0.29 |
| 总氮(mg/L) | 13.5 | 3.34 | 2.68 |
| 石油类(mg/L) | ND | ND | ND |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 4.9×10² | 1.7×10² | 1.3×10² |
| 采样时间 | 2025.3.4 |  |  |
| pH(无量纲) | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
| 水温(℃) | 7.9 | 8.7 | 8.5 |
| 溶解氧(mg/L) | 11.8 | 11.5 | 11.5 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.4 | 4.9 | 4.5 |
| 化学需氧量(mg/L) | 15 | 16 | 15 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 3.6 | 4.1 | 3.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.090 | 0.046 | 0.046 |
| 悬浮物(mg/L) | ND | ND | ND |
| 总磷(mg/L) | 0.05 | 0.80 | ND |
| 总氮(mg/L) | 13.1 | 2.54 | 2.40 |
| 石油类(mg/L) | ND | ND | ND |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 3.3×10² | 1.1×10² | 1.1×10² |
| 采样时间 | 2025.3.5 |  |  |
| pH(无量纲) | 8.4 | 8.1 | 8.4 |
| 水温(℃) | 9.6 | 9.5 | 9.7 |
| 溶解氧(mg/L) | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.1 | 4.4 | 4.1 |
| 化学需氧量(mg/L) | 15 | 16 | 15 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
| 氨氮(mg/L) | 0.071 | 0.058 | 0.048 |
| 悬浮物(mg/L) | ND | ND | ND |
| 总磷(mg/L) | 0.07 | 0.86 | ND |
| 总氮(mg/L) | 12.8 | 2.76 | 2.31 |
| 石油类(mg/L) | ND | ND | ND |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 2.3×10² | 80 | 1.4×10² |

### 3.5.2现状评价

（1）评价因子

pH值、DO、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群。SS、石油类未检出不评价。

（2）评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。

①计算公式

一般性水质因子计算公式如下：

Pi = Ci/Si

式中：Pi—第i种污染物的单因子指数(pH除外)，Pi >1为超标，Pi≤1为达标；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/L；

Si—i污染物评价标准，mg/L。

对于pH，其标准指数按下式计算：

PpH=(7.0-pHCi)/(7.0-pHsd)(pHCi≤7.0)

PpH=(pHCi-7.0)/(pHsu-7.0)(PHCi>7.0)

式中：PpH—pH的标准指数，PpH>1为超标，PpH≤1为达标；

pHCi—pH的现状监测结果；

pHsd—pH采用标准的下限值；

pHsu—pH采用标准的上限值

对于溶解氧，其标准指数按下式计算

SDO，j=DOsDOj，DOj≤DOf

SDOj=DOf−DOjDOf−DOs，DOjDOf

式中：SDO，j－溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj－溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs－溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf－饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)；对于盐度比较高的湖泊、水库及入河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)；

S－实用盐度符号，量纲为一，本项目取0.5；

T－水温，℃。

（3）评价标准

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

（4）评价结果

表3.5-5枯水期地表水环境质量现状评价结果

| 采样点位名称 | 何庄水库上游点位1# | 何庄水库库区取水口点位2# | 何庄水库出水口下游点位3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2025.03.03 |  |  |
| pH(无量纲) | 0.80 | 0.80 | 0.93 |
| 溶解氧(mg/L) | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 1.27 | 0.90 | 0.80 |
| 化学需氧量(mg/L) | 1.00 | 0.65 | 0.70 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.78 | 1.23 | 1.05 |
| 氨氮(mg/L) | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| 总磷(mg/L) | 0.50 | 4.80 | 1.45 |
| 总氮(mg/L) | 13.50 | 3.34 | 2.68 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 采样时间 | 2025.3.4 |  |  |
| pH(无量纲) | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| 溶解氧(mg/L) | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.73 | 0.82 | 0.75 |
| 化学需氧量(mg/L) | 0.75 | 0.80 | 0.75 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 0.90 | 1.03 | 0.95 |
| 氨氮(mg/L) | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| 总磷(mg/L) | 0.25 | 4.00 | / |
| 总氮(mg/L) | 13.10 | 2.54 | 2.40 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 采样时间 | 2025.3.5 |  |  |
| pH(无量纲) | 0.93 | 0.73 | 0.93 |
| 溶解氧(mg/L) | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.68 | 0.73 | 0.68 |
| 化学需氧量(mg/L) | 0.75 | 0.80 | 0.75 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 0.85 | 0.95 | 1.03 |
| 氨氮(mg/L) | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 总磷(mg/L) | 0.35 | 4.30 | / |
| 总氮(mg/L) | 12.80 | 2.76 | 2.31 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

由评价结果可以看出，何庄水库上游高锰酸盐指数、五日生化需氧量、总氮指标均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，最大超标倍数为0.27倍、0.78倍、12.5倍。

超标原因主要为：上游河道沿河村庄排放的生活污水及农业面源的污染造成的，另外生活垃圾随意倾倒、堆放，雨水淋溶流入河流，也是导致评价区有超标现象的原因。

何庄水库库区五日生化需氧量、总氮、总磷指标均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，最大超标倍数为0.23倍、2.34倍、3倍。

超标原因主要为：何庄水库上游袁河水量较小，除区域大气降雨及附近山体汇流的雨水补给外，无其它补给来源，水体更新周期长。水库存水量较小，库底残留的腐烂物质、土壤等会分解释放出有机物，使水体中氮、磷等浓度增加。

水库工程建成运行后，汛期雨水拦蓄于库区，通过加强上游集水区内村庄、企业、农田等污染源管理，不会导致库区水质发生变化，各项指标可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，能满足水库的功能区划要求。

### 3.5.3地表水区域改善方案

根据《2021年度枣庄市南四湖水污染综合整治工作计划》、《枣庄市辖南四湖流域水污染综合整治三年行动方案（2021-2023年）》，其中《年度计划》明确了雨污分流改造、污水处理能力提升等11项重点任务，《三年行动方案》确定了深化治理城镇生活污染、全面整治农业面源污染等6方面治理重点和水环境、水资源、水生态能力建设等110个重点项目。

深化控源截污，提升流域环境质量。全面管控重点排污单位。引导全市187家重点排污单位实施技术改造，确保污水达标排放，以硫酸盐、氟化物、全盐量及氮磷等指标为重点，制定专项整治方案，推动16家重点工矿企业治污设施升级；全面管控污水处理厂。全市建成投运城市污水处理厂设计出水水质均不低于Ⅳ类标准，为城市发展预留了充足的环境空间；全面管控入河排污（水）口。坚持“查测溯治管”，对全市4433个排污口实行动态管理，实现“排入水体-入河排污口-排污管线-污染源”全链条管理，确保排污口入河水质达标，为水环境质量提升奠定坚实基础。

突出全面协同，夯实碧水绿色本底。抓项目建设保水质达标。明确涉南四湖流域年度重点工程45个，总投资30.2亿元；实施峄城沙河分洪道人工湿地工程、滕州雨污分流改造项目，推动509个行政村生活污水治理，50条农村黑臭水体实现动态清零；抓生态修复守保护红线。全面完成南四湖省级自然保护区内38个鱼塘（共计约2224亩）清退任务，利用煤矿采煤沉陷区在滕州市西岗镇、级索镇建设2处河流生态修复工程，结合大运河国家文化公园建设，实施韩庄运河人工湿地工程和河道生态修复工程，构建完善的水系生态保护体系；抓湿地治理促生态提升。在鲁南高科技化工园区采用“表流湿地+浅流湿地”组合工艺，净化工业园区排放废水，围绕南水北调水质达标，已建成人工湿地水质净化工程35处，总面积约30000亩，日处理水量30万方，河道清淤58万方，主要河流基本形成“条条河流有湿地、流域处处生态美”的景象。

强化数字赋能，构建智慧监管体系。科技融合打造“智慧流域”。在10处县级以上城市集中式饮用水水源保护区安装视频监控，在地表水型集中式饮用水水源地建设水质自动监测站，在全市12条河流建设水质自动监测站17座，实现了河流监测“全覆盖”，全面提升水环境治理智能化水平；加快水环境智慧监管平台建设。打造集在线监控、在线分析、在线管理、研判智慧、分析应用于一体的环保智慧大脑；实时监控排污口、河流断面和跨界断面。实时监控全市47个工业企业污水集中处理厂入河排污口水质排放状况，实时掌握国省控断面水质，探索实施镇街跨界断面监测，建立市内跨界河流断面生态补偿制度；加强流域生态环境监管。采取“双随机一公开”，区域交叉互查，跨部门联合监管，实现对干支流监管一张网全覆盖，形成上下联动、协同治水的新格局，守好流域生态保护红线。

# 4.地表水环境影响预测及评价

## 4.1施工期地表水环境影响

### 4.1.1施工机械、运输车辆冲洗废水

汽车、机械设备日常冲洗产生的废水，施工高峰时段废水产生量约5m3/d，主要污染物为SS、石油类，浓度为2000mg/L、30mg/L，经隔油沉淀池处理后回用，不外排。

### 4.1.2基坑排水

基坑排水含有少量的SS，对基坑降排水不采用特殊的处理设施，坑内积水，投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。

### 4.1.3生活污水

本项目施工生产生活区设置在地块北侧，本工程高峰期施工人数为240人，施工人员生活污水按80L/人·d计，排放系数按0.8计，项目施工期为24个月，经计算，生活污水总排放量为11212.8m3。生活污水中主要污染物浓度COD350mg/L，SS200mg/L，NH3-N35mg/L。在施工区设置化粪池，粪便经化粪池沉淀、降解处理后定期清运就近施肥。

### 4.1.4水文情势

何庄水库南侧现有规划为工业用水区，不对南部进行改造，项目选在枯水期进行施工，施工期间不会改变水文情势。

## 4.2运营期地表水环境影响

### 4.2.1对流域内水资源影响分析

根据《枣庄市中心城区城乡供水一体化项目水资源论证报告书》及城市生活饮用水水源地划定及保护要求，枣庄水厂需自南四湖下级湖取水，拟对何庄水库增容将其作为城市生活饮用水水源地。何庄水库增容后形成北部生活库及南部工业库，生活库与工业库利用现有的隔坝分离。其中生活库总库容159.5万m3，作为中心水厂南四湖下级湖生活饮用水水源地，通过引水口及引水管道承接南四湖下级湖水，再泵送至枣庄水厂；南部工业库总库容约41.1m3，承接南水北调水，作为工业调蓄水库，工程建设不改变其功能与控制运用条件。

增容前后工业库库容不改变。袁河为季节性山洪河道，由雨水冲击而成，全年除雨季河道内存水外，其它季节干枯。袁河改道对工业库基本无影响。

本项目生活库水源来源通过引水口及引水管道承接南四湖下级湖水，南部工业库不变，工程建设不改变其功能与控制运用条件。

### 4.2.2对水文情势的影响分析

1、水库库区水文情势

水库设计正常水位55.0m，死水位47.2m。扩建后水库生活库总库容159.50万m3，调节库容为145.71万m3，死库容13.79万m3；水库完工后可正常蓄水，库区水位、水域面积均有所增加。

2、下游袁河支流水文情势

本项目何庄水库增容，建设生活库，将其作为城市生活饮用水水源地，承接南四湖下级湖水，向中心水厂供应原水，保障中心城区生活供水。水库下游袁河径流来源于地下径流和降水补给，径流特性与降雨特性基本一致，即年际变化不大，但年内分配不均，洪枯流量间变化较大。项目的建设对下游袁河支流水文情势影响较小。

### 4.2.3对下游河道生态流量影响分析

何庄水库上游袁河为小流域，该河道为季节性山洪河道，由雨水冲击而成，全年除雨季河道内存水外，其它季节干枯。因此何庄水库基本无上游河道水源补给，水源主要来自项目区大气降雨及附近山体汇流的雨水补给。项目实施后，库区流速基本无明显影响；项目实施后将更好发挥蓄水、生态效益。项目实施后水库为不完全年调节水，对坝下游河道流速的改变比较大。

### 4.2.4对泥沙情势的变化的影响分析

水库泥沙冲淤计算应考虑施工期、初期水期及正常运行期的泥沙冲淤情况，但由于水库施工期、初蓄期时间相对较短，径流含沙量小等原因，淤积量可以忽略不计。本次计算仅考虑水库正常运行期的泥沙冲淤情况。

经长距离输水沉沙，根据近几年渠道淤积情况，水库引水闸处渠道平均含沙量约为1.2kg/m3。水库年充库水量159.5万m3，泥沙比重按1.3t/m3计算，按运行期50年考虑，运行期需淤积量2.6万m3。可研设计确定死库容为13.79万m3，能够满足水库运行期泥沙的淤积量要求，对水库供水影响不大。

### 4.2.5水库水温的影响预测影响分析

（1）水库表层月平均水温

因坝址处无多年平均气温值，水库坝址距离枣庄气象站约26km（直线），枣庄气象站海拔76m，坝址处河床高程为60.7m，海拔相差较小，因此坝址气温采用平均气温。

表 4.2-1 枣庄市 2002-2021 多年月平均气温

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度℃ | 0.2 | 3.5 | 8.7 | 15.2 | 20.9 | 25.1 | 26.5 | 26.0 | 21.9 | 16.8 | 8.7 | 2.1 | 14.6 |

何庄水库为小型水库，水库表层水温采用气温—水温相关法进行估算，并采用朱伯芳公式进行修正。枣庄市多年平均气温14.6℃，属于一般地区（指年平均气温10~20℃的地区，水库表层水温按下式计算

T表 = T气 +∆ b

式中：T表——库表面水温（℃）；

T气 ——月平均气温（℃）；

∆ b——温度增量，一般地区△b=2～4℃；根据朱伯芳公式分析计算，本工程属于一般地区（年平均气温 10～20℃），△b 取2，何庄水库库表逐月水温值见下表。

表 4.2-2 何庄水库库表逐月水温一览表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度℃ | 2.2 | 5.5 | 10.7 | 17.2 | 22.9 | 27.1 | 28.5 | 28 | 23.9 | 18.8 | 10.7 | 4.1 | 16.6 |

- （2）水库水温分布类型判别

项目建成蓄水后，水库水体温度将会发生改变，影响水库水温发生变化的因素除水文、气候变化，水体内部热能交换，还与水库特性和水库运行调度有关。

水库水体温度受上述诸多因素制约，按其垂直结构形式分为分层型、混合型、过渡型。一般较完整的水库分层判别方法是通过水库流态的数值分析法来进行预测，但由于有关水库水温影响因素实测资料较少，直接对水库流态进行数值分析较困难，故采用《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2020）中推荐的判别公式对水库水温结构进行判别：

α=W/V

其中： W——多年平均年径流量，106m3；

V——水库总库容，106m3

判别标准：

α＜10，分层型；α＞20，混合型；10＜α＜20，过渡型。

经计算，本项目多年平均年均净流量α=29.6，本项目的水库水温结构为混合型。

（3）水温预测

水库一般都具有垂向分层现象。但不同的水库，由于库水密度分布所形成的重力作用与库内水流所形成的混合作用的程度不同，垂向分层强弱的差异是很大的，为了便于研究，一般由强到弱依次划分为分层型、过渡型和混合型这三类。稳定分层型的水库表层温度竖向梯度大，称为温跃层，其下温度梯度小，称为滞温层；但到冬季则上下层水温无明显差别，严寒地区甚至出现温度梯度逆转现象，上层近于0℃，底层近于4℃。混合型水库无明显分层，上下水温均匀，竖向温度梯度小，年内水温变化却较大。过渡型水库介于两者之间，春、夏、秋季有分层现象，但不稳定，遇中小洪水时水温分层即消失。本项目的水库水温结构为混合型，故本次只预测水库水温的垂向分布情况，即水库坝前各深度逐月平均水温。预测公式采用水利部东北勘测设计研究院公式。

在此经验公式中，因每个月的库表与库底水温的温差不同，造成水库温跃层的厚度也随之变化。水利部东北院根据国内许多水库的实测资料，拟合出经验公式各月的n、c计算公式。

式中：Ty——水深y处的月平均水温（℃）；

T表——水库表面月平均水温（℃）；

T底——水库底部月平均水温（℃），

由于库底水温较库表水温低，故库底水密度也较库表大。对于分层型水库来说，其冬季上游水温度为年内最低，进入到水库表层形成表层水温低于中低部水温，表层水密度更大进而向水库底部迁移形成反转混合，届时水库表层与底层水温相差较小。因此，库底水温可以认为近似等于建设前河道来水的最低三个月月平均水温，

即T底≈(T12+T1+T2)/3；

式中：T12、T1、T2一分别为12月、1月、2月的平均水温，分别为4.1℃、2.2℃和5.5℃。

T底计算值为3.93℃。

y——水深（m），水库正常运行平均9.5m；

m——月份，1，2，3，……12。

据以上条件分析计算，何庄水库不同水深情况下坝前水温预测见下表。

表4.2-3库坝前垂向水温预测成果表单位：水温（℃）、水深（m）

| 月份 水深 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.20 | 5.50 | 10.67 | 16.89 | 22.37 | 26.69 | 28.32 | 27.95 | 23.89 | 18.80 | 10.70 | 4.10 |
| 2 | 2.20 | 5.50 | 10.58 | 16.41 | 21.61 | 26.00 | 27.92 | 27.79 | 23.85 | 18.79 | 10.70 | 4.10 |
| 3 | 2.20 | 5.50 | 10.44 | 15.84 | 20.75 | 25.15 | 27.36 | 27.52 | 23.77 | 18.78 | 10.70 | 4.10 |
| 4 | 2.20 | 5.50 | 10.26 | 15.23 | 19.85 | 24.22 | 26.66 | 27.15 | 23.63 | 18.74 | 10.69 | 4.10 |
| 5 | 2.20 | 5.49 | 10.03 | 14.58 | 18.92 | 23.22 | 25.86 | 26.66 | 23.44 | 18.68 | 10.69 | 4.10 |
| 6 | 2.20 | 5.49 | 9.77 | 13.93 | 18.00 | 22.18 | 24.97 | 26.07 | 23.17 | 18.60 | 10.67 | 4.10 |
| 7 | 2.20 | 5.48 | 9.49 | 13.27 | 17.08 | 21.12 | 24.01 | 25.39 | 22.84 | 18.48 | 10.65 | 4.10 |
| 8 | 2.20 | 5.47 | 9.17 | 12.62 | 16.19 | 20.06 | 23.00 | 24.63 | 22.44 | 18.33 | 10.62 | 4.10 |
| 9 | 2.20 | 5.45 | 8.84 | 11.99 | 15.33 | 19.02 | 21.95 | 23.79 | 21.96 | 18.13 | 10.58 | 4.10 |

本次计算结果表明：由于何庄水库在年内各季节所受到的太阳辐射热不同，从而导致水温年内变化。

（1）水温的年变化是夏季大，春秋季次之，冬季最小，表层水温最低值一般出现在1月或2月，最高值出现在7月或8月。

（2）水温的垂直分布冬季整个库区趋向于均温层，上下水层温度差异很小，春夏秋三季上下水层差异较小。

### 4.2.6水质影响预测影响分析

水库的建设，对水质既有有利影响，也有不利影响。一方面由于水库蓄水，把水长期滞留在库内，库内流速减小，水与大气交换热量，使水在化学物理和生物方面发生变化；水库蓄水后，水体体积和水面面积均有较大的增加，水环境容量加大，又有利于污染物的稀释。另一方面，建库后，水流速度变慢，营养物质沉积为水体富营养化提供了条件。考虑到供水水库的水源保护区划定，水库上游面源也将得到有效削减，对库区水质将产生有利影响。

在水库蓄水初期，水库淹没区残留的腐烂物质（如杂草、树木和枝叶等）、土壤均会分解释放出有机质，有机质分解使水体中BOD5、COD、氮和磷等浓度增加，溶解氧降低。根据以往水库蓄水经验，初期蓄水水质一般相对较差，尤其是库底清理不彻底，库底浸出物较多的情况下，水质会更差。为减轻初期蓄水对库区及下游水质的影响，一方面，应加强库底清理，保证清理彻底；另一方面，水库初期蓄水需采取弃水措施，增加换水频次。随着水库蓄、放水的不断进行，土壤污染物释放对库区水质的影响逐渐减弱，并达到动态平衡。

水库建成后，新建管理房1处，位于水库东北侧，管理处生活污水通过化粪池处理后外运堆肥，不向水库排放，不会对库区水质造成影响。

### 4.2.7水库富营养化预测影响分析

水库建成以后，随着水流流态结构的变化（流速变缓，水深加大)以及被淹没的植被和土壤逐渐释放出有机物和氮磷营养盐，为富营养化发生发展提供有利的水流结构和营养条件，库区水体诱发富营养化的可能性加大。因此，水库蓄水前必须严格依照《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）的有关要求对库区盆底进行彻底清理；项目环评阶段将根据对上游来水水质监测、其他类似工程类比监测结果以及本工程初期蓄水方案，对初期蓄水库区水质变化进行预测。水库运行期必须严格控制库区周围及其上游流域有机物和营养盐等污染源，防止库区富营养化的发生。

水库营养化减缓措施：

a、采用物理手段，主要有深层排水、清淤和清漂措施。水库投运一段时间后，库底层营养物含量升高，底层水的营养盐浓度高于表层水，定期采用深层排水措施，可整体降低库区水体的营养物浓度。库区淤泥富含营养，在一定条件下可不断释放磷，称为内部负荷，在条件允许下清淤可直接减轻该内部负荷对水质的影响。水草、藻类等本身会吸收水体中大量的营养盐，配备清漂船只打捞库区表面漂浮的水草、藻类，可间接去除引起水体富营养化的元素。

b、集雨范围减少化肥、农药使用量，禁止建设规模化养殖场（区）等措施。

从水库特性和运用方式上分析，通过采取有效控制有机物和氮磷营养物质等污染源进入库区水体，保证彻底清库和上游交接断面水质达标，可有效减轻面源污染，库区水体富营养化的态势可在一定程度上得到缓解，运行过程中仍需要加强监测，以便及时采取控制措施。

综上所述，水库工程建设对水环境的影响不大。

# 5地表水环境保护对策措施

## 5.1施工期地表水环境保护措施

### 5.1.1施工机械、运输车辆冲洗废水

施工机械、运输车辆冲洗废水施工机械冲洗废水中含有悬浮物、石油类。根据相关工程实例，洗车污水中石油类浓度约为1~6mg/L，若废水直接排入水体，在水面形成油膜，会造成水中溶解氧不易恢复，影响水质。废水随意排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工区基底恢复。因此施工机械冲洗产生的废水需经隔油沉淀池等设施处理达标后回用于施工场地洒水降尘。

可行性分析：施工废水水量较少，具有悬浮物浓度较高等特点，采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。处理装置构造简单，造价低，管理方便，仅需定期清池。废水pH值偏高，运行期间可根据实际情况投加酸性中和剂。

废水经隔油沉淀池处理后，上层清液经水泵抽取，用于场地洒水降尘等，全部回用，不外排入周边河流；沉淀池中的污泥需定期清理，作为低洼地填土；油渣需及时回收，定期委托有资质的单位处置。

### 5.1.2基坑排水

基坑排水含有少量的SS，对基坑降排水不采用特殊的处理设施，坑内积水，投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。基坑排水水质与水库水质基本相同，不会对地表水体水质产生明显不利影响。

### 5.1.3生活污水

在施工区设置化粪池，粪便经化粪池沉淀、降解处理后定期清运就近施肥。

### 5.1.4水文情势

何庄水库南侧现有规划为工业用水区，不对南部进行改造，项目选在枯水期进行施工，施工期间不会改变水文情势。

## 5.2运营期地表水环境保护措施

（1）库区水质管理措施

落实水库水质保护责任者，按照产权归属原则进行管理，水库落实责任领导和责任人员具体负责水库水质保护工作。各部门要大力宣传水库水质保护的重要意义，广泛宣传水库水质管理相关法律法规，增强群众饮水安全意识。在水库管理期间，可借鉴同类型供水水库的管理经验。

（2）富营养化控制措施

湖库富营养化形成的根本原因是水体中摄入大量的氮、磷等无机营养物质，分为自然原因和人为原因两种。自然原因是指湖库水体自身的生长、发育、老化、消亡等过程都会从贫营养到富营养演替，但过程漫长；人为原因是在进行生产活动过程中，排放大量的工业废水和生活污水进入湖泊水体，而这些污水含有引起的水体富营养化的营养物质，可在短期内使湖库水体由贫营养状态演变为富营养状态。我国关于湖库富营养化的研究起于上世纪八十年代末期，经过多年发展，逐渐形成了“减源→截流→治理修复”的总体治理思路。

何庄水库无上游河道水源补给，袁河为小流域，该河道为季节性山洪河道，由雨水冲击而成，全年除雨季河道内存水外，其它季节干枯。何庄水库水源主要来自项目区大气降雨及附近山体汇流的雨水补给，坝址上游无工业企业，袁河两岸存在部分村庄、养殖、农田等可能造成富营养化污染源，人为原因、自然原因将是何庄水库出现富营养化的主要因素。

为防止何庄水库发生富营养化现象，所富营养化防治措施包括：

①生态系统形成后，通过在库区放养鲢、鳙的方法来有效的预防或减缓水体的富营养化程度。鲢、鳙是滤食性鱼类，以水体中的浮游生物为食，通过食物链作用，可利用鱼类来控制水体生态系统中浮游生物群落，达到改善水质、缓解水体富营养化的目的。

②加强库区及上游河道管理，水库建成后，严禁工业企业、居民生活等直接向库区排放污物，禁止倾倒垃圾、放养畜禽、洗涤衣物。

③加强水质监测，及时了解库区水质变化情况，为有关部门及时采取防治措施提供科学依据，防止水质污染，确保库区水质安全。

# 6地表水环境管理和监测计划

## 6.1环境管理

在项目施工过程中为防止环境破坏事件的发生，环境管理应采取“预防为主、防治结合”的原则。通过环境管理使工程建设给环境带来的不利影响减轻到最低程度，达到工程建设和环境保护协调发展。

（1）施工期管理建设单位负责从施工开始至竣工验收期间的环境保护管理工作：

①根据有关法规和标准，制定建设期环境保护实施规划和管理办法；

②制定环境保护工作年度计划，并组织实施；

③监督施工单位的环保措施执行情况，负责环保措施和环保工程的监督、检查和验收工作；

④组织开展施工环境监理工作，落实环境影响报告表提出的环保措施，将地表水不利影响降低到最小程度。

（2）运行期管理在运行期水库管理仍由现有单位所负责，建议运行期环境保护工作从以下几个方面进行：

①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策；

②严禁将垃圾进入水库。

## 6.2运营期水质环境监测

（1）监测地点：在水库大坝上游500m、库区、下游1km

（2）监测项目：pH、水温、COD、高锰酸盐指数、溶解氧、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类。

（3）监测频率：运营期监测1次，每次连续监测2天，每天采样1次。

# 7结论

何庄水库位于枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北，总占地面积404174m2（606.26亩），工程建设内容为何庄水库增容，增容后何庄水库总库容200.6万m3。其中生活库总库容159.5万m3，工业库总库容41.1万m3。工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等。何庄水库围坝、入库（泄水）涵洞、出库泵站等主要建筑物级别为3级，临时建筑物为5级。何庄水库无防洪任务，水库设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇。入库（泄水）涵洞设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇；消能防冲设计标准为20年一遇。何庄水库生活库总库容159.50万m3，调蓄库容145.71万m3，死库容13.79万m3。何庄水库增容后划定为城市生活饮用水水源地。

施工期间不会改变水库及下游水文情势，施工期在工程现场共设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池沉淀、降解处理后定期清运就近施肥。基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。

本工程建设对环境的影响有利有弊，而弊端均可以采取防治和改善措施予以减免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策，减免各种不利影响，做到开发与保护并重，从而促进环境、经济和社会的协调发展。

综上所述，本项目在落实各项环保措施、达标排放的前提下，从地表水环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型¨；水文要素影响型þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区¨；饮用水取水þ；涉水的自然保护区¨；重要湿地¨； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地¨；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体¨；涉水的风景名胜区¨；其他¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放¨；间接排放¨；其他¨ |  |  |  |  |  | 水温þ；径流þ；水域面积þ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物¨；有毒有害污染物¨；非持久性污染物¨；PH值¨；热污染¨；富营养化¨；其他¨ |  |  |  |  |  | 水温þ；水位（水深）þ；流速¨；流量¨；其他þ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级¨；二级¨；三级A¨；三级B¨ |  |  |  |  |  | 一级¨；二级¨；三级þ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建¨；在建¨；扩建¨；其他¨ | 拟替代的污染源¨ |  |  |  |  | 排污许可证¨；环评¨；环保验收¨；既有实测¨；现场监测¨；入河排放口数据¨；其他¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨； 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨； |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门¨；补充监测þ；其他¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发¨；开发量40%以下¨；开发量40%以上þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨； 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门¨；补充监测þ；其他þ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨； 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ |  |  |  |  |  | 水温、pH值、DO、SS、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群 |  |  |  | 监测断面或点位个数（3）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度(/)km；湖库、河口及近岸海域：面积(0.404)km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH值、DO、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类¨；II类¨；Ⅲ类þ；IV类¨；V类¨； 近岸海域：第一类¨；第二类¨；第三类¨；第四类¨ 规划年评价标准() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨； 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况¨：达标¨；不达标þ 水环境控制单元或断面水质达标状况¨：达标þ；不达标¨ 水环境保护目标质量状况¨：达标¨；不达标¨ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况¨：达标¨；不达标¨ 底泥污染评价¨ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价¨ 水环境质量回顾评价¨ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区¨ 不达标区þ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流:长度(/)km；湖库、河口及近岸海域：面积(0.404)km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | (水温) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨； 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨ 设计水文条件þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期¨；生产运行þ；服务期满后¨ 正常工况¨；非正常工况¨ 污染控制和减缓措施方案¨ 区（流）域环境质量改善目标要求情景¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解¨；解析解¨；其他¨ 导则推荐模式¨；其他þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标þ；替代消减源¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求¨ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标¨ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求þ 水环境控制单元或断面水质达标¨ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求¨ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求¨ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价¨ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价¨ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/(t/a) |  |  |  |  | 排放浓度/(mg/l) |  |  |  |
|  |  | （/） |  |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a) |  |  |  | 排放浓度/(mg/l) |  |
|  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s 生态水位：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施þ；水文减缓措施¨；生态流量保障设施¨；区域消减¨；依托其他工程措施¨；其他¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动þ；自动¨；无监测¨ |  |  |  |  | 手动¨；自动¨；无监测¨ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （何庄水库） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （水温、pH值、DO、SS、BOD5、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受þ；不可以接受¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：¨为勾选项，可√，“（）”为内容填写项；“”备注“为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |