- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  枣庄市何庄水库改建及引调水工程

建设单位（盖章）： 山东坤泽投资发展有限公司

编制日期：             2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 枣庄市何庄水库改建及引调水工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-370403-89-01-478993 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋文波 | 联系方式 | 15376635070 |
| 建设地点 | 枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北 |  |  |
| 地理坐标 | 水库中心：东经117度16分54.029秒，北纬34度45分32.230秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一水利；124水库-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：404174m2 （606.26亩） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 枣庄市薛城区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 薛行审投【2025】2号 |
| 总投资（万元） | 53001.20 | 环保投资（万元） | 199.19 |
| 环保投资占比（%） | 0.37% | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中的专项评价设置原则表的总体要求，结合本项目实际，需开展地表水专项评价，具体分析如下： 1.地表水：本项目涉及水库，因此需设置地表水专项； 2.地下水：项目不属于陆地石油和天然气开采、地下水开采项目，属于水利项目，但是不穿越可溶岩地层隧道，不需设置地下水专项； 3.生态环境影响专项评价：项目不涉及环境敏感区，不需设置生态环境影响专项评价； 4.大气：项目不属于油气、液体化工码头、干散货、件杂、多用途、通用码头项目，不需设置大气专项； 5.噪声：项目为枣庄市何庄水库改建及引调水工程，不需要噪声专项评价； 6.环境风险：项目不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线项目，不需要设置环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 | 《枣庄市“十四五”城乡水务发展规划》：审批机关：枣庄市人民政府；时间：2021-12-30；文号：枣政字〔2021〕26号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、枣庄市“十四五”城乡水务发展规划 《枣庄市“十四五”城乡水务发展规划》已由枣庄市人民政府于2021年12月30日印发，规划提出，坚持“农村供水城市化，城乡供水一体化”和“规模化发展、标准化建设、规范化管理、市场化运行、企业化经营、用水户参与”建设思路，因地制宜采用不同的供水方式，通过实施跨区域调水、水源置换、新建改建水厂、延伸供水管网、村内供水工程提升改造等工程，全面完成农村饮水安全巩固提升，着力构建水质合格、保障率高、保护到位的水源保障体系，规模大、标准高、质量好的供水工程体系，机制灵活、管理规范、服务周到的运营管理服务体系和覆盖全、效率高、监管有力的政府监督体系。 2、枣庄现代水网建设规划 《枣庄现代水网建设规划》已由枣庄市人民政府于2022年6月25日印发，规划提出，按照“城乡一体、县级统管”思路，全力扩大规模化供水工程覆盖范围，加强村内供水设施和管网更新改造，因地制宜采用不同的供水方式，通过实施跨区域调水、水源置换、新建改建水厂、延伸供水管网、村内供水工程提升改造等工程，着力构建水质合格、保障率高、保护到位的水源保障体系。 通过本项目的实施，可进一步优化水资源配置格局，有效解决现状水质和水源单一问题，实现城乡供水一体化，并通过整合运营，实现城乡同源、同网、同质、同服务，对支撑保障枣庄市经济社会高质量发展具有十分重要的意义。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”，第二条“水利”，1．水资源利用和优化配置：跨流域调水工程，综合利用水利枢纽工程”。项目的建设符合国家产业政策，同时已经取得了枣庄市薛城区发改委备案（项目代码：2501-370403-89-01-478993）。 2、用地规划符合性分析 何庄水库位于枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北。根据“枣庄市国土空间总体规划（2021-2035年）”项目用地不涉及生态红线与基本农田保护区。项目用地性质为公用设施用地。项目已经取得枣庄市薛城区行政审批服务局文件《关于枣庄市何庄水库改建及引调水工程核准的批复》（薛行审投〔2025〕2号）（见附件），项目取得土地使用证，证号：鲁（2020）枣庄市不动产权4009740（土地证见附件）。符合国家及地方的土地利用总体规划。项目建设与枣庄市国土空间总体规划(2021~2035年)主城区土地使用规划位置关系见附图6。 3、项目与枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2023年动态更新）（枣环委字〔2024〕6号）符合性分析 表1-1与枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案(2023年动态更新)符合性分析 文件要求; 项目情况. 与生态保护红线及生态空间保护符合性; 在枣政字〔2021〕16号管控要求基础上，将执行《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求，补充纳入对生态保护红线内自然保护地核心保护区外允许开展的有限人为活动的管理要求中。并结合最新批复的“三区三线”划定成果，调整生态保护红线面积至381.62平方公里（占全市国土面积的8.36%），一般生态空间面积同步衔接调整。; 根据《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目占地不涉及生态保护红线。. 与环境质量底线符合性; 1.枣庄市大气环境质量底线更新：相较枣政字〔2021〕16号，将大气环境重点管控区总面积占全市国土面积的比例由21.5%更新为25.9%，大气环境一般管控区总面积占全市国土面积的比例由72.7%更新为68.3%。同时，根据枣庄市市级生态环境准入清单（2023年版）中大气污染防治相关要求，对大气环境管控分区要求进行补充更新。2.枣庄市水环境质量底线更新：将枣政字〔2021〕16号中提出的“（到2025年）重点河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80％以上，基本消除城市建成区劣Ⅴ类水体及黑臭水体”更新为“（到2025年）地表水达到或好于Ⅲ类水体比例完成省分解任务（暂定目标100%），全面消除地表水劣Ⅴ类水体及城市（区<市>）黑臭水体”。3.枣庄市土壤环境质量底线更新：本次不对土壤环境质量底线目标及管控要求进行更新，仅结合最新批复的“三区三线”划定成果，对农用地优先保护区和一般管控区面积实施调整衔接。; 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中PM2.5、PM10浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境；项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此项目建设符合环境质量底线规定要求。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量控制在省分解目标值之内，煤炭消费量控制在省分解目标值之内，单位地区生产总值能耗进一步降低。; 本工程不属于污染型建设项目，产生的环境影响主要发生在施工期，项目建设过程采用先进设备，水、电能源消耗较少，严格按照节能环保的要求进行建设，因此不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，符合资源利用上线的相关要求。. 构建生态环境分区管控体系. （一）生态分区管控; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 本项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。. （二）大气环境分区管控; 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的21.5%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区（聚集区）主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新（改、扩）建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的72.7%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区（聚集区），强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 本工程不属于污染型建设项目，产生的环境影响主要发生在施工期，项目建设过程采用先进设备，严格按照节能环保的要求进行建设，废气排放量较少且达标排放，对周围大气环境影响较小。. （三）水环境分区管控; 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。. （四）土壤污染风险分区管控; 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 本工程不属于污染型建设项目，产生的环境影响主要发生在施工期，对土壤环境影响较小。. （五）环境管控单元划定; 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.34平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.16平方公里，占全市国土面积的30.68%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1561.25平方公里，占全市国土面积的34.21%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 本项目位于枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北，属于薛城区常庄街道/临城街道/巨山街道/兴城街道/张范街道一般管控单元，产生的环境影响主要发生在施工期，对生态环境影响较小。枣庄市环境管控单元分类图见附图4。. 枣庄市环境管控单元准入清单（薛城区常庄街道/临城街道/巨山街道/兴城街道/张范街道一般管控单元ZH37040330001）. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、控制工业集聚区发展规模，根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。 3、任何单位和个人不得向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物。 4、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 5、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。; 本项目为水库增容项目，不属于左栏1-5范畴。. 污染物排放管控; 1、禁止新建并淘汰35蒸吨/小时以下的使用燃煤等高污染燃料的锅炉。 2、严格控制区域内建材等高耗能行业产能规模。 3、新建城镇污水集中处理设施应当同步配套建设除磷脱氮、污泥处置设施，及中水利用设施；已建成的城镇污水集中处理设施应当开展除磷脱氮深度处理和污泥处置。 4、加快实施生活污水处理系统升级改造和污水处理能力提升工程，确保新增收集污水得到有效处理。分类治理农村生活污水，提倡相邻村庄联合建设污水处理设施。 5、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。; 本项目为水库增容项目，不属于左栏1-5范畴。. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、生活垃圾的收集、运输、处置设施应当采取防扬散、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施。 4、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应采取防护措施，防止地下水污染。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、对拟收回土地使用权的化工、医药等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校等公共设施的上述用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。 6、有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 本项目为水库增容项目，不属于左栏1-6范畴。. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定；单位、个体经营户和个人禁止燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，推广使用天然气等清洁能源。 2、实施生活节水改造，禁止生产、销售并限期淘汰不符合节水标准的产品、设备，建立新型节水器具推荐推广目录。 3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 4、提高水资源利用效率。加快城镇供水管网改造，降低人均生活用水量。; 本项目水库增容项目，不属于污染型工业企业，不属于左栏1、2、4、5、6范畴；项目生活垃圾委托环卫部门日产日清，满足左栏3的内容要求。. 薛城区沙沟镇一般管控单元 ZH37040330002. 空间布局约束; 1、一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、严控新增玻璃等产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 3、控制工业园及产业集聚区发展规模，根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。 4、严格控制区域内建材等高耗能行业产能规模。 5、禁止在湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 6、加强土壤环境质量检测与评估，对未经评估和无害化治理的土地不得进行流转和二次开发。 7、将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降。除法律规定的国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目为水库增容项目，不属于左栏1-7范畴。. 污染物排放管控; 1、严格执行水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 2、禁止新建并淘汰35蒸吨/小时以下的使用燃煤、重油等高污染燃料的锅炉。淘汰一段式煤气发生炉。 3、全面整治“散乱污”企业。城市文明施工，严格落实“六个百分百”措施，严格控制扬尘污染。 4、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 5、建立土壤环境质量监测制度，开展农村污染土壤修复试点，有效控制农业面源污染。建立健全废旧农膜回收利用体系。; 本项目为水库增容项目，不属于左栏1-5范畴。. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（市）政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。 6、在重点土壤污染区域，定期组织对重要农产品风险监测和重点监控产品监控抽查。; 本项目为水库增容项目，不属于左栏1-6范畴。. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行“高污染燃料禁燃区”的管理规定，单位、个体经营户和个人禁止燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，推广使用天然气等清洁能源。 2、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 3、提高水资源利用效率。加快城镇供水管网改造，降低人均生活用水量。; 本项目水库增容项目，不属于污染型工业企业，不属于左栏1-3范畴。. 结合上表可知，本项目属于薛城区常庄街道/临城街道/巨山街道/兴城街道/张范街道一般管控单元及薛城区沙沟镇一般管控单元 ZH37040330002，符合枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2023年动态更新）（枣环委字〔2024〕6号）相关要求。 4、与相关环保规划、文件相符性分析 （1）与《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析 与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-2。 表1-2《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例内容; 山东省环境保护条例内容. 第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目符合国家产业政策，不属于该类禁止建设项目. 第四十三条各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策措施，加强重点区域、重点流域、重点行业污染控制，鼓励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，减少污染排放。; 项目不属于重点行业，采取合理有效的环保措施后对环境影响较小. 第四十四条各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。; 施工人员生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。弃渣运至当地政府指定位置. 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目建成后落实环境保护措施。. （3）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析见表1-3。 表1-3与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 一; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。; 本项目不属于高能耗企业。; 符合. 二; 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。(省发展改革委牵头)非化石能源消费比重提高到13%左右。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 三; 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新(改、扩)建铁路专用线。未建成铁路专用线的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、天然气输送网络，完成山东天然气环网及成品油管道建设。到2025年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。; 本项目物料采用清洁运输方式。; 符合. 四; 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低(无)VOCs含量产品。; 不产生VOCs; 符合. 五; 强化工业源NOx深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。; 不产生NOx; 符合. 六; 推动移动源污染管控。加强国六重型柴油货车环保达标监管。落实新生产重型柴油车污染物排放限值要求，自2021年7月1日起，严禁生产、进口、销售和注册登记不符合国家第六阶段排放标准要求的重型柴油车。国家要求和鼓励淘汰的重型柴油车，公安机关交通管理部门不予办理迁入手续。严格新车源头管控，加大机动车、发动机新生产、销售及注册登记环节监督检查力度，实现全省主要生产企业和主要销售品牌全覆盖。推进非道路移动机械治理。生态环境、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利等部门在各自职责范围内对非道路移动机械排气污染防治实施监管。开展销售端前置编码登记工作，加强源头监管。建立常态化油品监督检查机制。开展生产、销售、使用环节车用油品质量日常监督抽查抽测，集中打击劣质油品存储销售集散地和生产加工企业，清理取缔黑加油站点、非法流动加油车，切实保障车用油品质量。; 项目使用国家第五阶段及以上排放标准要求的重型柴油车。; 符合. 七; 严格扬尘污染管控。加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。; 施工建设过程中采用洒水除尘、雾炮、设置围挡等措施，加强扬尘综合治理。; 符合. 本项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》要求。 （4）与“碧水保卫战行动计划（2021-2025）”符合性分析 项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025）年》符合项分析见表1-4。 表 1-4与“碧水保卫战行动计划（2021-2025）”符合性分析 序号; 内容; 项目情况; 符合性分析. 1; - 精准治理工业企业污染 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 在工程现场共设置沉淀池、隔油池，施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。 生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化; 符合. 2; - 推动地表水环境质量持续向好 严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水质指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。. 由上表可知，项目符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025）年》政策要求。 （5）与“净土保卫战行动计划（2021-2025）”符合性分析 项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025）年》符合性分析见表1-5。 表 1-5与“净土保卫战行动计划（2021-2025）”符合性分析一览表 序号; 内容; 项目情况; 符合性分析. 1; 重金属和固体废物污染防治方面，提升重金属污染防控水平，部署了深化涉重企业排查整治、严防矿产资源开发污染土壤等重点工作；加强固体废物环境管理，明确了持续推进“无废城市”建设、推行生活垃圾分类等重点工作。; 固体废物均得到合理处置，无固废外排。; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025）年》政策要求。 （5）与南水北调工程的协调性分析 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》中规定：“第十四条实行沿线区域分级保护制度，根据南水北调工程调水水质的要求，将沿线区域划分为三级保护区：核心保护区、重点保护区和一般保护区。核心保护区是指输水干线大堤或者设计洪水位淹没线以内的区域。重点保护区是指核心保护区向外延伸十五公里的汇水区域。一般保护区是指除核心保护区和重点保护区以外的其他汇水区域。” 项目距南水北调东线工程大约12.5km，属于重点保护区。 项目工程范围内无企业排污口，项目施工期含油废水先经隔油沉淀池沉淀处理后回用；基坑废水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫，消防、建筑施工水质标准；施工生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。项目运营期废水主要为生活污水，经化粪池处理后外运堆肥，不外排。因此本项目对周围地表水环境影响很小。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 枣庄市何庄水库改建及引调水工程位于枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北。水库中心坐标为：东经117度16分54.029秒，北纬34度45分32.230秒；项目具体位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 国家、省、市长期以来高度重视城乡居民饮水安全，省委、省政府已将农村供水水质达标率纳入省对市高质量发展综合绩效考核。枣庄市长期以来饮用水水源90%依赖地下水，供水工程数量多、规模小，受地质、农业面源污染、水处理工艺落后等影响，尤其是新的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）实施后，部分供水工程总硬度、硝酸盐指标超标。为确保人民群众喝上优质水、放心水，按照省、市部署加快推进城乡供水一体化，枣庄市规划建设中心城区城乡供水一体化项目。该项目新建22万吨/天规模化水厂1座，水源主要为岩马水库、南四湖下级湖等地表水和金河水源地、羊庄水源地等地下水，实现薛城区、高新区、市中区、峄城区互联互通、互补互济，覆盖160余万人。 为保障枣庄市城乡居民饮水安全，加快推进城乡供水一体化进程，根据《枣庄市中心城区城乡供水一体化项目水资源论证报告书》及城市生活饮用水水源地划定及保护要求，枣庄水厂需自南四湖下级湖取水，拟对何庄水库增容将其作为城市生活饮用水水源地，新建生活库159.5万m3。何庄水库增容后形成北部生活库及南部工业库，生活库与工业库利用现有的隔坝分离。其中生活库总库容159.5万m3，作为中心水厂南四湖下级湖生活饮用水水源地，通过引水口及引水管道承接南四湖下级湖水，再泵送至枣庄水厂；南部工业库总库容约41.1万m3，承接南水北调水，作为工业调蓄水库，工程建设不改变其功能与控制运用条件。 该项目的实施对实现中心城区城乡供水“同源、同网、同质、同服务、同监管”，保障城乡居民饮水安全具有重要意义，是十分必要的。 项目建成后生活库库容159.5万m3，总库容约200.6万立方，且项目建设区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不在生态保护红线管控范围，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十一、水利-124.水库-其他”，本项目应编制环境影响报告表。 受山东坤泽投资发展有限公司的委托，山东绿源工程设计研究有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）的相关要求，我单位编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设内容 总占地面积404174m2（606.26亩），工程建设内容为新建生活库。增容后何庄水库总库容 200.6万 m3。其中生活库总库容 159.5万 m3，工业库总库容 41.1万 m3。工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等。何庄水库围坝、入库（泄水）涵洞、出库泵站等主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物为 5 级。何庄水库无防洪任务，水库设计洪水标准取 20 年一遇，校核洪水标准取 100 年一遇。入库（泄水）涵洞设计洪水标准取 20 年一遇，校核洪水标准取 100 年一遇；消能防冲设计标准为 20 年一遇。何庄水库生活库总库容159.50万m3，调蓄库容145.71万m3，死库容13.79万m3。何庄水库增容后划定为城市生活饮用水水源地。 主要建设内容为何庄水库增容，主要包括：生活库库区开挖；围坝填筑及附属构筑物；新建入库（泄水）涵洞1座；新建出库泵站1座，总装机1800kW；新建管理及监测设施；新建排洪渠（袁河改道）长1.137km及引水管线。 本项目工程组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生活库库区开挖; 在红线内范围内，留出老河道改道及管理区，平面上尽量做大。利用已有隔堤加固后作为隔坝，形成北部生活库及南部工业库。其中，生活库坝顶高程56.50m6-12（与原设计一致），蓄水位55.70m，库底高程46.20m，最大蓄水深9.5m，建成生活库总库容159.5万m3及引水管线引水管线。. 围坝填筑及附属构筑物; 包括坝顶构造、坝面排水及坝体排水、上坝道路。1、坝顶结构包括路面、防浪墙、照明设施等三部分。坝顶宽6.0m，电缆沟0.72×0.5m，下游路沿石0.15×0.5×0.7m，沥青路面宽5.0m。坝顶道路全长2099.2m。围坝坝顶上游防浪墙，墙高1.0m。坝顶下游设现浇混凝土路沿石，高0.5m，长0.7m，厚0.15m。在围坝坝顶上游环库一周布置照明设施，灯具采用高压钠灯，光源容量为2×250W，间距30.0m。2、围坝下游坝面设纵、横向排水设施。横向排水沟每100m设一道，断面尺寸30×30cm，采用M10浆砌块石结构。横向排水沟总长344m，与截渗沟相连通。3、水库围坝修建完成后需新建上坝道路，按原生产路方向布置，至坝脚处后设上坝坡道与坝顶道路连接。. 入库（泄水）涵洞; 涵洞设计为1孔，洞身结构为钢筋混凝土箱涵，孔口尺寸2.0m×2.0m，闸门采用铸铁闸门，启闭设备选用手电两用螺杆式启闭机. 出库泵站; 在何庄水库东北侧围坝桩号0+380处新建泵站1座，泵站自何庄水库引水，向中心水厂供水. 排洪渠工程设计（袁河改道）; 采用双孔钢筋混凝土箱涵。长度1.137km，涵洞净宽2.8m，净高3.0m。无永久征地。. 辅助工程; 管理及监测设施; 新建何庄水库管理办公楼一座，位于何庄水库北部，面积约为7000m2，自用光伏发电等工程建设信息化系统，用于监测雨水情、水位、压力、流量、设备运行状态等，并形成数字孪生工程的基础感知层. 公用工程; 给水; 施工人员生活饮用水利用附近村庄自来水，施工用水来自河道及附近村庄自来水。. 供电; 施工用电包括生产用电和照明用电，项目各施工区用电引接村庄输电线路供电。. 环保工程; 施工期; 废气; 燃油废气：采用优质、污染小的无铅汽油、柴油，加强机械检修和维护，必要时安装尾气净化器，确保尾气达标排放； 施工扬尘：降低车速，对车轮进行冲洗，建筑物施工区设置围栏； 臭气：清淤产生的恶臭，通过洒生石灰或喷除臭剂去除； 沥青烟：沥青铺浇时应避开风向吹向环境敏感点的时段，以免对人群健康产生影响。. 废水; 在工程现场共设置隔油沉淀池，施工机械、运输车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。 生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。 基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。. 噪声; 施工期施工现场四周采用隔声围挡防护措施；使用低噪声设备，严格控制施工时间，严禁夜间施工，应与当地交管部门协商，加强机动车运输管理，合理控制车速和车辆鸣号。. 固废; 固体废弃物主要包括施工中弃土、建筑垃圾、油渣和施工人员产生的生活垃圾。 弃土、建筑垃圾进行资源化利用，运送至指定地点处置，不得向外环境排放；油渣量定期委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。. 临时工程; 施工临时道路; 根据水库工程实际情况，需新建施工简易临时道路（宽6m），采用拖拉机压实长度0.88km，临时道路占地11.7亩. 临时工厂仓库、生活福利设施; 何庄水库施工仓库主要为水泥仓库、油料仓库及其他仓库，经计算需要水泥仓库为100㎡，油料仓库为60m2，其他仓库为50m2，共计210m2；设生活福利设施1处，布置在水库西北侧，占地5亩。施工工厂共计临时占地5.3亩。. 生态; 施工期; 1、施工期应该严格按照设计施工，尽量避开农田和林地。 2、施工过程中保护好表层土，施工避开农作物生长季节。 3、严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，以减少对地表的碾压；在施工作业带以外，不准随意砍伐、破坏树木和植被，不准乱挖植被，减少对生态环境的影响。 4、对新增水土流失重点区域和重点工程进行因地制宜、重点设防，建立工程措施、植物措施和临时措施相结合的防治措施体系，有效防治项目区原有水土流失和工程建设造成的新增水土流失，促进项目区地表修复和生态建设。 5、将生产污水，垃圾及其它施工机械的废弃物收集后处理；有害的施工材料尤其是粉尘类材料的堆放要远离水体；降低对河流水质和水生生物的影响。. 运营期; 项目建成后恢复和缓解了施工期临时占地对植被的不利影响。项目运营期不会对水生植物、浮游生物、底栖生物产生不利影响。. 移民安置; 本工程不涉及城镇拆迁及农村移民安置. 表2-2 工程特性表 工程项目; 建筑物名称; 指标名称; 单位; 设计指标. 生活库; 围坝; 总库容; 万m3; 159.50. 调蓄库容; 万m3; 145.71. 死库容; 万m3; 13.79. 最高蓄水位; m; 55.70. 正常蓄水位; m; 55.00. 设计洪水位（P=5%）; m; 55.25. 校核洪水位（P=1%）; m; 55.37. 死水位; m; 47.20. 防浪墙顶高程; m; 57.50. 坝顶高程; m; 56.50. 库底高程; m; 46.20. 坝顶宽度; m; 6.00. 最大坝高; m; 5.48. 围坝长（新建）; m; 2099（1000）. 隔坝; 防浪墙顶高程; m; 57.50. 坝顶高程; m; 56.50. 坝顶宽度; m; 6.00. 隔坝长; m; 570. 入库（泄水） 涵洞; 站址; /; 库西南，1+300. 设计入库流量; m3/S; 1.5. 设计出库流量; m3/S; 18.00. 结构型式; m; 钢筋混凝土箱涵. 洞身尺寸（宽m×高m）; 2.0×2.0. 出库泵站; 站址; /; 库东北，0+390. 设计流量; m3/S; 1.5. 设计扬程; m; 43.20. 泵型; 卧式双吸泵. 机组台数; 台; 4（3用1备）. 总装机; kW; 1800KW. 排洪渠 （袁河改道）; 流域面积; km2; 2.58. 设计流量（P=5%）; m3/S; 54.2. 排洪渠长度; m; 1137. 断面型式; 双孔箱涵，2× 3.0m×2.8m. 管理楼; 建筑面积; m2; 7000. 3、工程规模及主要工程参数 ①工程等别 何庄生活库总库容159.5万m3。 何庄水库增容后作为中心城区城乡供水生活饮用水水源地，工程供水对象为中心城区居民用水，供水对象重要性为比较重要。本工程工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。 ②建筑物级别 何庄水库围坝、入库（泄水）涵洞、出库泵站等主要建筑物级别为3级，临时建筑物为5级。 ③设计标准 何庄水库无防洪任务，水库设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇。 入库（泄水）涵洞设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇；消能防冲设计标准为20年一遇。 出库泵站设计洪水标准取30年一遇，校核洪水标准取100年一遇。 排洪渠设计洪水标准采用20年一遇。 施工期设计洪水标准为5年一遇。 4、工程任务 工程任务是对何庄水库增容，建设生活库，将其作为城市生活饮用水水源地，承接南四湖下级湖水，向中心水厂供应原水，保障中心城区生活供水。 5、何庄水库现状 何庄水库位于枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北的区域，水库征地面积606.26亩，地块性质为公用设施用地。受当时条件制约，2014年工程建设围坝及库区开挖工程仅实施了南部及西部区域，形成南水北调枣庄市区供水单元工业调蓄水库南库，建成总库容约41.10万m3。作为工业库使用。 - 6、工程建设方案 6.1何庄生活库 何庄生活库来水为南四湖水，水库坝址以上流域来水通过新建排洪渠进入老河道，水库周边地面径流由围坝外排水沟下泄，因此何庄水库无防洪任务。 根据《防洪标准》（GB50201-2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），何庄水库围坝等挡水建筑物等级为3级，水库设计洪水标准取20年一遇，校核洪水标准取100年一遇。 6.1.1围坝及隔坝工程设计 围坝采用混凝土心墙砂壳坝坝型。围坝顶宽6.00m，上下游坝坡坡比均为1：3，坝顶高程56.50m，坝顶上游侧设钢筋混凝土防浪墙，防浪墙高1.0m。坝底为现状地面，清基0.5m，清基边坡1:1。上游护坡采用干砌石护坡，护坡下设复合土工膜防渗，防渗体顶部至坝顶锚入防浪墙，防渗体底部至库底锚入库底齿墙。塑性混凝土防渗墙轴线与坝顶中心线重合，墙顶高程56.00m，墙后0.40m，墙底至⑤层强风化花岗闪长岩面以下1.00m。 6.1.2围坝护坡 结合以往水库护坡设计经验，采用干砌方块石护砌。干砌方块石护坡厚25cm，下设2～4cm碎石垫层厚10cm，中粗砂10cm。中粗砂与碎石垫层间设复合土工膜一层（SNG-PET-10、膜厚0.3mm、SNG-PET-10）。在上游戗台内外侧各设一道浆砌石齿墙，宽0.8m，深1.0m。在库底坝脚处设混凝土锚固齿墙，宽0.8m，深1.0m；在上游坡顶设混凝土锚固齿墙，宽0.4m，高0.7m。将土工膜锚入上下混凝土锚固齿墙。 6.1.3附属设施及构造 ①坝顶构造 坝顶结构包括路面、防浪墙、照明设施等三部分。 坝顶路面：为满足交通管理及防汛抢险要求，坝顶采用沥青混凝土路面，形成环库一周，为满足防洪，坝顶上游设防浪墙，下游侧设路沿石。坝顶路面向下游侧倾斜，坡比1％，下游路沿石与下游竖向排水沟相交处留开口，坝顶雨水通过下游坝坡竖排水沟排至坝下游截渗沟。坝顶宽6.0m，电缆沟0.72×0.5m，下游路沿石0.15×0.5×0.7m，沥青路面宽5.0m。坝顶道路全长2099.2m。 沥青混凝土路面厚33cm，路面结构层由面层（细砾沥青混凝土面层厚3cm、粗粒沥青混凝土厚5cm）、基层（水泥稳定级配碎石厚15cm）、底基层（级配碎石厚10cm）组成。围坝坝顶上游防浪墙，墙高1.0m。坝顶下游设现浇混凝土路沿石，高0.5m，长0.7m，厚0.15m。 照明设施：在围坝坝顶上游环库一周布置照明设施，灯具采用高压钠灯，光源容量为2×250W，间距30.0m，路灯采用C25混凝土基础（0.8×0.8×1.0m），紧邻栏杆基础下游侧设置电缆沟，断面0.72×0.5m，沟内尺寸0.24×0.4m，C10混凝土垫层，浆砌砖边墙，C25混凝土压顶，顶部设C25钢筋混凝土盖板44×50×5cm，沟内设C25钢筋混凝土预制支架10×5×50cm，间距0.7m，沟底埋设Φ75PE管排水入下游坝坡排水沟，间距100m。 ②坝面排水及坝体排水 围坝下游坝面设纵、横向排水设施。横向排水沟每100m设一道，断面尺寸30×30cm，采用M10浆砌块石结构。结合横向排水沟在围坝0＋850、1+050、1＋250、1+450、1+650处设5道宽1.8m的C25现浇混凝土台阶踏步，以方便安全检查上、下6-33围坝；横向排水沟总长344m，与截渗沟相连通，截渗沟将水流汇集后排入泄水涵洞出水渠。 由于围坝上游坝坡采取了复合土工膜防渗措施，下游坝脚渗流出逸点很低，故下游坝脚采用贴坡排水体型式。贴坡排水沿下游坝脚通长布置，贴坡排水高出坝脚的垂直高度为1.5m，贴坡排水在护坡坡顶及坡脚处均设30×50cm浆砌石齿墙。贴坡排水下游自坝脚护至截渗沟边界(5m宽)。贴坡排水自上而下依次为干砌块石20cm、2～4cm碎石垫层10cm、SNG-PET-10土工布一层。 ③上坝道路 水库围坝修建完成后需新建上坝道路，按原生产路方向布置，至坝脚处后设上坝坡道与坝顶道路连接。上坝道路为沥青混凝土路面，面层为3.5cm细粒式沥青宽6m，下设透层，下层为20cm厚二灰碎石宽9m，底部为原状土路基。 6.2入库（泄水）涵洞工程设计 入库（泄水）涵洞建筑物级别为3级。在何庄水库西南侧围坝桩号1+300处修建入库涵洞一座并兼做泄水涵洞，南四湖下级湖通过引水钢管接入涵洞进行充库，库水通过涵洞尾水渠进入何庄支流河道。泄水能力根据将水库最高蓄水位降至死水位47.20m所需泄空时间确定，泄水洞腾空库容时间按不超过15天控制。 在满足泄空时间要求及充库能力的原则下同时考虑施工要求，确定泄水洞洞身尺寸为2.0×2.0m。 6.3出库泵站工程设计 依据《防洪标准》（GB50201-2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），出库泵站建筑物级别为3级。 在何庄水库东北侧围坝桩号0+380处新建泵站1座，泵站自何庄水库引水，向中心水厂供水。 泵站主厂房为半地下干室型泵房，内设4台卧式单级双吸离心泵机组并预留一个机组坑位，轴线平行于输水管道。配电室、加药间与泵房并列布置，分别布置在泵房东、西侧。泵站采用自进水池上、下层分层取水型式。泵站出水管接输水管道。 6.4排洪渠工程设计（袁河改道） 袁河改线防洪标准按20年一遇设防，20年一遇洪峰流量为48.72m3/s，改线长度1.137km。拟定河底纵向比降为1/250.67，采用C30钢筋混凝土双孔涵管从地面下穿过，涵洞单孔高3.0m，宽2.8m，隔断宽0.4m，底板厚0.7m，顶板厚0.6。改道河流水深2.52m，流速3.46m/s. 采用双孔钢筋混凝土箱涵。长度1.137km，涵洞净宽2.8m，净高3.0m。无永久征地。 6.5管理设施设计 新建何庄水库管理办公楼一座，位于何庄水库北部，面积约为7000m2，结构形式为框架结构，设计使用年限50年，建筑抗震设防烈度7度，建筑抗震设防类别为丙类，屋面防水等级为Ⅰ级。 7、工程土石方平衡 根据《枣庄市何庄水库改建及引调水工程可行性研究报告》，本工程挖方总量1327616m3，工程填方总量约194533m3（包括围坝土方填筑、围坝风化料填筑、排洪渠土方回填等），总余土方量约1133083m3，总余土方量进行资源化利用，并做好后续管理工作。土石方运输采用自卸汽车运输，运输过程中选用最近的线路，运输过程中需保证车辆密闭，进行洒水，减少对沿途居民的扬尘影响。 |

表2-4土方平衡表 序号; 土方回填 土方开挖; 工程量; 围坝土方填筑; 围坝风化料填筑; 涵洞土方回填; 泵站土方回填; 管道沟土方回填; 排洪渠土方回填; 排洪渠风化料回填; 小计; 余量. 实方; 57715; 28393; 1610; 4123; 8965; 30074; 34473; 165353. 自然方; 67900; 33404; 1894; 4851; 10547; 35381; 40556; 194533. 1; 库区土方开挖; 319241; 67900; 67900; 251341. 2; 库区石方开挖; 881415; 33404; 33404; 848011. 3; 涵洞土方开挖; 1574; 1894; 1894; -320. 4; 涵洞石方开挖; 1680; 0; 1680. 5; 泵站土方开挖; 1132; 4851; 4851; -3719. 6; 泵站石方开挖; 8677; 0; 8677. 7; 管道沟土方开挖; 10105; 10547; 10547; -442. 8; 排洪渠土方开挖; 35381; 35381; 35381; 0. 9; 排洪渠石方开挖; 68411; 40557; 40556; 27855. 10; 合计; 1327616; 67900; 33404; 1894; 4851; 10547; 35381; 40557; 194533; 1133083.

| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 枣庄市何庄水库改建及引调水工程位于枣庄市薛城区郯薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北。 何庄水库增容后形成北部生活库及南部工业库，生活库与工业库利用现有的隔坝分离。其中生活库总库容159.5万m3，作为中心水厂南四湖下级湖生活饮用水水源地，通过引水口及引水管道承接南四湖下级湖水，再泵送至枣庄中心水厂；南部工业库总库容约41.1万m3，承接南水北调水，作为工业调蓄水库，工程建设不改变其功能与控制运用条件。 生活库拟在征地红线范围内建设，位于征地红线内北部区域。水库由围坝、隔坝、入库（泄水）涵洞、出库泵站组成。围坝长2099m，新建围坝长1000m；新筑水库围坝采用混凝土心墙砂壳坝，采用上游面复合土工膜防渗结合坝体塑性混凝土防渗墙的防渗措施；坝顶宽6.0m，坝顶设防浪墙，围坝上游坡采用干砌石护坡，下游坡采用碎石护坡，坝外设截渗沟。既有隔坝长570m，采用上游面复合土工膜防渗结合坝体塑性混凝土防渗墙的防渗措施；对隔坝进行坡面整理，设坝顶路及防浪墙，生活库迎水面采用干砌石护坡。入库（泄水）涵洞布置在生活库西南，在围坝上的桩号为1+300；涵洞采用钢筋混凝土箱涵结构，洞径为2.0m×2.0m，库内设置检修门及工作门各一道，库外设置工作门一道，兼顾充库及泄水。出库泵站布置在水库东北角，在围坝上的桩号为0+390，泵站采用干室型泵房结构，内设4台卧式双吸泵，水库进水池设置分层取水闸门控制，主泵房左右分别设配电室及加药控制间。在水库东、南建设排洪渠对老河道改道，排洪渠采用梯形断面衬砌渠道，长1063m。 二、现场布置 施工总布置内容包括：施工临时道路、施工工厂、生活区等。本项目临时工程占地全部位于用地红线内。 工程临时占地共计17亩，其中施工临时道路占地11.7亩，施工工厂占地5.3亩。 工程施工，根据水库工程实际情况，需新建施工简易临时道路（宽6m），采用拖拉机压实长度0.88km，临时道路占地11.7亩。 施工场区主要包括施工工厂及仓库、生活福利设施、土方临时堆存区等，施工工厂及仓库的设置以便于施工为原则；生活福利设施尽量远离仓库，使工作与休息得到有利的保障；土方临时堆存区是用于堆放临时弃土的场所，设置在不影响施工且运距较近的地方，便于建筑物回填使用。 何庄水库施工仓库主要为水泥仓库、油料仓库及其他仓库，经计算需要水泥仓库为100㎡，油料仓库为60m2，其他仓库为50m2，共计210m2；设生活福利设施1处，布置在水库西北侧，占地5亩。施工工厂共计临时占地5.3亩。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 一、施工条件 1、施工交通 工程区主要在薛城区，京沪铁路、京台高速公路与京沪高速铁路从工程区东侧南北向穿过，省道S318从项目区北侧东西方向穿过，另外有众多县乡级公路与上述道路相连接，施工所用的材料、施工机械、生活物资等均可由上述道路运达工地，交通便利。 2、施工供水、供电条件、施工通信 本方案水土保持工程所需的水源和电力均与主体工程一致。 （1）施工供水 施工用水可就近河道取水。施工现场需设置供水泵、进出水管、控制设备及小型供水塔等组成的供水系统，以保证工程施工供水。施工生活用水根据当地村庄生活用水情况，确定采用打井抽取地下水来解决生活用水或自附近村庄取水解决。 （2）施工供电 本工程主要用电负荷为场区照明、施工排水、机械修配、砼与砂浆拌制、钢木加工、混凝土垂直运输与浇筑、设备安装、生活区用电等。施工用电采用电网电与自发电相结合的方式，电网电结合永久供电方式解决，同时选用160kw柴油发电机组作备用供电设施。 （3）施工通信 施工区移动电话信号已全面覆盖，可采用移动电话通讯。 3、施工材料 施工材料来源与主体设计一致。 4、苗木规格及供应 根据本章节设计，拟采取乔灌草结合的方式进行绿化设计。乔木选择景观效果好的法桐、垂柳，胸径≥10cm；灌木选取红叶石楠球，灌丛高≥100cm；草籽选择狗牙根，草种规格为国家Ⅰ级，栽植规格为80kg/hm2。 本方案水土保持工程材料供应与主体工程一致采用外购解决。工程所需苗木和草种在保证质量的前提下，原则上就近在当地采购。对树种选用良种壮苗，尽量选用容器袋苗，减小缓苗期。 二、主体工程施工 2.1土石方工程 （1）筑坝土料开挖 筑坝前要进行坝基表层清理，清基土厚度0.5m。 库区筑坝土料开挖，采用1m3挖掘机挖，再用6-8m3拖式铲运机铲运土至筑坝区域，运距约400-500m。 （2）筑坝风化料开挖 库区筑坝风化料开挖，采用液压锤破碎岩石，再用1m3挖掘机挖配8t自卸汽车运至筑坝区域，运距约400-500m。 （3）围坝、隔坝筑坝 围坝、隔坝填筑，履带拖拉机压实。 （4）弃土、弃渣 库区开挖较硬岩石，先用液压破碎锤破碎，再用1m3挖掘机挖配8t自卸汽车运至弃土区，运距约7km。库区开挖表层土、建筑垃圾及剩余风化料，采用1m3挖掘机挖配8t自卸汽车运至指定地点。 何庄水库构筑物基础，采用1m3挖掘机开挖，开挖后的土方就近堆放，构筑物建设完成后，利用库区开挖的②层壤土回填，回填土采用59-74kW推土机回填人工蛙夯压实。 2、砌石工程 本工程砌石工程主要为浆砌石护坡、护底和齿墙工程等。 浆砌石护坡之前，应先对坡面进行修整，将坡面修整平顺，并把坡面部位的填料压实。进场后的石料，采用人工选修后采用人工胶轮车运输至工作面，搬运就位。 浆砌块石工程采用人工施工，水泥砂浆采用灰浆搅拌机拌制，并利用人工胶轮车运输至工作面。 砌石砂浆采用机械拌和，分不同部位按不同的施工要求进行人工砌筑，砌石体的石料应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈杂质，用于表面的石材，应色泽均匀，块石大小、厚度要符合设计要求。浆砌块石要求座浆饱满，砌体稳固，砂浆稠度应为30～50mm，应视当地时间气温变化适当调整，砂浆标号要满足设计要求。 砌石工程施工应严格遵守《砌体工程施工质量验收规范》。 3、混凝土工程 混凝土工程主要为泵站工程、涵洞工程等。 混凝土工程施工的好坏直接影响到工程的质量和使用年限。根据工程的实际情况采用0.4㎥搅拌机拌制，机动翻斗车运输入仓，浇筑砼垫层，采用平板振动器振实，刮尺刮平，木槎打毛，养护1～2天方可上人操作。阀门井壁、镇墩均采用插入式振捣棒进行振实，振动棒要快插慢拔，通常见到混凝土不再下沉，不再出现气泡，表面泛出水泥浆为止。为确保混凝土浇注质量，应注意以下事项：模板结构型式及尺寸要符合设计要求，要有足够的强度，并以钢模板为主；钢筋种类、型号、直径必须符合设计要求，钢筋的机械性能应符合《钢筋混凝土热轧钢筋》（GB1499）的要求，钢筋的保护层厚度应严格控制；水泥应按设计要求选用，不同品种的水泥在未经实验论证之前不得混用；骨料应按级配要求配制，并按《普通混凝土用碎石和卵石质量标准检验方法》（JGJ53）的规定执行；混凝土的运输要求道路平坦、运距短，避免发生离析、塌落度过大的现象，否则应立即进行二次拌和；阀门井的施工要按设计要求进行预埋及分缝处理；分缝止水处要认真安设计要求施工。 在施工中要严格控制好水灰比,并按施工规范要求进行操作。浇捣后的混凝土在12小时以后要浇水养护。并在浇筑砼施工现场留置试块二组。一组标养，一组同条件养护。 4、管道工程 4.1搬运及存放 （1）管材、管件运输规定： 管材应稳定地安放在运输车辆上。 待发运的管材应做好管壁及接头承插口端的保护。 管材运输时，应使两根管的管壁保持一定距离，分别在管底嵌入木楔保护。 长途运输的管材可采用套装方式装运，套装的管材间应设有衬垫材料，并应相对固定。严禁在运输过程中发生管与管、管与其它硬物之间的直接接触和碰撞。 （2）吊运操作 吊运设备和吊具的额定载荷一定要足够。 起吊时应使用专用吊钩，在装卸时吊索宜用柔韧的、较宽的皮带、吊带或绳，不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材，避免管材防腐层遭受破坏。 起吊、落吊时应平稳、缓慢、轻装轻放，严禁摔跌或撞击，小心吊运，吊起后管节不晃动、不旋转、不与其它物品冲撞。 严禁涂塑复合钢管直接在地上拖拉或摔下，管材装卸机具的工作位置和机具的起吊能力应稳定、安全可靠。 吊装打包管时，应用专用吊带。 管材的起吊应采用两个吊点起吊，严禁用钢丝绳从管内穿心吊装。 （3）堆放 当管材直接放在地下堆放时，地面要平坦，严禁将管材放在尖锐的硬物上，所有堆放的管材需加木楔防止滚动。 管径DN≥1400mm、D/t＞75的管材堆存和运输时，两端应用米字形支撑。 管材应按不同型号、规格分别堆放。 管材允许的堆放层数按要求执行。 堆放时，上下层垫子应对齐，垫木的厚度以不接触承、插口为准，垫木安放位置距管端距离应为管长的1/5。 （4）储存 管材、管件存放在通风良好的库房或棚内，并远离热源，管材露天存放应有防晒措施。 管材、管件严禁与油类或化学品混合存放，库区应有防火措施。 管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上，并采取防止管口变形的保护措施。 管材、管件存放时，应按不同规格尺寸和不同类型分别存放，并应遵守先进先出原则。 橡胶圈储存温度宜在-5~30℃之间，存放位置不宜长期受紫外线光源照射，离热源距离应不小于1米。 橡胶圈在存储中不得与溶剂、易挥发物、油脂或对橡胶产生不良影响的物品放在一起。 在存储、运输过程中不得长期受挤压。 4.2管道敷设 （1）在管道基础施工完毕并达到有关技术要求后方可敷设管道。 （2）敷设管道前应复核高程样板，排除槽内积水。 （3）应根据高程样板定出两端管中心位置及标高。 （4）承插式管道排管宜从下游排向上游，管节承口宜对向上游，插口对向下游。 （5）接口处应挖一个连接坑，长度为0.8～1m，宽度为沟槽宽度，深度为0.2m。 （6）承插式连接接口的管道，下管前必须进行以下工作： 管节内外壁、承插口和橡胶圈应进行外观检查，有损伤或变形应进行处理或调换。 不应使用任何有损坏迹象的管材，发现有质量问题的管材或管件应及时处理。 清除承口内表面和插口外表面的灰尘、砂子、毛刺等附着物。 用布将管材的连接部位擦净，同时用一种中性润滑剂，如硅油、液体凡士林等擦拭承口端内描边或插口端外表面。 对于承插式连接的管，再次清理承口或插口部分，将密封橡胶圈涂润滑剂，并在两手之间转动，检查涂覆完好(橡胶圈及承口的内侧或插口的外侧任何部分缺少润滑剂都将影响承插效果)； 把橡胶圈放入承口内或套入插口上，沿橡胶圈四周依次向外推拉，以保证胶圈在插口受力均匀、没有扭曲； 在插口上按要求做好安装标记，以便在安装过程中检查连接是否到位。 4.3承插管道连接 （1）操作流程 安装前检查——清理管口——清理胶圈——上胶圈——下管——安装机具——涂刷润滑剂——管材、管件的组装——接口检查。 （2）安装前检查 找准安装面并下管。沟底应规矩整齐，要避免把管子放在底层石块的凸面上，通常情况下，管材承口朝向进水方向，但在坡度很大的情况下要把承口朝上）。 施工前对管材、管件橡胶圈等做一次外观检查，发现有问题的均不能使用。安装采用滑入式“T”型接口，只要将插口插入承口就位即可。 （3）清理管口 用毛刷和干净的抹布清理承插口内部（如下图所示），尤其是放置橡胶密封圈的位置，不要留有漆、土、砂、水等残留物。 （4）清理胶圈 擦拭胶圈上的污物，确保胶圈清洁干净，将密封橡胶圈涂润滑剂，并在两手之间转动，检查胶圈涂覆是否完好，橡胶圈及承口的内侧或插口的外侧任何部分缺少润滑剂都将影响承插效果。 （5）安装胶圈 对较小规格的橡胶密封圈，将其弄成“心”型放入承口密封槽内，对较大规格的橡胶密封圈，将其弯成“十”型或其它形状。 橡胶密封圈放入后，安装施工前应施加径向力，使用橡皮锤砸实，使其完全放入密封槽内，确保胶圈各个部分不翘不扭，检查胶圈与承口槽完全吻合。 （6）下管 按下管的要求将管子下到槽底，通常采用人工下管法或机械下管法。 （7）安装机具 将准备好的机具设备安装到位，安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。 安装设备最优方案为使用油缸进行施工，油缸两端分别与管端拉环连接。油缸数量为2个，配套液压站，为方便施工，液压站架设在连接管材端口上部。 （8）涂刷润滑剂 将润滑剂（食品级植物油、色拉油）均匀的涂刷在承口安装好的胶圈内表面，在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷均，坡口尤为重要。 涂抹润滑剂后承口胶圈不得接触水、泥土、石子等杂物，胶圈表面必须涂抹均匀，插口区域（特别是插口坡度处）一定要全部涂抹。 （9）管材的组装 在连接时，对于不同管径的承插式涂塑钢管应采用不同的工具。 用撬棍顶时必须有木质材料保护管头，油缸安装时要用软材料垫在链锁下以保护钢管表面涂层不受破坏。 对小管径的管节（一般指<DN200），采用倒链或撬杠为安装工具，采用撬杠作业时，须在承口垫上木料保护。 为了将插口插入承口内较为省力、顺利，先将插口放入承口内且插口压到承口的胶圈上，接好钢丝绳和倒链，拉紧倒链。同时让人在管道承口端用力左右摇晃管子，直到插口插入承口全部到位（以插口线为标志，第一道插口线插入承口内，第二道插口线几近到底），承口与插口之间应留2mm左右的间隙。并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。 对于中大管径的管节（一般指≥DN200），采用液压安装机具进行施工，机具与管体之间要垫好保护层，以免刮伤管体涂层。 管材组装时应将插口与胶圈调整到平衡垂直位置，操作人员应实时监控胶圈同步变形量有无异常情况。 管材插口有两条白色标识线，管材应承插至两条白色标识线中间，承插深度不得超过第二条白色标识线。 （10）管件的安装 由于管件自身重量较轻，在安装时采用单根钢丝绳时容易使管件方向偏转，导致橡胶圈被挤，不能安装到位，因此可采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装，胶圈不至被挤可安装到位。也可采用加长管件的办法，用单根钢丝进行安装; （11）接口检查 检查承口插口的位置是否符合要求，用金属标尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否到位，沿插口圆周用金属标尺插入承插口内，直到抵到胶圈的深度（见下图所示），检查所插入的深度应一致。 金属标尺伸入承插口间隙，测量密封圈至承口端面的距离应控制在2-4cm，测量时沿环向进行360°无死角测量。 4.4给水管道压水试验 管道安装外观合格，在管道两侧及其上部回填土不少于0.5m，并将沿线管件按规范要求加设支墩，管段两端分别装设压力表，采用打压机打压。管道在系统压力下观测15min，压降不大于0.03Mpa，然后降到工作压力进行检查，应不漏不渗。否则卸掉压力后，检查管路及管件接口处连接是否紧固，如有问题，及时处理，重新灌水打压之至合格。 5、机电及金属结构工程 机电及金属结构设备安装主要包括：泵站进水闸闸门、放水洞的闸门、拦污栅及启闭设备；管道工程的各类阀件等。金属结构应在相应部位的混凝土浇筑完成、具备安装条件后进行安装。 机电设备的安装，施工前应做好周密详细的施工计划，配合土建工程确定设备的安装顺序，新设备安装施工应符合设计要求，并做好检测、调试工作。 本工程机电设备及金属结构设备安装施工前，应组织工程技术人员熟悉施工图纸，了解设计意图和技术要求。金属结构必须由持有生产许可证的厂家制造和安装。闸门埋件采用二期砼固定。所有闸门加工完成后均可整扇运输至施工现场，由汽车式起重机结合先期安装就位的启闭设备吊装就位。启闭机的安装由汽车式起重机吊装就位，然后再进行整机组装。闸门、拦污栅及启闭设备安装调试完毕，应作全程试运行三次。此外，所有金属设备及埋件的外表面均须进行防腐处理。防腐处理要求应严格按照相关规范执行。 三、施工时序及施工进度 施工以水库扩容为重点，穿插安排其它项目施工，做到施工强度均衡，各单项工程施工尽量做到流水作业，以减少彼此间的相互干扰；工程施工在资金及时到位、施工条件成熟的前提下，尽可能扩大施工面，缩短总工期，使工程总体效益能够尽早发挥项目施工应先考虑整体和谐性，先进行清淤、然后进行防渗，最后进行绿化工程等施工。 根据主体工程施工进度安排，工程总工期为24个月，计划于2025年6月开工，预计2027年5月竣工。 表2-5项目实施进度安排表 序号; 月份 施工项目; 2025; 2026; 2027. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5. 1; 施工准备. 1.1; 场地清理. 1.2; 临时房屋. 1.3; 施工用电. 2; 水库主体工程. 2.1; 围坝及隔坝. 2.2; 入库（泄水）涵洞. 2.3; 出库泵站. 2.4; 排洪渠. 2.5; 管理及监测设施. 2.6; 景观工程. 2.7; 光伏发电工程. 3; 竣工清理及验收. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划及生态功能区划 项目所在地处鲁南丘陵和江淮平原衔接地带。东高西低，北凸南洼。地形分为平原、丘陵、洼地三类。平原主要分布在蟠龙河两侧及薛城至周营公路两翼地区，占总面积的50%，海拔38～60m；涝洼地主要分布在沿湖带，占15.9%，海拔38～44m；丘陵主要分布在北侧、东南侧，占总面积的34.1%，海拔100～350m。最高点为最低点为潘家渡口，海拔36.2m；最高点为圣土山，海拔374.3m。 根据《山东省主体功能区规划》，枣庄市薛城区为鲁西南农产品主产区，该区域位于我省西南部，土地资源较为丰富，依托区域农业资源优势，以确保粮食安全、减轻农业就业与生活保障压力、改善农业生态环境为目标，以科技进步为动力，以先进农机装备为保障，大力实施农业功能拓展战略，统筹粮林发展，改善生态环境，建设优质粮棉生产基地，以粮保畜，以畜促粮，培植农产品加工与流通业，实现粮食在产业循环链条中互补增值。 主导功能与发展方向： ——加强农田水利基本建设，加大农业综合开发和中低产田改造力度，建设一批旱涝保收的高标准基本农田。 ——坚持以粮保畜、以畜促粮，大力发展黄牛、绵羊、肉鸽、麻鸭等规模化饲养，提高畜牧业的规模效益。 ——充分利用区域丰富的农作物秸秆资源，瞄准市场，加快发展食用菌产业，同时，辅以果菜、花卉、淡水养殖等产业的发展，拓展区域农业功能。 ——加快培植一批带动能力强的粮食加工与流通业企业群体，带动小麦、玉米生产基地建设、壮大棉花加工企业群体，带动棉花优势种植区域的棉花生产、以林木资源为依托，培植桐木、杞条、杨木三大加工企业集群，逐步形成市场带龙头、龙头带基地、基地联农户，集资源培育、林木加工、林产品交易三位一体的林业产业化格局。 根据《山东省生态建设规划纲要》，项目所在区域属于鲁中南山地丘陵生态区，鲁中南山地丘陵生态区包括济南、淄博、枣庄、潍坊、济宁、泰安、莱芜、临沂的全部或部分区域。是全省地势最高的地区，水系较发达，气候为暖温带季风气候，植被类型为暖温带落叶阔叶林，生物多样性也比较丰富。该区水热充足，地貌类型多样，已形成山东粮、油、干果、烤烟等生产基地，矿产资源和旅游资源丰富，本区的主导生态功能是水源涵养、水土保持和生物多样性维持。主要生态问题一是森林植被稀少、涵养水源能力低、水土流失严重；二是局部地区超采地下水形成漏斗区，岩溶塌陷时有发生，济南南部山区的开发建设已影响到泉水补给，城市的生态保障系统受到威胁；三是环境污染严重，空气质量超标，小清河等河流变成排污河，垃圾用城现象普遍；四是煤炭等开采导致地面塌陷，开山采石造成的生态破坏，严重影响城市周围、交通沿线的自然景观。保护与发展的主要方向和任务是：大面积营造水土保持林，恢复天然林，提高森林覆盖率，加快自然保护区和河流源头功能保护区建设；提高小流域综合治理效益，控制水土流失；坚决制止矿产资源的非法开采，加大对城市周围自然景观的管理和治理力度；严格限制石灰岩地区地下水的开采速度；加快治理环境污染；增济南作为区域性中心城市的辐射能力：以三孔、泉城、泰山、蒙山、沂山、鲁山为重点，加快生态旅游资源开发，形成人与自然和谐的生态旅游区。 二、项目用地及周边生态环境现状 1、土地利用类型 项目工程建设因水库扩容等需要长久占用的土地，水库征地红线内占地面积606.26亩，地块性质为公用设施用地。本项目临时工程占地全部位于用地红线内。 2、植被类型及群落 ①陆生 影响区域主要陆生植被类型有小麦、玉米等组成的各类农作物，杨、榆等组成的阔叶林，松树组成的针叶林，蒿、茅草、狗尾草等自然草本物种组成的灌草丛。 ②水生 根据历史资料统计，本项目评价范围内主要涉及芦苇、空心莲子草、金鱼藻、蓖齿眼子菜、马来眼子菜。 常见的伴生种有水烛、水蓼、两栖蓼。浮游植物涉及硅藻门（Bacillariophyta）、绿藻门（Chlorophyta）和隐藻门（Cryptophyta） 3、动物类型 ①陆生 在长期和频繁的人类活动下，项目周边区域对土地资源的利用已达到很高的程度，已没有大型的野生动物，也没有发现重点保护的野生动物。现有的主要动物种类有哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类和昆虫类等。除了人工饲养的家禽比较常见外，野生脊椎动物（哺乳类、鸟类、鱼类、两栖类、爬行类）的种类和数量较少。除了昆虫之外，脊椎动物的种类并不多，且均是当地常见动物种类。 家畜类：羊、狗、猫等。 家禽类：鸡、鸭、鹅、鸽子等。 其它无脊椎动物：蚯蚓、蚂蟥、蜘蛛、蝎、蜈蚣等。 ②水生 据调查资料表明：评价范围主要经济鱼类有鲤、鲫、鲶、泥鳅、黄膳等，渔获物中以鲤、鲫为主，其次是鲿科鱼类。近年来，项目区内鱼类总数较少，且无珍稀濒危及国家重点保护鱼类。 三、项目影响区域内重点保护野生动植物种类及其生境分布情况 （1）重点保护野生植物 经现场调查，在项目影响区域内，除了常见植物种类外，未发现重点保护的野生植物。但库区东侧存在一棵古槐树，需做好古树的保护。 （2）重点保护野生动物 据调查，目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，评价区内无珍稀动物。 （3）重点保护鱼类 经现场调查，在项目影响区域内，未发现重点保护的野生鱼类。 四、环境质量现状 1、环境空气 根据枣庄市生态环境局《枣庄市环境质量报告》（2023年简本），枣庄市2023年薛城区环境质量监测结果见表3-1。 表3-1枣庄市薛城区空气监测结果 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年均值; 10; 27; 71; 39; 0.9; 72. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 由上表可知，区域空气质量二氧化硫、氮氧化物、CO、臭氧达标，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限制要求，属于不达标区。PM10、PM2.5浓度造成超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易有组织引起扬尘。 枣庄市已经制定了《枣庄市环境保护“十四五”规划》要求，通过加强细颗粒物和臭氧协同控制、强化重污染天气应对和区域大气污染联防联控、持续推进涉气污染源治理等针对削减措施；结合实际情况可知，环境空气会有明显改善。 2、地表水环境 因何庄水库未设监控断面，本次评价在枯水期进行补充检测。山东睿测检测服务有限公司于2025年3月3日至2025年3月5日，对何庄水库枯水期进行监测，监测三天，每天采样一次。评价结果如下： 表3-2地表水环境质量监测结果一览表 采样点位名称; 何庄水库上游点位1#; 何庄水库库区取水口点位2#; 何庄水库出水口下游点位3#. 采样时间; 2025.03.03. pH(无量纲); 8.2; 8.2; 8.4. 水温(℃); 6.3; 7.4; 8.4. 溶解氧(mg/L); 12.1; 11.8; 11.6. 高锰酸盐指数(mg/L); 7.6; 5.4; 4.8. 化学需氧量(mg/L); 20; 13; 14. 五日生化需氧量(mg/L); 7.1; 4.9; 4.2. 氨氮(mg/L); 0.083; 0.029; 0.032. 悬浮物(mg/L); ND; ND; ND. 总磷(mg/L); 0.10; 0.96; 0.29. 总氮(mg/L); 13.5; 3.34; 2.68. 石油类(mg/L); ND; ND; ND. 粪大肠菌群(MPN/L); 4.9×10²; 1.7×10²; 1.3×10². 采样时间; 2025.3.4. pH(无量纲); 8.4; 8.4; 8.5. 水温(℃); 7.9; 8.7; 8.5. 溶解氧(mg/L); 11.8; 11.5; 11.5. 高锰酸盐指数(mg/L); 4.4; 4.9; 4.5. 化学需氧量(mg/L); 15; 16; 15. 五日生化需氧量(mg/L); 3.6; 4.1; 3.8. 氨氮(mg/L); 0.090; 0.046; 0.046. 悬浮物(mg/L); ND; ND; ND. 总磷(mg/L); 0.05; 0.80; ND. 总氮(mg/L); 13.1; 2.54; 2.40. 石油类(mg/L); ND; ND; ND. 粪大肠菌群(MPN/L); 3.3×10²; 1.1×10²; 1.1×10². 采样时间; 2025.3.5. pH(无量纲); 8.4; 8.1; 8.4. 水温(℃); 9.6; 9.5; 9.7. 溶解氧(mg/L); 11.3; 11.3; 11.3. 高锰酸盐指数(mg/L); 4.1; 4.4; 4.1. 化学需氧量(mg/L); 15; 16; 15. 五日生化需氧量(mg/L); 3.4; 3.8; 4.1. 氨氮(mg/L); 0.071; 0.058; 0.048. 悬浮物(mg/L); ND; ND; ND. 总磷(mg/L); 0.07; 0.86; ND. 总氮(mg/L); 12.8; 2.76; 2.31. 石油类(mg/L); ND; ND; ND. 粪大肠菌群(MPN/L); 2.3×10²; 80; 1.4×10². 由评价结果可以看出，何庄水库上游高锰酸盐指数、五日生化需氧量、总氮指标均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，最大超标倍数为0.27倍、0.78倍、12.5倍。 超标原因主要为：上游河道沿河村庄排放的生活污水及农业面源的污染造成的，另外生活垃圾随意倾倒、堆放，雨水淋溶流入河流，也是导致评价区有超标现象的原因。 何庄水库库区五日生化需氧量、总氮、总磷指标均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，最大超标倍数为0.23倍、2.34倍、3倍。 超标原因主要为：何庄水库上游袁河水量较小，除区域大气降雨及附近山体汇流的雨水补给外，无其它补给来源，水体更新周期长。水库存水量较小，库底残留的腐烂物质、土壤等会分解释放出有机物，使水体中氮、磷等浓度增加。 水库工程建成运行后，汛期雨水拦蓄于库区，通过加强上游集水区内村庄、企业、农田等污染源管理，不会导致库区水质发生变化，各项指标可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，能满足水库的功能区划要求。 地表水区域改善方案：根据《2021年度枣庄市南四湖水污染综合整治工作计划》、《枣庄市辖南四湖流域水污染综合整治三年行动方案（2021-2023年）》，其中《年度计划》明确了雨污分流改造、污水处理能力提升等11项重点任务，《三年行动方案》确定了深化治理城镇生活污染、全面整治农业面源污染等6方面治理重点和水环境、水资源、水生态能力建设等110个重点项目。 3、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中要求，地下水环境质量现状调查参照（HJ610-2016）开展，根据导则附录A判断本项目为IV类建设项目，根据导则4.1...IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境 根据《枣庄市环境质量报告》（2023年简本），薛城区将建成区按1000×1000米划分19个网格，监测面积为19平方公里，薛城区功能区噪声昼间均值为51.0分贝，夜间均值为44.1分贝，各功能区均达标。 项目厂界外周边50米范围内存在一处声环境保护目标，需进行现状监测。根据现场踏勘，项目用地红线西侧有敏感点东麦村，故本次区域环境质量现状监测点位为东麦村。2025年3月18日委托山东睿测检测服务有限公司对敏感点东麦村进行昼夜间噪声监测。 项目厂界外周边50米范围内声环境保护目标监测结果见表3-3。 表3-3敏感点噪声检测结果 单位：dB（A） 监测时间; 环境条件; 监测点位; 监测结果. 2025.3.18; 昼间风速1.0m/s; 东麦村; 51.2. 2025.3.18; 夜间风速1.4m/s; 44.7. 由上表可知，敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 水库现状存在问题主要如下： 1、水库部分区域多年未经系统规划和治理，协调性较差，加之长效管护机制缺乏，河道淤积现象严重； 2、水库上游沿线居民众多，但群众爱水惜水的观念还没完全树立，生活垃圾往往随意丢弃入河，河坡岸坡杂树杂草丛生，沿线违章搭建、乱垦乱种、侵占河口等现象普遍。一遇高温天气，部分河段经常发臭、发黑，给周边居民的生产生活带来较大影响。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目的主要环境保护目标为项目所在区域的环境空气、水环境、声环境。根据本项目排污特点和外环境特征，确定本项目的主要环境保护目标与等级如下： 大气环境：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 地表水环境：地表水水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化，应使其符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准的要求。 声环境：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 固体废物：项目施工期和营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 生态环境：保护工程评价范围内的生态环境质量不受明显影响，防止对周围土壤和现有土质结构产生破坏性影响，保持和保护项目所在区域周围生态环境状况。根据野外地质调查，原何庄村村东南位置有一古槐树，为市级文物保护单位。库区其他范围内不存在具有考古价值的墓穴及古文化遗址。 生态环境保护目标情况见表3-4及附图3。 表3-4 生态环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护 对象; 规模（人）; 环境功能区; 方位; 距离本项目距离m. 经度; 纬度. 大气环境; 117.171823°; 34.453228°; 唐庄村; 230; 二类; E; 95. 117.162701°; 34.453935°; 东麦村; 360; W; 30. 117.171398°; 34.451015°; 李楼村; 580; SE; 215. 117.163729°; 34.455349°; 澜悦凤城小区; 1532; N; 85. 117.162890°; 34.455669°; 双语实验小学; 600; NW; 265. 117.162052°; 34.455523°; 景惠家园; 1200; NW; 345. 声环境; /; /; /; /; 2类; /; /. 水环境; 何庄水库; /; III 类; /; /. 生态环境; 古槐树1棵; /; /; /; /. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准； 表3-5环境空气质量标准主要指标值（单位：mg/m3） 污染物; 标准浓度限值. 1小时; 日平均; 年平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.060. NO2; 0.20; 0.08; 0.040. PM10; —; 0.15; 0.070. PM2.5; —; 0.075; 0.035. O3; 0.16; —; —. CO; 10.00; 4.00; —. （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表3-6地表水环境质量评价标准（单位：mg/L） 序号; 项目; 标准. 1; pH; 6.5≤pH≤8.5. 2; 溶解氧; ≥5. 3; 高猛酸盐指数; ≤6. 4; COD; ≤20. 5; BOD5; ≤4. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 总磷; ≤0.2. 8; 总氮; /. 9; 石油类; ≤0.05. 10; 粪大肠菌群数; ≤10000. 11; SS; ≤360. （3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 表3-7地下水环境质量评价标准（单位：mg/L） 序号; 参数; 标准值; 序号; 参数; 标准值. 1; pH; 6.5～8.5; 7; 硝酸盐; ≤20. 2; 总硬度; ≤450; 8; 氟化物; ≤1.0. 3; 亚硝酸盐; ≤0.02; 9; 硫酸盐; ≤250. 4; 耗氧量; ≤3.0; 10; 挥发酚; ≤0.002. 5; 氯化物; ≤250; 11; 总大肠菌群; ≤3.0(MPN3/100mL). 6; 氨氮; ≤0.50; 12; 溶解性总固体; ≤1000. （4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值详见下表。 表3-8环境噪声执行标准单位：等效声级LAeq(dB) 类别; 标准值; 标准来源. 声环境; 昼间≤60dB（A）; 夜间≤50dB（A）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区. 2、污染物排放标准 （1）废气 项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的废气，TSP、PM10、NOx、SO2、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准限值，见表3-10；项目营运期无废气排放。 表3-9大气污染物综合排放标准 时间; 污染物; 无组织排放浓度限值; 标准. 施工期; SO2; 0.4mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. NOx; 0.12mg/m3. 颗粒物; 1.0mg/m3. 沥青烟; 生产设备不得有明显 的无组织排放存在. 氨; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. （2）废水 施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。回用废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫，消防、建筑施工水质标准，具体标准限值见下表3-10。 表3-10城市污水再生利用城市杂用水水质标准 序号; 项目; 建筑施工; 执行标准. 1; pH; 6.0-9.0; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫，消防、建筑施工水质标准. 2; 色度; ≤30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; ≤10. 5; 五日生化需氧量（mg/L）; ≤10. 6; 氨氮（mg/L）; ≤8. （3）噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求（昼间：70dB（A）夜间：55dB（A））。 （4）固废 施工固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目不属于工业项目，污染物主要发生在施工期，施工期污染物排放为临时的、短期性排放，随着施工的结束而消除，故本项目无污染物总量控制要求。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目临时工程占地全部位于用地红线内。因此施工期生态环境影响分析全部位于用地红线内。 1、施工期废水 项目施工期废水主要包括施工废水、生活污水等。 （1）施工废水 施工废水主要包括施工机械、运输车辆冲洗废水，基坑排水。 ①施工机械、运输车辆冲洗废水 汽车、机械设备日常冲洗产生的废水，施工高峰时段废水产生量约5m3/d，主要污染物为SS、石油类，浓度为2000mg/L、30mg/L，经隔油沉淀池处理后回用，不外排。 ②基坑排水 基坑排水含有少量的SS，对基坑降排水不采用特殊的处理设施，坑内积水，投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。 （2）生活污水 本项目施工生产生活区设置在地块北侧，本工程高峰期施工人数为240人，施工人员生活污水按80L/人·d计，排放系数按0.8计，项目施工期为24个月，经计算，生活污水总排放量为11212.8m3。生活污水中主要污染物浓度COD350mg/L，SS200mg/L，NH3-N35mg/L。在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。 2、施工期废气 本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、运输车辆废气、施工机械废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要为施工现场扬尘、道路运输扬尘。 施工现场扬尘主要产生于旧建筑物拆除、改建，土石方挖填等环节。根据同类型工程施工现场监测资料，预计施工区域近地面TSP浓度在1.5～3mg/m3，使工程区粉尘与扬尘有明显增加。施工中期砂石料、粉状物料暂时堆放等过程中在大风天气下极易起尘，使得堆放场所下风向环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，从而对堆放场所下风向环境空气质量造成一定影响。根据已有资料，在大风天气砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围一般在300m内。 在尘土完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算： （1）扬尘 其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 由上式可知，车辆行驶扬尘与汽车类型、车速、地面清洁程度有关。表4-1为一辆10t的卡车以不同速度通过清洁程度不同路面时的扬尘量。 表4-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/km·辆） P V; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20km/h; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 在路面同样清洁程度情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，同时也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。 表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，根据试验结果分析，可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，将扬尘污染控制在场地内。 表4-2施工场地洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.30. TSP标准限制（mg/m3）; 0.9. 由上可知，本项目施工期间在文明施工、加强管理的前提下，主要采取减少露天堆放、围挡、洒水等抑尘措施，与本节抑尘效果分析一致，可将施工扬尘污染控制在30～60m范围内。此施工过程中对其邻近的敏感点影响较小。 （2）运输车辆废气、施工机械废气 施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物为SO2、CO、NOx、TSP等。 本项目在选择施工机械和车辆时尽量选用低能耗、低污染排放的设备，禁止使用高排放非道路移动机械进入施工区域。对废气排放超标的车辆，安装尾气净化装置；加强机械和车辆的管理和维护，减少因机械和车辆状况不佳造成的空气污染。 运输车辆和施工机械的废气均无组织排放，流动性大，总量不大，且本项目施工场地开阔，污染物扩散能力强，施工期间施工机械排放的SO2、CO、NOx、TSP浓度对周围环境的贡献较小，同时拟建项目与周边居民之间有一定距离，在严格限制入场车辆和施工机械标准的情况下，其尾气和燃油废气等不会对施工人员及周围敏感目标产生明显影响，对周围大气环境的影响较小。工程结束后，施工机械产生的废气对环境的影响也将自动消除。 （3）底泥恶臭 工程施工过程中的臭气来源于清淤过程，含有有机物腐殖的污染底泥，在受扰动时，其中含有的恶臭物质（主要为H2S、NH3等）将呈无组织状态释放，附近空气中的H2S、NH3等浓度增高产生恶臭，从而对周围环境产生较为不利的影响。类比同类项目，清淤施工恶臭影响范围一般在施工厂界外30m左右，30m之外仅有轻微臭味；有风时，下风向影响范围会稍大一些，但50m之外已基本无气味。 （4）沥青烟 根据工程分析，施工期间严禁在施工现场设置沥青拌和站，仅存在沥青路面摊铺过程中的沥青烟污染。类比同类工程，在沥青施工点下风向100m外苯并[a]芘低于0.00001mg/m3（标准值为0.01μg/m3），THC≤0.16mg/m3（前苏联标准值为0.16mg/m3）。为此，沥青铺浇时应避开风向吹向环境敏感点的时段，以免对人群健康产生影响。100m范围外沥青烟达到标准，本项目100米以内的有2个敏感目标（唐庄村、东麦村），本项目施工至此类敏感区域时，应有挑选大气扩散条件较好的天气进行施工，从而减少对敏感点内人群健康的影响。随着工程结束，此类影响消失。 3、施工期噪声 施工生产生活区50m范围内不涉及声环境保护目标，不会对周边环境造成影响。 （1）噪声源强分析 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类施工机械设备和建材运输车辆的交通噪声。施工场地内施工机械设备噪声、建材装卸碰撞噪声以及施工人员的活动噪声等短时将会高于80dB(A)，对环境造成一定的影响。项目主要施工机械设备噪声源及其声级见下表所示。 表4-3施工期主要施工机械设备噪声源强度表 序号; 声源; 规格型号; 5米处测量声级/dB（A）. 1; 推土机; 74kW; 80. 2; 挖掘机; 2.0m3; 85. 3; 摊铺机; 74kW; 80. 4; 压路机; /; 80. 建材运输车辆产生的噪声源强见下表所示。 表4-4施工期主要施工机械设备噪声源强度表 序号; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 1; 车辆运输; 大型载重车、装载机; 85. 2; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80-85. 3; 各种辅材及必备设备; 轻型载重卡车; 75. （2）声环境的影响分析 ①运输车辆噪声 项目施工点沿河道沿线分布，因为工程量较小，材料运输量少，所以施工运输车辆以中小型运输车辆为主，噪声级在75~90dB(A)。 项目堆料场设置在封闭施工工区，周围200m范围内主要敏感点主要为河道两侧的村庄，因此堆料场材料运输和装卸将对周围居民有一定的影响。 ②工程机械的噪声 根据噪声污染源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的声级一般在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，设备在场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算确切的施工场界噪声。本评价采用类比方法，根据工程施工量、各类噪声源的经验值和噪声在空间的衰减规律，计算出主要施工机械噪声随距离的变化情况，见下表。 噪声经距离衰减采用点声源几何发散衰减公式： LP（r）=LP（r0）–20lg（r/r0） 式中：LP（r）—距声源为r米处的声级，dB(A)； LP（r0）—距声源为r0米处的声级，dB(A)。 表4-5各种施工机械在不同距离处的噪声预测值（单台） 机械 名称; 距声源不同距离的噪声值（m）. 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200. 推土机; 66; 60; 54; 48; 44; 42; 40; 36; 34. 挖掘机; 71; 65; 59; 53; 49; 46; 45; 41; 39. 摊铺机; 66; 60; 54; 48; 44; 42; 40; 36; 34. 压路机; 66; 60; 54; 48; 44; 42; 40; 36; 34. 叠加值; 73.9; 67.9; 61.9; 55.9; 51.9; 49.4; 47.9; 43.9; 41.9. 由上表可知，如果施工场地周围无障碍物或者没有采取其它降噪措施，噪声经过距离自然衰减，施工机械昼间距离场界在10m以上其场界可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。项目通过采取设置围挡、合理安排施工时间、合理布局施工机械等噪声防治措施，可最大限度降低施工噪声对居民日常生活以及学校教学的干扰，加之施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，且道路建成运营后将带来较大社会、经济效益。 4、施工期固废 项目施工期产生的固废主要为生活垃圾、围堰拆除废物、破损拦河坝拆除产生的物料、沉淀池沉渣、河道清淤产生的固废包含树桩、树根杂草、垃圾废渣、淤泥等。 （1）弃土 根据建设单位提供数据资料，本项目总余土方量约1133083m3，总余土方量进行资源化利用，并做好后续管理工作。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要有废沙石、废模板、废建材包装袋等，均为一般性建筑垃圾，无放射性和有毒垃圾。类比同类项目，预计产生建筑垃圾20t，要求由施工单位及时清运，运送至指定地点处置，不得向外环境排放。 （3）油渣 废水处置设施临时沉淀池会产生油渣，隔油池废油平均产生量约为 0. 1kg/d，项目施工期约24个月，则施工期隔油池废油总产生量为0.073t，定期委托有资质的单位处置。 （4）施工人员生活垃圾施工人数200人，人均生活垃圾产生量1kg/d，生活垃圾产生量为146t。集中收集后，交由环卫统一清运。 综上，营运期产生的固体废物均得到妥善处理，对周边环境影响不大。 5、地下水环境 （1）项目沉淀池、隔油池均为重点防渗区；固体废物应分类收集，为一般防渗区；沉淀池、隔油池、固废暂存处防渗措施参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗要求进行防渗处理。 （2）施工期严禁将污水、废液、污泥等排（弃）到附近水井。生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥，不会使区内地下水水质、水量发生大的改变，因此本项目对地下水影响较小 6、环境风险 （1）环境风险识别 本工程可能涉及的风险源为施工机械自身携带的燃料油、油料仓库柴油。 施工期环境风险源主要是挖掘机自身携带的燃料油泄漏，油料库柴油泄漏事故。 根据工程施工方案，本工程多使用到挖掘机、吊机、顶管机等，施工期发生的溢油事故基本为因操作不当等因素造成溢油事故。根据相关资料，1台施工设备所携带的最大燃油量为0.08t，以最不利原则，最大可信事故溢油源强为挖掘机、压路机、混凝土搅拌机等单个设备携带的燃油量全部泄漏，本项目单台设备最大溢油量为0.08t。 施工期油料仓库内会贮存施工使用到的柴油，根据施工规划，工程施工为期2年，一般由油罐车运送至工地，给机械设备加油，工地内油料仓库临时存储油量一般在50吨左右。 （2）环境风险潜势初判及评价等级 ①风险潜势的确定 本项目施工期涉及的危险物质主要为燃油，不涉及生产工艺。 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值(Q)。 表4-6本项目Q值计算确定表 危险物质; CAS号; 最大存在量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 柴油; /; 50.08; 2500; 0.20032. 综上，本项目Q＜1，因此，项目环境风险潜势为I级。 ②环境风险评价等级的确定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）给出的评价工作等级确定原则见表4-6。 表4-7环境风险评价工作等级的划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; III; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 ③评价范围 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对风险评价等级为简单分析的项目未确定评价范围，因此结合项目生产特点及周边环境，本次评价确定项目风险评价范围为何庄水库及周边区域。 （3）环境风险事故分析与评价 此类工程属于水利建设工程，参考同类工程来看，此类水利建设工程基本不存在突发或非突发的环境风险的概率。结合实践经验，从本次工程组成及施工过程分析，本项目产生突发或非突发的环境风险概率极低。目前国内混凝土搅拌施工过程中的灌浆剂不含有毒有害物质，不会对水库水质安全造成影响。 本工程施工作业过程中若人为操作失当，导致油箱破裂油品泄漏，会给作业区带来一定影响。如果油料出现泄漏，一方面会对土壤和地下水直接造成污染，另一方面，含油污染物也会随着降雨径流进入河流，污染河流水质，对水生生物带来危害。如果油料运输车辆因天然或人为因素发生火灾或爆炸，会对附近人员造成生命危险。 由于本工程采用的挖掘机仅携带自身燃油，载油量小，一般的人为操作不当不会引起较大的溢油事故。另外，本工程配备的施工机械作业时速较低，发生碰撞事故的机率较低。加之施工作业期会尽量避开灾害性天气，由此分析，施工设施发生溢油事故的概率极小。 本工程施工临时设施区内设油料仓库，贮存少量柴油，主要环境风险来自油料运输贮存过程中产生的泄漏对何庄水库水质的污染风险。为防止泄漏及泄漏造成的环境污染，本次评价建议柴油临时贮存区须做好防渗，并设置围堰，防止储油罐泄漏时油四处蔓延。 在做好防范措施的情况下，发生泄漏及火灾的几率很低。同时由于其为液体，事故发生后经收集不会发生扩散，收集后的柴油可以回用。因此，泄漏事故一般能得到及时处理，其影响范围一般较小 （4）制定应急预案 配合当地水利管理部门、生态环境部门等制定应急预案，明确事故发生后处置责任，制定各类事故的处置措施，应急救援程序；并建立现场救援专业组，明确其职责，定时进行演练。尽可能减少事故造成的危险。预案制定原则为： ①以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度的预防和减少事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。 ②统一领导，分级负责。在指挥部协调下，区政府和有关部门按照各自职责和权限，负责有关事故的应急管理和应急处置工作。 ③依靠科学，依法规范。采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。 ④采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。 （5）应急措施 当发生油料泄漏事故时立即按下列步骤采取应急措施。 ①立即关闭涉油机械，采用吸油毡收集油料。 ②立即查出溢油地点。 ③查清漏油原因。 ④排除漏油故障。 ⑤恢复正常使用。 ⑥抽出漏油点的残存漏油。 ⑦清理被漏油污染的土壤，更换成新的干净土壤。 ⑧恢复漏油点的地面植被。 ⑨总结事故原因，吸取教训，排除隐患。 7、生态环境影响分析 （1）对陆生植物的影响 影响区域内植物主要为人工林、灌草丛及农业植被。工程永久占地面积为606.26亩，临时占地位于永久占地范围内，用地类型为公用设施用地。工程占地主要破坏的植被类型为灌草丛，不涉及珍稀濒危野生植物，但施工范围涉及库区东侧1棵古槐树。工程建设对植物的影响主要体现在工程占地对植物的破坏及施工过程对周围植物的影响。 ①对植被类型的影响 工程建设永久占地及临时占地将对灌草丛产生较大影响，使得部分植被破坏。 工程实施占用的灌草丛为一般性常见类型，生态分布幅度较广，不存在因工程建设而消失的情况。 工程永久占地对植被的影响不可恢复，但对植被类型的影响极其有限，不会导致主要植被类型的消失或有较大面积的损失。施工临时占地对植被的影响是暂时的，施工结束后可以采取措施进行恢复与重建。 ②对植被分布格局的影响 建库后，随着绿化工程的实施及生态恢复，库区、主体工程周边种植有半人工、半天然的林地和灌草丛植被，使得生态系统的稳定性、抗干扰能力得到了恢复。此外，水库建成后，增加了库区周边的空气湿度，对气温的年变化和日变化均有缓冲作用，对于植被的发育和顺向演替产生了一定的积极影响。本工程实施后对水库周边的某一种植被类型的影响并不大。 ③对陆生植物的影响 临时道路、机械停放、建筑物施工布置场等场所会有大量的人流和车流进入，如果施工管理不善，对施工场地周围的植被破坏较大，对周围植物带来直接的影响，甚至导致其消失。但这种影响是临时的，也是可逆的，施工结束后，及时清理施工现场，对施工迹地及时恢复绿化，最大可能地恢复已被破坏的植被。 运输车辆产生的扬尘、施工过程洒落的物料，会对周围植物的生长带来直接的影响，这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。另外，原材料的堆放、车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此施工过程中一定要处理好原材料和废弃料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最小范围。 此外，针对库区东侧古槐树，在施工过程中划定古树保护区边界，且在其周边施工过程做到树根、树冠的特殊保护处理，并注意树木营养的及时补充，即在全过程落实古树保护方案措施的前提下，可确保施工期古树的正常生长环境，保障其枝繁叶茂,郁郁葱葱，不会对古槐树造成不利影响。 （2）对陆生动物的影响分析 临时占地直接占用了动物的活动场所和生存空间，施工期间排放的废气、噪声、振动、路面径流污染物和施工人员活动等对动物生境的污染，降低了动植物的生境质量。另外，施工期间作业机械发出的噪声、灯光将干扰动物正常的生活规律，严重时导致动物暂时性甚至永久性的迁徙。 水库四周因此除了常见鸟类之外，还会有少量的两栖类、爬行类以及啮齿类哺乳动物活动，部分个体会在占地区域内的灌丛及灌草丛中活动和觅食。工程在施工过程中，会占用其活动地，减少其活动范围。但由于工程外扩的宽度有限，评价区内替代生境较多，总体上对此类动物影响不大。 （3）对水生生态的影响分析 施工期水生生态影响因素主要是施工围堰占压水域及其填筑、拆除过程中对水体的扰动，具体表现为施工围堰填筑、拆除过程中扰动水体时对水生生物的不利影响，以及围堰占压水域对水生生物和水生生境的不利影响。 ①浮游植物 施工围堰填筑及拆除均扰动水体，使局部水体的悬浮物浓度升高，水体透明度下降，削弱了真光层厚度，浮游植物的光合作用降低，进而抑制浮游植物的细胞分裂和生长，造成施工区浮游植物总体生物量下降。浮游植物不利影响时段主要出现在施工围堰填筑及拆除过程中，其影响范围较小，影响时段较短，仅局限在施工围堰附近的局部水域。结合调查，其影响对象为以硅藻门为主的浮游植物，具体表现为施工围堰附近水域浮游植物种类、密度暂时性减小。 ②浮游动物 施工围堰填筑及拆除均将扰动水体，使局部水体的悬浮物浓度升高，对浮游动物尤其是滤食性的浮游动物带来影响，桡足类的存活和繁殖受到明显的抑制作用。过量悬浮物使其食物过滤系统和消化器官堵塞，大量的悬浮颗粒黏附在动物的体表，干扰其正常的生理功能，造成施工区浮游动物总体生物量有所下降。浮游动物不利影响时段主要出现在施工围堰填筑及拆除过程中，其影响范围较小，影响时段较短，仅局限在施工围堰附近的局部水域。施工结束后，施工围堰拆除，经过一段时间的自然恢复，水生生境基本恢复原有状况，受影响河段浮游动物的数量可逐渐恢复到原有水平。 ③底栖动物 施工期间，涉水工程施工，特别是围堰施工、水库开挖等工程直接占压河床底质，导致坝址区域的底栖动物损失；库区水位大幅降低，也将导致浅水区出露地表，对底栖动物产生不利影响；施工围堰填筑、拆除等活动扰动水体，会导致水质混浊，施工区附近局部底质沉积物增加，影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动，不利于底栖动物的繁衍，生物量会下降。在施工结束后，随着底泥的逐渐稳定，即可逐渐恢复到施工前的水平，受影响的底栖动物并非特有种，可从附近水体中迁入，补充到受损生境中，工程的建设会暂时导致这些物种的数量和分布产生变化，但不会导致这些物种的消亡，受损生境的底栖动物数量和生物量都会有一个缓慢恢复到施工前的水平。 ④水生维管植物 结合工程特点，施工期水生维管束植物的影响因素主要来自施工围堰占压水域。施工围堰占压水域过程中对河道水生维管束植物造成一定破坏，但其影响时段较短，影响范围较小，其影响对象为当地常见的金鱼藻、蓖齿眼子菜、马来眼子菜等，不存在重点保护物种，并在施工结束后通过人工种植土著水生维管束植物，可以逐渐恢复原有生物量。 ⑤对鱼类的影响 本工程施工对鱼类的影响因素主要是工程占压水域、施工活动扰动水体及施工噪声，施工占压水域、施工扰动将造成施工区局部水体悬浮物浓度增加，水体透明度下降、溶氧度降低，一定程度上影响鱼类施工区鱼类数量；同时导致施工区局部区域浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变和破坏了原有施工范围内鱼类的生存、生长和繁衍条件，附近水域鱼类将被迫到远离施工区的其它生境，施工区域鱼类密度降低；施工噪声将迫使鱼类远离施工区。因此，施工占压水域、施工活动扰动水体将造成施工区一定范围内鱼类损失，由于仔幼鱼的游泳能力差，施工占压、施工扰动对仔幼鱼的影响程度相对明显。 （4）临时工程占地影响分析 施工总布置内容包括：施工临时道路、施工工厂、生活区等。本项目临时工程占地全部位于用地红线内。工程临时占地共计17亩，其中施工临时道路占地11.7亩，施工工厂占地5.3亩。本项目临时工程占地全部位于用地红线内。现状用地类型为公用设施用地，主要破坏的植被类型为灌草丛，不涉及珍稀濒危野生动植物。在施工结束后及时恢复绿化，不会对区域土地利用产生较大影响。 - 水土流失影响 由于施工过程会扰动地表损坏原地貌类型，增加裸露面，使原土壤水土保持功能降低或丧失，形成加速侵蚀区而增加的水土流失量；临时占地恢复工程回填后土壤质地松软，未形成稳定地质及植被保护，如不采取相应措施防护，均会发生水土流失现象；施工期由于机械的碾压以及施工人员的践踏，在施工作业区域的土壤将被严重压实，丧失其涵养水分的功能；部分施工区域的表土将被铲去，还可能被填埋，从而使土壤失去肥力，不利于植物的生长和恢复。 项目施工区土方作业后及时覆盖防尘网，避免因破坏原有地质及植被造成水土流失现象，施工结束后及时进行土地整治，并做好绿化恢复措施，尽可能减少水土流失影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期的环境影响是项目投入使用后，在使用过程中产生的影响，表现为持续、长期、变化的特点。运营期环境影响分析如下。 1、废气 本项目运营期无废气产生，不会对环境造成不良影响。 2、废水 本项目运营期仅有管理人员日常生活污水。污水经化粪池处理后外运堆肥，定期进行清运，不会对周边水环境产生影响。 3、噪声 本项目运营期无生产过程，运营期噪声主要来自灌溉泵站的设备，泵站为固定噪声源，设备选用低噪声设备，进行减震降噪、绿化降噪后，产生的噪声影响较小，运营期噪声影响可接受。 4、固废 本项目运营期管理人员生活产生生活垃圾，由环卫部门统一清运，不会对周边环境造成影响。 5、生态影响分析 （1）对陆生植物的影响分析 ①对陆生植被的影响 工程竣工后，应立即对施工区域进行植被恢复。对于施工结束的路段，施工时挖除、破坏、碾压的植被，施工后都会统一进行“灌－草”结合的植被恢复，选取本地常见物种。随着时间的推移，植被恢复区段群落结构会逐渐复杂，同时生态系统的抵抗力增强，抗干扰能力增加。在做好植被恢复的前提下，不会对陆生植被造成不利影响。 ②对古树的影响 工程竣工后，在做好古树保护工作交接的前提下，做好古树保护工作的日常管理维护，项目运营期不会对古树保护区的生长环境造成较大的改变，不会对其造成不利影响。 （2）对陆生动物的影响分析 项目建成后各动物种群可以通过自由扩散等方式在生态系统内部进行自我调节，不会使原来的生态系统结构和功能发生较大的变化。 （3）对水生植物的影响分析 水库蓄水后将逐渐形成水库生态系统，水库深度增加、水面扩大、透明度提高。随着浮游植物总量和水体总的初级生产力升高，浮游动物的区系组成和变化趋势是：库区浮游动物随着浮游植物的增长，以藻类为食的浮游动物种类和现存量也能迅速增加，再加上浮游动物能直接利用淹没土壤释放出的有机物质，以细菌为食的浮游动物种类和现存量也会迅速增加。 （4）对水生动物的影响分析 何庄水库建成后，库区将形成静水生境，库区水位抬高，水深增加，水面增大，水流较缓，水文情势变化幅度较大。水库呈现湖泊水动力学特征，为水库湖泊段。 适应库区大水面的浮游植物和浮游动物作为鱼类饵料得以迅速发展，适应缓流水生境的底栖动物等种群数量将会明显增加，因此，适静水或缓流性鱼类增多，生长将会加速。 水库建成后，水流较缓，泥沙沉积，透明度升高，营养盐物质滞留，水体营养盐浓度将一定程度增加，水体初级生产力略有提高，浮游生物有一定程度的增加，有利于仔幼鱼和浮游生物食性鱼类的生长。 （5）水土保持影响分析 运营期，堤防边坡为土质结构，设计撒播植草进行防护，通过采取绿化措施，减少堤防边坡水土流失。 （6）区域水资源利用分析 本项目原水输水工程通过新建取水口及管道并充分利用既有的引湖入薛管道输送南四湖水。在输水管道铺设中严格按照节水要求施工，采用节水管材，输水管道在进出口位置安装水量在线监测设备。输水管线沿程设阀门井排水井，分水井和排气井。对管道接口进行防渗漏处理。加强对输水线路的管理，采取加强巡查、在线检测等先进监测措施，避免跑冒滴漏事故，减少输水损失。本项目用水符合国家《关于全面加强节约用水工作的通知》（水资文[1999]245号）和《山东省节水型社会建设技术指标》等节水政策。本项目从水源地取水经水厂净化后向用水户供水，水厂产水率95.0%，管道输水损失5%，符合山东省水厂产水率和有关输水损失的要求。 6、地表水环境影响分析 （1）对流域内水资源影响分析 增容前后工业库库容不改变。袁河为季节性山洪河道，由雨水冲击而成，全年除雨季河道内存水外，其它季节干枯。袁河改道对工业库基本无影响。 本项目生活库水源来源通过引水口及引水管道承接南四湖下级湖水，南部工业库不变，工程建设不改变其功能与控制运用条件。 （2）对水文情势的影响分析 ①水库库区水文情势 水库设计正常水位55.0m，死水位47.2m。扩建后水库生活库总库容159.50万m3，调节库容为145.71万m3，死库容13.79万m3；水库完工后可正常蓄水，库区水位、水域面积均有所增加。 ②下游袁河支流水文情势 本项目何庄水库增容，建设生活库，将其作为城市生活饮用水水源地，承接南四湖下级湖水，向中心水厂供应原水，保障中心城区生活供水。水库下游袁河径流来源于地下径流和降水补给，径流特性与降雨特性基本一致，即年际变化不大，但年内分配不均，洪枯流量间变化较大。项目的建设对下游袁河支流水文情势影响较小。 （3）对下游河道生态流量影响分析 何庄水库上游袁河为小流域，该河道为季节性山洪河道，由雨水冲击而成，全年除雨季河道内存水外，其它季节干枯。因此何庄水库基本无上游河道水源补给，水源主要来自项目区大气降雨及附近山体汇流的雨水补给。项目实施后，库区流速基本无明显影响；项目实施后将更好发挥蓄水、生态效益。项目实施后水库为不完全年调节水，对坝下游河道流速的改变比较大。 （4）对泥沙情势的变化的影响分析 经长距离输水沉沙，根据近几年渠道淤积情况，水库引水闸处渠道平均含沙量约为1.2kg/m3。水库年充库水量159.5万m3，泥沙比重按1.3t/m3计算，按运行期50年考虑，运行期需淤积量2.6万m3。可研设计确定死库容为13.79万m3，能够满足水库运行期泥沙的淤积量要求，对水库供水影响不大。 （5）水库水温的影响预测影响分析 本次计算结果表明：由于何庄水库在年内各季节所受到的太阳辐射热不同，从而导致水温年内变化。 （1）水温的年变化是夏季大，春秋季次之，冬季最小，表层水温最低值一般出现在1月或2月，最高值出现在7月或8月。 （2）水温的垂直分布冬季整个库区趋向于均温层，上下水层温度差异很小，春夏秋三季上下水层差异较小。 （6）水质影响预测影响分析 在水库蓄水初期，水库淹没区残留的腐烂物质（如杂草、树木和枝叶等）、土壤均会分解释放出有机质，有机质分解使水体中BOD5、COD、氮和磷等浓度增加，溶解氧降低。根据以往水库蓄水经验，初期蓄水水质一般相对较差，尤其是库底清理不彻底，库底浸出物较多的情况下，水质会更差。为减轻初期蓄水对库区及下游水质的影响，一方面，应加强库底清理，保证清理彻底；另一方面，水库初期蓄水需采取弃水措施，增加换水频次。随着水库蓄、放水的不断进行，土壤污染物释放对库区水质的影响逐渐减弱，并达到动态平衡。 水库建成后，新建管理房1处，位于水库东北侧，管理处生活污水通过化粪池处理后外运堆肥，不向水库排放，不会对库区水质造成影响。 （7）水库富营养化预测影响分析 水库建成以后，随着水流流态结构的变化（流速变缓，水深加大)以及被淹没的植被和土壤逐渐释放出有机物和氮磷营养盐，为富营养化发生发展提供有利的水流结构和营养条件，库区水体诱发富营养化的可能性加大。因此，水库蓄水前必须严格依照《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）的有关要求对库区盆底进行彻底清理；项目环评阶段将根据对上游来水水质监测、其他类似工程类比监测结果以及本工程初期蓄水方案，对初期蓄水库区水质变化进行预测。水库运行期必须严格控制库区周围及其上游流域有机物和营养盐等污染源，防止库区富营养化的发生。 水库营养化减缓措施： a、采用物理手段，主要有深层排水、清淤和清漂措施。水库投运一段时间后，库底层营养物含量升高，底层水的营养盐浓度高于表层水，定期采用深层排水措施，可整体降低库区水体的营养物浓度。库区淤泥富含营养，在一定条件下可不断释放磷，称为内部负荷，在条件允许下清淤可直接减轻该内部负荷对水质的影响。水草、藻类等本身会吸收水体中大量的营养盐，配备清漂船只打捞库区表面漂浮的水草、藻类，可间接去除引起水体富营养化的元素。 b、集雨范围减少化肥、农药使用量，禁止建设规模化养殖场（区）等措施。 从水库特性和运用方式上分析，通过采取有效控制有机物和氮磷营养物质等污染源进入库区水体，保证彻底清库和上游交接断面水质达标，可有效减轻面源污染，库区水体富营养化的态势可在一定程度上得到缓解，运行过程中仍需要加强监测，以便及时采取控制措施。 综上所述，水库工程建设对水环境的影响不大。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、本项目选址符合“三线一单”“三区三线”分区管控要求；项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不占用生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线等。 2、将何庄水库划定为水源地，增容后何庄水库生活库总库容159.5万m3，自南四湖下级湖引水口暗管引水至何庄水库。一级水域为设计平均水位对应的高程线以下全部水域，一级陆域为防洪堤坝以内的全部陆域范围，二级保护区为截渗沟外外缘内。 何庄水库为平原型水库，除入库暗管外，无支流汇入；防洪堤坝上防浪墙可有效隔绝外部污染源汇入；坝顶道路内侧高于外侧，径流雨水不对库区造成影响；库区全防渗，防止地下水、外部径流对库区水质影响。保护区范围内除坝顶管理车辆（移动源）、库区降雨外，无其它污染源。 取水口3km范围内污染源情况：无重污染工业，以小区、村居等民建为主，有36家幼儿园、学校、企事业公建等分布。何庄水库作为水源地，其库容可满足水厂17天的用量，且何庄水库土地证已办理，更有利于项目的整体推进，保障城乡供水安全。 因此，本项目选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、大气环境保护措施 1、扬尘 参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《山东省扬尘污染防治管理办法(2018年修订本)》、《关于印发薛城区大气污染治理技术导则（第一版）的通知》（薛气综指[2019]2号）等相关要求： ①在建建筑物必须使用密目式安全立网进行全封闭围挡，并及时整理、维护，确保严密、清洁、平整、美观。密目式安全立网的阻燃性能、外观尺寸、网目密度等指标要符合标准要求，网目密度不低于2000目/100cm2。密目式安全立网应封闭严密、牢固，封闭的高度应保持高出作业层1.5m以上。 ②施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，采用防尘布苫盖或者其他防尘措施，开挖、运输和填筑土方等施工作业时，辅以洒水压尘等措施。 ③开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网； ④施工工程中产生的建筑垃圾及时清运，未能及时清运的，采取有效防尘措施；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗；从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒； ⑤建设单位与施工单位签订施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算； ⑥预警响应。Ⅳ级蓝色预警应急响应时，强化施工工地、裸露地面、物料堆场扬尘控制措施。Ⅲ级黄色预警应急响应时，加强施工工地规范化管理，停止可能产生大量扬尘的土石方等作业环节。Ⅱ级橙色预警及Ⅰ级红色预警应急响应时，停止所有建筑、拆迁工地的施工作业。 综上：施工扬尘对施工场地内大气环境质量的影响也会间接地影响周围大气环境质量，但施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。采取以上措施后，本项目施工扬尘主要影响范围在施工现场内，对施工现场近距离敏感点大气环境质量影响不大。 2、施工车辆及施工机械尾气 根据《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》（2020年5月1日实施）和《山东省机动车排气污染防治条例》（2022年3月30日修正），对施工期间入场的机动车和非道路移动机械提出以下控制措施和要求： a.选用低能耗、低污染排放的设备，禁止使用高排放非道路移动机械进入施工区域。 b.对废气排放超标的车辆，安装尾气净化装置。 c.加强机械和车辆的管理和维护，减少因机械和车辆状况不佳造成的空气污染。 d.燃油机械和车辆使用优质燃油。严格实施国家机动车油耗标准。严格落实营运重型柴油车燃料消耗量达标核查，不满足标准限值要求的车型禁止进入施工区域。严格对照国家机动车排放标准，实施机动车大气污染物排放源头管控，进区车辆实施机动车国六排放标准。鼓励使用达到国六排放标准的燃气车辆。 e.应制定错峰运输方案，原则上不允许柴油货车在重污染天气预警响应期间进出施工区域。 f.施工期严格落实《山东省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（鲁环发〔2023〕14号）、山东省生态环境厅等9部门《关于印发山东省非道路移动机械污染排放管控工作方案的通知》（鲁环发〔2022〕1号）、《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》（省政府令第327号）。 3、清淤产生的恶臭 施工期采取施工边界周围建设钢板围挡（高度一般为2.5~3m）喷酒除臭剂，淤泥运输过程中保证储泥仓密闭、并加盖运输等措施，可有效降低淤泥臭气对周边居民的影响。 对施工工人采取保护措施，如佩戴防护口罩、面具等；清淤的季节建议选在冬季，清淤的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响。若在其它季节清淤，清淤的气味易发散，施工单位应提前告知附近的居民关闭窗户，最大限度减轻臭气对周围居民的影响。 综上，在采取相应的大气环保措施后，项目施工对大气环境影响较小。 二、地表水环境保护措施 本项目应该合理选择施工时间，避免雨季进行挖填方大的工程建设，从而减少挖填方、堆土随雨水影响区域水环境质量。合理安排施工活动，加快施工进度，及时恢复施工场地。从而最大程度减少施工过程对水环境的影响。 （1）施工机械、运输车辆冲洗废水 施工机械、运输车辆冲洗废水施工机械冲洗废水中含有悬浮物、石油类。根据相关工程实例，洗车污水中石油类浓度约为1~6mg/L，若废水直接排入水体，在水面形成油膜，会造成水中溶解氧不易恢复，影响水质。废水随意排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工区基底恢复。因此施工机械冲洗产生的废水需经隔油沉淀池等设施处理达标后回用于施工场地洒水降尘。 可行性分析：施工废水水量较少，具有悬浮物浓度较高等特点，采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。处理装置构造简单，造价低，管理方便，仅需定期清池。废水pH值偏高，运行期间可根据实际情况投加酸性中和剂。 废水经隔油沉淀池处理后，上层清液经水泵抽取，用于场地洒水降尘等，全部回用，不外排入周边河流；沉淀池中的污泥需定期清理，作为低洼地填土；油渣需及时回收，定期委托有资质的单位处置。 （2）基坑排水 基坑排水含有少量的SS，对基坑降排水不采用特殊的处理设施，坑内积水，投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。基坑排水水质与水库水质基本相同，不会对地表水体水质产生明显不利影响。 （3）施工期生活污水 在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。 三、声环境保护措施 为进一步降低施工场界噪声值，采取以下措施： （1）施工单位应选用低噪声设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态，必须使用液压打桩机。对于开挖和运输土石方的机械设备（如挖土机、推土机等），可以通过安装消声器和隔离发动机震动的方法来降低噪声，其他产噪设备可以采取部分封闭或者完全封闭的方法，尽量减少震动地面的振幅，闲置设备及时关闭。对于动力机械设备进行经常检修，以减少由于部件松动等原因引起的噪声。 （2）禁止夜间（22：00-次日6：00）施工。在需连续施工的特殊工段，应首先对周围单位做好协调工作，然后经过有关部门批准，办理相应手续后，公告附近单位，在征得同意后实施。 （3）对本项目的施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备设置在场区环境敏感点远距离一侧，并进行一定的隔离和防护消声处理，可以在靠近敏感点方向建立临时性隔声屏障，隔声屏障可以设在面向环境敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，要求机械设备尽量入室操，或在机械设备附近设隔声屏障。 （4）合理安排施工进度，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 （5）对于运输材料、土石方等物料的车辆，施工单位应保持运输车辆技术性能良好、部件紧固、无刹车尖叫声等，运输时尽量避开敏感时段，加强管理，运输车辆应减速、禁鸣以降低对周围声环境的影响。 （6）加强施工期环境监理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 （7）针对与施工场地距离较近的居民点，优先采用调整施工时段、避开居民休息时段进行施工，同时，优化噪声设备工作位置，尽可能远离居民区；另外，针对与高噪声施工设备距离不足40m的居民点，采用设置临时隔声屏障措施，降低声环境影响。 本项目施工期短暂，通过采取以上噪声污染控制措施，可有效减少施工期对声环境的影响，本工程治理措施可行，管理可控，措施技术简单、经济可行，因此，本项目对区域声环境影响可接受。 四、固体废物 施工期产生的固废主要有弃土、建筑垃圾、油渣、生活垃圾。 （1）弃土 根据建设单位提供数据资料，本项目总余土方量约1133083m3，总余土方量进行资源化利用，并做好后续管理工作。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要有废沙石、废模板、废建材包装袋等，均为一般性建筑垃圾，无放射性和有毒垃圾。类比同类项目，预计产生建筑垃圾20t，要求由施工单位及时清运，运送至指定地点处置，不得向外环境排放。 （3）油渣 废水处置设施临时沉淀池会产生油渣，隔油池废油平均产生量约为 0. 1kg/d，项目施工期约24个月，则施工期隔油池废油总产生量为0.073t，定期委托有资质的单位处置。 （4）施工人员生活垃圾施工人数200人，人均生活垃圾产生量1kg/d，生活垃圾产生量为146t。集中收集后，交由环卫统一清运。 综上，营运期产生的固体废物均得到妥善处理，对周边环境影响不大。 五、生态环境保护措施 （1）植被保护措施 1）一般植被的保护措施 ①加强施工管理，严格控制施工作业带，充分利用现有路面，合理设置施工作业区。 ②加强施工期管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被。 ③施工前对占地范围进行表土剥离，集中堆放，并采取拦挡和苫盖措施。施工结束后，用于绿化。 ④进行植被恢复时，应选用乡土物种，在土方工程完成后立即栽种，并在栽种初期，予以必要的养护。 2）古槐树的保护措施 ①开工前的保护措施 a对古槐树进行编号、挂牌管理，标明树的名称、直径、树龄、特点、习性、保护注意事项等，安排专人看护，负责浇灌、施肥、定期上药，并配备专用工具。建立树木档案，除了文字资料，并配有古树的照片，实行施工全过程跟踪管理。 b在古树周围砌一圈砖池，砖池半径比树根径大50cm，高出地面 50cm，以防施工废液浸入树根土壤，造成土壤板结，透气性差，影响树木生长或直接伤害树根。 c从地面往上,在树干上缠2m 高草绳，并在砖池周围用内径20mm 螺纹钢筋焊一1.5m高的活动钢笼，用地锚牢周地固定在地上，以防施工时落物和水平方向强力冲击，损坏树干、树皮。 d防火、防烟气，禁止在古树周围带火、带气作业，树周围清理干净，不堆杂物，保证古树 10m半径内，配备足够的灭火器材。 ②施工中的保护措施 a基坑开挖时，在树木位置处,依据不伤树又能满足施工的原则,采取直挖。对于槐树类树木,其根系向四周扩散,根系较浅(一般在 1.5~2.0m 范围)，则采用人工逐层开挖开挖时配备专用工具，不允许伤及树根，清出的根系采用塑料薄膜裹土并加保湿剂的方法扎紧，以免树根失水，往下无根的部分及周边则用预应力土钉墙边坡加固。对于其影响到施工的过长根系，则利用其柔韧性，固定到不影响墙体施工的位置处，然后用防雨布全面覆盖。所有树木均在相对基坑方向设置多根直径 12mm 的钢丝绳拉线,用地锚固定牢靠，以确保树木不倾斜。 预应力土钉墙的作法是:根据土质情况经计算采用直径 18mm 的螺纹钢筋做土钉，长 4.8~5.8m，施加预应力，挂直径6.5mm 的钢丝网，双向间距 250mm，面喷 80 mm 细石混凝土。基坑上口除树根护圈外，均做硬化散水，以防大量地表水渗入，影响边坡稳定。 b树冠采用尼龙网收拢，对于施工中无法避让并与建筑物打架的树冠，请园林专家给了指导，合理剪枝。 c在施工过程中，在树叶上喷喷施宝作为树木的补充营养，这种肥料通过树叶即可吸收。 d回填时，在树木半径2m范围内采用种植土分层回填，同时对原有土钉墙予以拆除，以保证回填土壤满足树木生长需要。 （2）动物保护措施 ①加强施工管理，严格控制施工作业带，充分利用现有路面，合理设置施工作业区，避免过多袭扰动物生境。 ②禁止捕猎周边野生动物。 ③合理设置施工作业时间及作业强度，减少施工噪声对动物扰动。 （3）水土保持与防护 根据本项目的工程特点以及沿线地形、地貌情况，项目建设区水土流失防治将临时防护措施、工程措施与植物措施相结合，以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护施工前剥离的表层熟土，便于后期植被恢复；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。 土方作业区及时进行防尘网覆盖措施，避免风力、水力侵蚀土方。工程结束后及时对临时占用的土地进行恢复其原有用途。 （4）对水生生态（尤其是鱼类）的保护 ①严格落实水土保持方案，严禁施工产生的废渣、废水排入周边水域。雨季施工则应做好挡护和截排水工作以减少地表径流携带的泥沙，以减免对鱼类及两栖类动物栖息地的不利影响。 ②施工场地与沿线水域之间设置必要的拦挡设施，尽可能减少对周边水域的影响。 ③加强施工管理和施工教育，施工期间禁止捕鱼。 六、环境风险保护措施 1、环境风险事故防范措施 （1）为减少突发性水质污染事故发生概率，应结合区域主体功能区划，严格限制污染性企业的建设；加强巡查，建立巡查队伍；加强文明宣传教育，设立警示牌；建立即时监视、监测系统。 （2）施工单位应定期检查和维护施工设施，维持良好的工作状态； （3）加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工； （4）加强对设备操作人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规 程，避免人为操作失当引起溢油事故的发生； （5）制定施工期设备泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物资的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所应张贴应急报警电话。 （6）为有效的保护水库水质，建议在水库周边设置警示牌，明示举报制度，公布水库管理部门电话，奖励举报者，鼓励群众对不法排污者及突发水污染事件进行举报，利于管理部门及时掌握信息。 2、环境风险事故应急措施 1）一旦发生事故，当班负责人应及时报告应急指挥部中心，启动应急计划。指挥中心根据事故性质和现场实际情况，保持与水务局、生态环境局等有关部门联系，随时汇报污染事故处理和发展动态。 2）泄漏事故发生后事故设施应立即停止作业，采取相应措施进行清污。 3）事故处理完毕后，应对事故原因、污染清除处理过程、污染范围和影响程度报告水务局和生态环境局，由水务局、生态环境局等部门组织调查，按实际情况确定由事故造成损失的赔偿费用，经法院最终裁决后，给予经济赔偿。 4）对事故现场作进一步的安全检查，尤其需判断由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否存在进一步引起新的事故的可能。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 本项目运营期自身无废气产生。 2、地表水环境保护措施 （1）生活污水 水库运行本身不会产生废水。运营期仅有管理人员日常生活污水。污水经化粪池处理后，定期进行清运，不会对周边水环境产生影响。 （2）水库富营养化控制措施 随着水库工程的施工和运行，水库库区水面积增大，库区周围及上游有大量的农田区域，会使库区的有机质增加，造成水库富营养化，可通过在库区放养鲢、鳙的方法来有效的预防或减缓水体的富营养化程度。 另外，通过对水库集雨区域农灌溉退水污染的治理来减少来水对库区水质的富营养化影响，提出以下建议措施： （1）禁止网箱养鱼。 （2）严禁直接向库区排放污物，倾倒垃圾、放养畜禽、洗涤衣物。 （3）控制面源污染，发展生态农业，减少农药、化肥用量，提倡绿肥。采用节水灌溉措施，减少灌溉回归水量，降低污染物含量指标，可大大减少对库区水质和灌渠水质的污染。 （4）保持田间清洁，杜绝农药、化肥的包装物与残留农膜随意丢弃，做到深埋或统一处理。 （5）加强水质监测，及时了解库区水质变化情况，为有关部门及时采取防治措施提供科学依据，从工程建设开始和运行过程中，委托有相关工作基础的专业技术单位定期对本河段进行水质监测，防止水质污染，以满足供水要求，确保库区及下游河段水质安全。 3、声环境保护措施 本工程运营期主要是灌溉泵站运行噪声。类比同类工程分析，泵站运行时噪声值约85~90dB（A）。 泵站正常情况下不会对周边环境造成明显不良影响。 为进一步减少泵站噪声对周围声环境的影响，建议采取以下降噪措施： （1）对设备合理选址，尽量选用低噪声设备。 （2）泵体与管道采用软接头连接，管道安装弹性垫层等减振措施。采取上述措施后，提升泵站正常情况下不会对周边环境造成明显不良影响。 4、固废保护措施 水库运行本身不会产生生活垃圾，但需配套管理人员对水库进行监控、调度、运行管理，水库管理处管理人员产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。 5、生态保护措施 本项目运营期不会对生态环境造成影响。 6、环境风险保护措施 （1）严格按照水利项目管理程序办事。为防止发生水库大坝破坏和溃决，应依次做好勘测、设计、施工、验收、运行、鉴定、加固工作。 （2）严格按照规范精心设计。不稳定地质体需要进行工程处理。合理规划布局，认真勘测设计，优化工程设计和施工方案。 （3）加强水库运行技术管理。为确保水库安全运行，库坝投产运营期必须建立健全水库运行调度和安全操作技术体系，提高技术管理水平，合理编制水库防洪预案和调度运用计划，遵守水库安全操作规定；重视大坝安全监测、鉴定工作，设置满足大坝安全观测设施，经常检查和定期观测大坝安全情况，并对洪水数据进行复核，做到及时发现问题及时采取措施，杜绝水库带病冒险运行；重视建设可靠的预报、预警系统和改善交通、通讯设施，制定应急度汛计划，做到洪水来前有准备，洪水来时有对策，并设置备用电源和设备，保证及时宣泄洪水。对超标的特大暴雨洪水，应事先作好非常泄洪措施的准备，并应事先通知下游作好防汛抢险准备。 （4）成立环境风险事故应急控制中心，人员可与控制中心人员统一考虑并统筹安排，环境风险事故控制中心负责环境事故发生时的指挥和协调，保证环境风险事故应急预案的顺利进行。 （5）制定应急救护程序，明细救护责任及救护条例，在发生风险事故时按预定方案进行救援。 （6）制定事故处理及善后管理办法并报上级行政部门，一旦发生伤亡事故，按管理办法妥善处理善后事宜。 |
| 其他 | 1、环境管理 本项目建设过程中应采取以下措施加强施工期环境保护管理工作。 （1）向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声震动等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。 （2）在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由当地有关职能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。 （3）在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 （4）运行期环境管理 水库有专人管理，按章操作；管理技术操作规程健全；定期进行检查、维修养护，记录规范；按规定及时上报有关报告、报表。 （5）竣工环境保护验收根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 2、环境监测 环境监测是建设项目环境保护管理的基本手段和基础，为保证各项环保措施的落实，环境监测应委托具有环境监测资质的单位实施。 环境监测应遵循如下原则： 结合工程建设及运行特点，针对生态环境保护的具体要求，选择与工程影响有关的环境因子作为监测、调查与观测对象，经分析确认与工程影响无关的环境因子则不作专门的监测。 监测成果应能及时、全面和系统地反映工程影响涉及区生态环境的变化，监测断面与观测点的设置既能对环境因子起到监控作用，满足相应专业的技术要求，同时应充分利用地方现有环境监测机构、技术人员及装备和现有常规水质监测成果，以节约资金和便于管理。 （1）施工期监测计划 ①地表水水质监测 监测点位：在水库上游500m、下游1km各设1个监测点。 监测项目：pH、水温、COD、高锰酸盐指数、溶解氧、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类。 监测时间和频率：施工准备期监测1次，施工期间每3个月监测1次，每次连续监测2天，每天采样1次。 ②陆生生态环境监测 监测点位：在水库库周布设1个点位。 监测项目：动植物区系组成、分布及其特点、种群数量、生物多样性的变化，植被恢复措施执行情况。重点是施工征地红线范围内的动植物组成、植被破坏及覆盖率等。 监测时间及频次：工程施工期调查1～2次，工程运行后调查1次。 ③水生生态环境监测 监测点位：在库区内布设1个点位。 监测项目：鱼类组成变化、资源量变动；浮游植物、浮游动物、底栖动物。 监测时间及频次：工程运行后监测1次。 ④大气环境 监测点位：在敏感目标唐庄村、东麦村各设1个监测点位。 监测项目：颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 监测时间和频率：施工高峰期监测 1 次。 ⑤声环境 监测点位：在敏感目标东麦村设1个监测点位。 监测项目：等效连续A声级 监测时间和频率：施工期每季度监测1次。 （2）营运期监测计划 ①地表水水质监测 监测点位：在水库大坝上游500m、库区、下游1km。 监测项目：pH、水温、COD、高锰酸盐指数、溶解氧、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类。 监测时间和频率：运营期监测1次，每次连续监测2天，每天采样1次。 ②水生生态环境监测 监测点位：在库区内布设1个点位。 监测项目：浮游植物、浮游动物、着生藻及大型底栖生物、水生维管束植物、鱼类种群动态、鱼类繁殖生态等。 监测时间及频次：运营期水库蓄水后第1年、第3年及第5年分别调查一次。 ③声环境监测 监测点位：灌溉泵站厂界； 监测因子：等效连续A声级； 监测频次：1次/季度，昼、夜均需要监测； 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |
| 环保 投资 | 项目总投资53001.20万元，其中环保投资199.19万元，环保投资占总投资的0.37%，环保治理措施及投资详见下表。 表5-1环保投资估算一览表 时期; 类别; 污染源; 环保措施; 金额（万元）. 施工期; 废水; 施工机械冲洗废水等; 施工废水沉淀池、隔油池等处理后回用; 30. 生活污水; 生活污水利用生活污水生化处理装置处理后及时清运. 废气; 施工机械、运输车辆废气; 安装尾气净化器，加强燃油机械设备的维护和保养，对车辆燃料的使用情况进行环境监理; 45. 施工扬尘; 连续、密闭的硬质围挡；应定时洒水，使用保持一定的湿度，加盖网苫盖等. 淤泥臭气; 喷洒除臭剂，施工结束后及时复垦. 噪声; 施工机械; 设置围挡、选用低噪声设备、减振，禁止夜间作业; 12. 运输车辆; 加强维修和保养，合理安排运输时间；在有居民居住路段设禁鸣和减速标志. 固废; 弃土; 弃土运输，进行资源化利用; 55. 建筑垃圾; 建筑垃圾运送至指定的建筑垃圾堆放场所. 施工人员生活垃圾; 生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处置. 沉淀池油渣; 定期委托有资质的单位处置. 生态环境; 施工完成后对部分临时占地进行恢复，采用乡土物种，在项目区植树造林、种草、扩大森林覆盖面积和增加植被，防治水土流失，道路损坏进行及时恢复; 41.19. 营运期; 地表水环境; 在水库蓄水前必须对库底进行清理; 6. 噪声; 设备、车辆; 加强施工管理，合理进行施工平面布置，合理安排施工时间，高噪声设备禁止夜间施工，指定合理运输路线，采取控制车速和禁鸣笛等措施，定期检修和维护机械设备，选取低噪声施工设备; 5. 设置减速、禁鸣标识化等措施. 环境管理及监测; 定期开展监测; 5. 合计; /; 199.19. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 植物：表土剥离，熟土单独 堆存回填；临时占用的土地，在施工结束后及时恢复绿化；绿化选用乡土物种；严格控制施工作业带；加强管理，禁止捡拾鸟蛋，禁止围捕野生动物。 | 减小施工期对陆生 生态的影响 | 恢复植被 | 落实相关措施 |
| 水生生态 | 严格控制施工作业带，加强 施工管理，禁止向水体排放 废水，禁止倾倒施工垃圾， 禁止围捕鱼类 | 减小施工期对水 生态的影响 | / | / |
| 地表水 环境 | 在工程现场设置沉淀池、隔油池，施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用于场地道路洒水抑尘和绿化用水，不外排。生活污水在施工区设置化粪池，粪便经化粪池处理后定期外运堆肥。基坑排水向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后再排放，基坑废水处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工水质标准，出水全部回用于施工场地洒水降尘、植被绿化。 | 生活污水及生产废 水不得排入地表水 体 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 项目沉淀池、隔油池为重点 防渗区；固体废物应分类收 集，为一般防渗区；沉淀池、 隔油池、固废暂存处防渗措 施参照《环境影响评价技术 导则地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗 要求进行防渗处理 | 不对地下水及土壤造成污染 | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间；合理布置施工机械；敏感点设置临时隔声屏障；使用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘采用施工场地洒水降尘；物料堆场覆盖；运输车辆封闭围挡、冲洗轮胎等方法；垃圾及时清运。 | 《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996） 无组织排放限值； 恶臭执行《恶臭污 染物排放标准》 （GB14554-93）中 表1恶臭污染物厂界标准值中的级新扩改建对应标准 | / | / |
| 固体废物 | 弃土、建筑垃圾收集清运至有关部门指定的地点处置；废油委托有资质单位处置；生活垃圾经收集交环卫部门处置。 | 妥善处置，不产生 二次污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 水生生态环境监测、环境噪 声监测、地表水水质、陆生生态环境监测等 | 保证水生生态环境、陆生生态环境、地表水水质、环境噪、声排放达标。 | 水生生态环境监测、环境噪声监测、地表水水质、陆生生态环境监测等 | 保证水生生态环境、陆生生态环境、地表水水质、环境噪、声排放达标。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

山东坤泽投资发展有限公司枣庄市何庄水库改建及引调水工程项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，符合“三线一单”控制要求，符合国家及地方相关的产业政策要求。在采取各项有效污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对区域环境质量影响较轻，从环境保护的角度分析，项目具有环境可行性。