薛城区地震监测设施与地震观测环境保护范围

| 序号 | 台站 名称 | 地理位置 | 测项 | 经度 | 纬度 | 保护要求 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薛城地震监测站 | 薛城区陶庄镇刘胡庄村 | 测震、强震 | 117.35° | 34.89° | 1.铁路避让； 2.公路避让； 3.飞机场避让； 4.大型水库、湖泊避让； 5.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂避让； 6.一般工厂、较大村落、旅游景点避让； 7.大河流、江、瀑布避让； 8.大型输油输气管道避让； 9.14层（含）以上的高大建筑物避让； 10.6层楼以下（含6层）低建筑物、高大树木避让； 11.高围栏、低树木、高灌木避让； | 1.Ⅲ级（含Ⅲ级）以上铁路：最小距离2.5km 2.县级以上（含县级）公路：最小距离1.7km 3.飞机场：最小距离5km 4.大型水库、湖泊：最小距离15km 5.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂：最小距离3km 6.一般工厂、较大村落、旅游景点：最小距离0.40km 7.大河流、江、瀑布：最小距离3km 8.大型输油输气管道：最小距离10km 9.14层（含）以上的高大建筑物：最小距离0.20km 10.6层楼以下（含6层）低建筑物、高大树木：最小距离0.04km 11.高围栏、低树木、高灌木：最小距离0.03km |
| 2 | 薛城临城地震监测站 | 薛城区奚仲中学 | 强震 | 117.26° | 34.80° |  |  |
| 3 | 薛城邹坞地震监测站（鲁15井） | 薛城区邹坞镇马庄村 | 水位、水温、气象三要素 | 117.41° | 34.89° | 1.地下水开采避让； 2.注水井避让； 3.矿区爆破作业点避让； ### 4.矿震活动区避让 5.矿井疏干排水的矿区避让 6.铁路避让 7.垃圾或污水存放与处理区避让 | 1.地下水开采：10km； 2.注水井：1km； 3.矿区爆破作业点：5km； ### 4.矿震活动区：2km 5.矿井疏干排水的矿区：10km 6.铁路路堤边缘：0.5 km 7.垃圾或污水存放与处理区边界：0.5km |