施工现场防尘专项方案

- （一）现场围挡和大门
  1、施工场地周围应设置不低于1.8m高的彩钢板围挡，做到坚固、稳定、整洁、美观，并在外则设置安全生产方面宣传口号。

2、车辆出入口处设清理车辆用喷头和冲洗池，驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，不得污染道路，运输车辆经冲洗干净后驶出建筑工地，防止车辆将泥砂带出场外。对进入施工现场的各种车辆进行限速，防止车速过快产生扬尘。施工现场每天至少洒水三次以防扬尘。

3、砂、土和其他易飞扬、细颗粒散体材料、现场土方及垃圾要采取表面固化。多余土方及时清运出场。散料运输车运输时要覆盖防止遗洒、飞扬，减少污染。

4、施工时严禁随意抛扔垃圾废弃物。施工垃圾定点堆放，并及时清运，适量洒水减少扬尘。

5、严禁焚烧产生有毒、有害气体的物质。

6、 运输车辆到指定的地点刷车，严禁随意择地冲车。

7、出现四级以上的大风天气时禁止进行土方和拆除工程施工。
    （二）现场道路和出入口
    1、设置固定洒水点定时洒水、确保无扬尘。
    2、施工现场出入口必须采用砼硬化且与城市道路相连接，砼标号不低于C20，硬化厚度不少于20cm。生活区、加工区可采用砖铺等其他方式硬化。场地要平整、坚实、整洁，尘土不飞扬，且有良好的排水设施，保证排水畅通。

（三）物料堆放
    1、严格按照平面布置图所标位置堆放各种工具、构件、材料，并悬挂名称、品种、规格、主要责任人等标示牌。
    2、各种材料、构件要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成”（成方、成垛、成堆、成捆、成排），散装材料要入池，并设置明显标牌。
    3、水泥、钢筋等建筑初料应按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放、稳定牢固、整齐有序，并设置材料状态标识牌。水泥存放应设专用库房，要有防尘、防潮、防雨措施。

（四）土方工程
     1、建设单位及总承包单位对施工现场的土方工程负总责。土方工程施工前，必须做好大门、围挡、出入口硬化，设置车辆冲洗设施。
    2、土方运送必须采取全覆盖的密封措施，必须装载规范，保持密闭运输和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。
   3、施工现场裸露地面要进行碾压，及时洒水，确保无扬尘。
   4、加强施工现场排水管理，雨期洪水不污染城市道路、堵塞管道。
    （五）运输车辆管理
    1、施工现场液体或散装材料、垃圾的运输，必须进行密封、包扎或覆盖，严禁洒漏污染城市道路。
    2、施工现场，配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗。

（六）垃圾运送和堆放
建筑垃圾应集中、分类堆放，及时清运；临时堆放的生活垃圾日产日清。垃圾清运不得乱卸乱倒。不得在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。
    （七）临时设施布置
    1、现场施工作业区与办公区及生活区应有明显界限，有隔离和安全防护措施，防止发生意外事故。
    2、临建设施必须使用符合规定要求的房屋，并满足安全、卫生、保温、通风等要求。
     （八）后勤卫生管理
    1、食堂的设置位置：距离厕所、垃圾场（箱）及其他产生有毒、有害物质的场所30米以外。
    2、食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开，有明显标记，分别放置。食品应有遮盖，各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。
    3、食堂必须取得《卫生许可证》，并做到四周场地平整、清洁、无污水。炊事人员应按规定每年进行体检，取得《健康证》后方可上岗，工作时应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并保持个人卫生，非炊事人员不得随意进入制作间。
  4、施工现场应设置医务室，配备担架等急救器材，配备止血药、绷带及其他常用药品。
  5、严禁在施工区域内吸烟。
 （九）建立管理责任制度与组织体系

- 项目部建立以项目经理为第一责任人的环境保护体系，明确体系中各岗位的职责权限，规定相应的工作程序。

- 项目部根据需要设置废弃物放置场地与设施，实施废弃物的分类管理。合理处置各类废弃物，尽量回收利用，减少外运废弃物量。

- 项目部每周组织拉网式检查，发现问题及时整改。